Техническое задание

# на поставку

системы анализы H2S OMA-300

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка «системы анализы H2S OMA-300 # » для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с предложением поставщика |
|  | Аналоги | Предусмотрены Технические параметры согласно опросному листу. *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества; - Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод. - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены. |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Модель OMA-300-H2S спектрометр (200-800нм) Диапазон измерений H2S 0-100% Точность ±1% полной шкалы Анализатор: Питание 220В Выходные сигналы Ethernet, два сериальных порта, USB-порт, 4-20мА, релейные Программный пакет для управления спектрометра и управления системой пробоподготовки Местный дисплей Взрывозащита Exd Система воздушного охлаждения шкафа из нержавеющей стали Измерительная ячейка: Рабочая температура: 150 градусов Цельсия Материал: нержавеющая сталь Соединительный кабель: оптический кварцевый 2х1,8м Система пробоподготовки: Два управляемых расходомера потока пробы и азота Два тройниковых соленоида для контроля газовых потоков Регулятор давления газового потока Фильтр и фиттинги Обогреваемый шкаф NEMA 4X Фильтры, вентили, пневматический клапан для линии подвода воздуха КИП ЗИП: На 2 года эксплуатации ПНР: ШМР и ПНР, Тренинг специалистов заказчика |
|  | Количество | 1 |
|  | Тара | нет |
|  | Требования к хранению | нет |
|  | Требования к сопроводительной документации | В комплект поставки должны входить: - паспорт; - руководство по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию, монтажу и сборке; - паспорта на комплектующие изделия; - инструкции по монтажу и эксплуатации на каждую единицу оборудования; - сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза; - сертификат пожарной безопасности; - действующее свидетельство о поверке, методика поверки (утвержденная, заверенная); - свидетельство об утверждении типа средства измерения; - общая схема соединений и спецификация на оборудование; - габаритно-присоединительные чертежи: шкафа системы анализа(пробоподготовки), анализатора, пробоотборного зонда и т. д. |
|  | Дополнительные требования | - |
|  | Особые условия | - |