Техническое задание

На выполнение работ по восстановлению параллельности поверхностей уплотнения корпуса и распределительной камеры кожухотрубчатого теплообменника поз.301Е006(1шт.).

г. Тюмень

| - Предприятие-Заказчик | - Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ», 625047, РФ, г. Тюмень, 6-ой км Старого Тобольского тракта, 20. |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Дефектная ведомость. - График проведения планового ремонта установок на 2024 год. |
| - Наименование объекта и место расположения | - Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ», 625047, РФ, г. Тюмень, 6-ой км Старого Тобольского тракта, 20. Место расположения: установка глубокой переработки мазута ТЦПТО№3. |
| - Краткая характеристика объекта | - Кожухотрубчатый теплообменник мазут-гудрон поз.301Е006 – 1 шт.: Рабочее давление корпуса – 1,69 МПа Расчетное давление корпуса – 3,04 МПа Рабочее давление трубок – 1,72 МПа Расчетное давление трубок – 3,8 МПа Рабочая температура трубок – от 314,7 до 323 °С Рабочая температура корпуса – от 360 до 345 °С Внутренний диаметр корпуса – 1200 мм Внутренний диаметр трубок – 25 мм Материал корпуса – SA 516 Gr.70N + SA 240 Tp.410S Материал корпуса распределительной камеры – SA 516 Gr.70N + SA 240 Tp.410S Материал фланцев, крышки, трубной решетки – SA 765 Gr.II Материал трубок – SA 268 Tp.410 Масса пустого сосуда - 27470 кг Высота установки сосуда + 0,5 м |
| - Цель работы | - Восстановление параллельности поверхностей уплотнения (предельные отклонения размеров обрабатываемой поверхности Н14 допуск плоскостности уплотнительных поверхностей не более 0,8 мм, шероховатость поверхности Ra 12,5); - Обеспечение герметичности соединений корпус/трубная решетка/распределительная камера/крышка распределительной камеры во время эксплуатации, пуска, остановки сосуда. |
| - Заказчик обеспечивает | - Вывод из эксплуатации кожухотрубчатого теплообменника поз.301Е006(1шт.); - Подготовку сосуда к проведению работ (освобождение от продукта, пропарка водяным паром в течении 72 часов, охлаждение до температуры не выше 45 °С). - Отключение, отглушение от трубопроводов (при необходимости); - Точку подключения технической воды; - Точку подключения электроэнергии; - Точку подключения технического воздуха. - Оформление наряда на работы повышенной опасности (ремонтные, огневые). |
| - Исходные данные | - Сборочный чертеж с указанием мест обработки. (приложение №3) - Паспорт на кожухотрубчатый теплообменник (предоставляется по запросу Исполнителя в течение 10 рабочих дней). - Дополнительные исходные данные, необходимые для разработки документации на проведение работ (проекта производства работ) запрашиваются Исполнителем отдельным письмом в адрес Заказчика. |
| - Материалы и оборудование | - При выполнении работ Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. - Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |
| - Срок проведения работ* | - Остановочный ремонт апрель-май 2024г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| - Результаты работы | 12.1 Отсутствие замечаний после проведения осмотра службой технического надзора Филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ». 12.2 Приемка выполненных работ и оценка качества фиксируется актом выполненных работ. Положительным заключением качества выполнения работ является акт гидравлического испытания сосуда после сборки (отсутствие протечек по восстановленным соединениям). |
| - Формы отчетности | 13.1 Результаты работ в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. |
| - Приложения | 14.1 Сборочный чертеж с указанием поверхностей под восстановление. |