ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание комплексной услуги по выгрузке, последующей загрузке и сульфидированию катализаторной системы 1 секции установки гидроочистки дизельного топлива филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

г. Тюмень

| 1. Реквизиты Заказчика |  |
| --- | --- |
| 1.1.3аказчик - Юридический адрес - почтовый адрес | Общество с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТ» (ООО «РУСИНВЕСТ») 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6 625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км. Старого Тобольского тракта, д.20 |
| 2. Исходные данные заказчика |  |
| 2.1. Основание для выполнения | Мероприятия по выгрузке отработанного катализатора – загрузке свежего, а также сульфидированию катализаторной системы в процессе проведения пуска установки. |
| 2.2. Описание объекта и сроки проведения работ | УГОДТ, 1 секция - предназначена для получения гидроочищенного дизельного топлива. По условиям договора подряда, согласно графика остановочного ремонта |
| 2.3. Перечень необходимых работ, осуществляемых Исполнителем (Подрядчиком) | - Выгрузка катализаторов из реакторов гидроочистки R101A/B производится в 200 л бочки со съемным верхом, оборудованных полиэтиленовыми вкладышами толщиной не менее 130 мкм. После затаривания вкладыши должны быть стянуты пластиковыми стяжками. Верхняя полка: - Выгрузка катализаторов защитного слоя – осуществляется по высотам прилагаемой диаграммы существующей загрузки (приложение 1), пылесосом, через верх реакторов c использованием просевочной машины. Выгрузка должна обеспечить четкое разделение катализатора защитного слоя марки TK-10 от других катализаторов защитного слоя (TK-709; TK-447; TK-441; TK-453). Необходимо учесть, катализатор защитного слоя TK-453 и катализатор основного слоя TK-578 Brim имеют одинаковый размер 1/20 дюйма. - Выгрузка основного катализатора марок TK-578 и DN-3531 - осуществляется через выгружной штуцер верхней полки совместно с керамическими шарами. Выгрузка указанных катализаторов не предполагает их разделения. Во время выгрузки необходимо через просевочную машину отсеять от указанных катализаторов керамические шары с разделением их по размерам и подготовить к повторной загрузке. Нижняя полка: - Выгрузка основного катализатора марок TK-578 и DN-3531 - осуществляется через выгружной штуцер нижней полки совместно с керамическими шарами, находящимися сверху и снизу нижних полок реакторов. Во время выгрузки необходимо через просевочную машину отсеять от указанных катализаторов керамические шары с разделением их по размерам и подготовить к повторной загрузке. - Ревизия и зачистка реакторов от катализаторной пыли - Получение со склада свежего катализатора до начала работ (транспорт предоставляет Заказчик) - Загрузка выгруженных б/у керамических шаров - Загрузка катализаторов (плотная и рукавная) в соответствии с предварительной диаграммой планируемой загрузки (приложение 2) - Проведение операций по сульфированию сульфидирующим агентом диметилдисульфидом (ДМДС) катализаторной системы реакторов R-101А/B при проведении пуско-наладочных работ. - По окончании работ предоставить отчет о выгрузке/загрузке и сульфидировании каталитической системы с указанием полученного количества выгруженных катализаторов и диаграммы новой загрузки. - Основным показателем, говорящим о качестве выгрузки каталитической системы будет являться совпадение ожидаемого объема катализатора ТК-578 BRIM и DN-3531 по реакторам и полкам с выгруженным. - В наличии у Исполнителя (Подрядчика), при проведении работ по перегрузке катализаторов, должны быть сита способные четко разделять вышеуказанные катализаторы и керамические шары по размерам, в соответствии с прилагаемой диаграммой существующей загрузки (приложение 1) |
| 2.4 Общая информация по выгрузке катализатора | - Затаривание выгруженных катализаторов – затаривание осуществляется в новую невозвратную тару Подрядчика, 200 литровые металлические бочки со съемной крышкой на хомутах. Тара должна предусматривать наличие в ней полиэтиленовых вкладышей. Полиэтиленовые вкладыши должны обеспечивать заполнение тары не менее чем на 90% с плотной обвязкой пластиковым хомутом после его заполнения. - Затаривание и использование керамических шаров - затаривание осуществляется в новую невозвратную тару Подрядчика, 200 литровые металлические бочки со съемной крышкой на хомутах. Тара без полиэтиленового вкладыша. Заполняемость тары – не менее 80%. Керамические шары после рассева, должны быть подготовлены для вовлечения в загрузку в соответствии с диаграммой планируемой загрузки (приложение 2 настоящего ТЗ). - Взвешивание – Взвешивание предполагает определение веса брутто и нетто выгруженных катализаторов. Весы должны быть поверены (с предоставлением свидетельства о поверке весов). Взвешивание должно предусматривать одновременную работу по выгрузке 2 реакторов с обеспечением резерва, на случай выхода из строя каких-либо весов. Таким образом на площадке, при осуществлении работ по выгрузке, должно быть не менее трех поверенных весов. Весы должны обеспечивать точность измерения не ниже 0,1 ед. Для сохранности кабелей весов и зарядных устройств для них, при перемещении бочек с катализатором, предусмотреть наличие защитной гофры на провода и кабели. - Маркировка тары с катализатором – маркировка тары предусматривает одновременное нанесение двумя способами. - Самоклеящаяся этикетка – должна предусматривать и крепко держаться длительное время при условии сильного запыления оклеиваемой поверхности тары катализаторной пылью. - Нанесение на обечайку тары(бочек) рукописных надписей несмываемым промышленным маркером на нитро-основе. Не допускается маркировка на крышках и днищах бочек. Нумерация осуществляется с учетом наименования марки и партии затариваемого катализатора. Нумерация каждой партии начинается заново. Пример маркировки: «Наименование аппарата: «R101A» или «R101B» Марка катализатора: «TK-10 выгр» или «TK 578 выгр» или «Защ. выгр». Номер бочки: 1,2,3,4,5….. Вес тары: 15,5 кг (с крышкой, хомутом и вкладышем) Вес брутто: 169,5 кг Вес нетто:154 кг» - Размещение тары с катализатором – после затаривания, закрытая и промаркированная тара должна быть размещена на поддонах (паллетах). Поддоны(паллеты) должны быть предоставлены Подрядчиком и являются невозвратными. Один поддон (паллет) должен обеспечивать размещение и возможность транспортировки 4 металлических 200 литровых бочек с катализатором. После заполнения поддона (паллета), бочки на нем должны быть стянуты ПЭТ лентами и закреплены. Размер поддона(паллета) - стандартный– 100см×120см. - Сдача выгруженного катализатора на склад (транспорт предоставляет Заказчик) - Количество бочек и поддонов необходимых для выгрузки – Бочки и поддоны являются невозвратными. Для выгрузки необходимо 1710 бочек со съемной крышкой, хомутом, полиэтиленовым вкладышем и 428 поддона |
| 3. Требования к содержанию. Технического предложения |  |
| 3.1. Состав Технического предложения | В Технической части ТКП представить: 3.1.1. Предоставление референц-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы за последние 3 года). - Информацию о требуемой помощи со стороны Заказчика; - Информацию о составе и квалификации персонала, в том числе аттестация руководителей и инженерно-технических работников ответственных за подготовку и проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ; - 3.1.4 Информацию о составе и квалификации персонала, в том числе аттестация руководителей и инженерно-технических работников ответственных за подготовку и проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ; - Информацию о наличии в организации документов (стандарты, инструкции, положения, технологические карты), уточняющие и конкретизирующие требования организации и проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ; - Сведения об оборудовании, используемом при выполнении работ; - Предоставление графика с минимальным сроком выполнения работ. |
| 3.2. Особые условия | - Выполнение всех работ в минимальный срок. - Проведение работ в круглосуточном режиме на переданной площадке по Акту-Допуску для выполнения работ. - Передача материалов Заказчика Исполнителю оформляется на основании Заявки на получение Материалов для проведения работ, доверенности (по форме № М-2), и оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (по форме № М-15). - Право собственности на Материалы остается за Заказчиком. Исполнитель несет полную ответственность за сохранность переданных Материалов до момента сдачи результата Работ по Договору подряда. Не использованные Исполнителем Материалы, предоставленные Заказчиком для проведения Работ, возвращаются Исполнителем Заказчику по Акту о возврате Материалов, полученных для проведения работ на склад Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Работ. |
| 3.3 Требования к оказанию услуг | - Опыт по выполнению аналогичных работ не менее пяти лет. - Выгрузка катализаторов должна проводиться с использованием специального оборудования, позволяющего производить выгрузку катализаторов защитного слоя через верхний люк-лаз реакторов. Оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении, иметь систему возврата азота в реактор. Мощность применяемого оборудования должна быть достаточной для обеспечения требуемой производительности. - Основные принципы и задачи при выгрузке изложены в разделе 2.3 и 2.4 настоящего ТЗ - По окончании выгрузки катализатора производится зачистка реакторов и внутренних устройств от остатков катализаторов, пыли, кокса и керамических шаров, подготовка к загрузке катализатора и сдача подготовленных реакторов представителю заказчика и лицензиара катализатора или процесса. - Перед загрузкой катализатора производится загрузка в реактор выгруженных б/у керамических шаров в соответствии с диаграммой планируемой загрузки (приложение 2). Загрузка новых, либо просеянных б/у шаров производится по выбору Заказчика. При загрузке исключается возможность боя шаров. - Плотная (равномерная) загрузка катализаторов должна проводиться с применением специального оборудования для загрузки катализаторов по технологии лицензиара катализатора или процесса. Проведение загрузки катализаторов также предусматривает составление фактических схем (диаграмм) загрузки реакторов. - При плотной загрузке катализатора максимальное отклонение величины насыпной плотности катализатора от проектного значения должно быть не более плюс/минус - 5%. - Разница между любой верхней и нижней точками профиля загружаемого катализатора должна быть не более 5 см. на каждый метр расстояния между этими точками. - Разница высот от нижней до верхней точки профиля катализатора, измеренных от центра до стенки реактора не должна превышать 2,5 см. на каждый метр расстояния между этими точками. - Необходимо соблюдение равномерности распределения катализатора по площади поперечного сечения реактора, регулируя работу устройства плотной загрузки. При любых обстоятельствах угол отклонения должен быть не более 5 градусов. - Не допускается разравнивание катализатора, загруженного методом плотной загрузки, ручным способом. - Активация (сульфидирование) катализаторов гидроочистки сульфидирующими агентами должны проводиться с применением специального оборудования, обеспечивающим полное исключение пролива ДМДС. Активация катализаторов должна проводиться в соответствии с требованиями Заказчика и по его согласованию. - При сульфидировании кроме ДМДС планируется частичное вовлечение 1 438 кг одоранта со складских остатков Заказчика. Одорант хранится в 200 литровых металлических бочках. |
| 3.4 Требования к Исполнителю | 3.4.1 Наличие инструкции (технологии) по безопасному выполнению работ по выгрузке катализатора соответствующей требованиям Заказчика. Наличие инструкций по загрузке и сульфидированию катализаторов. Наличие Плана производства работ, согласованного с соответствующими службами Заказчика. - Предоставить следующие документы: 3.4.2.1 Копии протоколов аттестация специалистов по промышленной безопасности в областях А1, Б.1.11, Б.9.3. 3.4.2.2 Копии удостоверений специалистов о прохождении проверки знаний требований охраны труда. 3.4.2.3 Копии удостоверений специалистов о прохождении аттестации по правилам пользования СИЗОД. 3.4.2.4 Копии документов о прохождение противопожарного инструктажа, обучение по ПТМ (пожарно-техническому минимуму) или обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (при необходимости: в зависимости от выполняемых работ (должностных обязанностей). 3.4.2.5 Копии удостоверений специалистов о прохождении проверки знаний руководителей и специалистов требований охраны труда при работе на высоте работников 2 и 3 групп. 3.4.2.6 Копии удостоверений специалистов о допуске к работе в электроустановках напряжением до 1000 В. - Копию Паспорта на весы с отметкой о пройденной поверке. - Количество человек в смену – не менее 7 человек. 3.4.4 Обеспечить аттестованную площадку для пересыпки загружаемых материалов в бункер для подъема на верх реактора. - Работы внутри реакторов должны проводиться с использованием изолирующих средств защиты органов дыхания – станции воздухоснабжения «Каскад», ДША «Drager» или аналогичной с аварийным баллонном. - При работе сотрудника внутри реактора необходимо обеспечить следующее: — наличие на верху реактора горноспасателя ГС-10 или аналога; — наличие металлических лестниц для спуска в реактор из сплава, исключающего искрообразование; — наличие индивидуальных газоанализаторов с возможностью определения Кислорода, Сероводорода, Горючих веществ, СО; — наличие системы видеонаблюдения за работающем в реакторе с возможностью проводить видеозапись и фотосъемку; — наличие системы радиосвязи во взрывозащищенном исполнении; — обеспечить наличие постоянной радиосвязи с работающим внутри реактора с применением специализированных радиостанций во взрывозащищенном исполнении; — наличие системы страховки от падения работника внутри реактора с возможностью экстренной эвакуации (системы страховки Miller MightEvac или GripStop Evac или аналогичными), установленной на специализированном триподе; — обеспечить постоянное присутствие наверху реактора ответственного за безопасное проведение газоопасных работ; — обеспечить постоянное присутствие наверху реактора дублера и наблюдающего, одетых в средства защиты органов дыхания изолирующего типа в положении «наготове» такого же типа, как и у работающего внутри реактора или уровнем защищенности выше. Средства защиты органов дыхания изолирующего типа у дублера и наблюдающего должны быть подключены к независимому источнику бесперебойной подачи воздуха такого же типа, как у работающего в реакторе. Средства защиты органов дыхания изолирующего типа у дублера и наблюдающего должны иметь возможность подключения дополнительной полнолицевой панорамной маски в качестве спасательного устройства; — обеспечить наличие обученного специалиста для постоянного контроля за параметрами и работой источника бесперебойной подачи воздуха (станция воздухоснабжения «Каскад» или «Drager»); — обеспечить заправку баллонов сжатым воздухом собственным оборудованием с привлечением специалистов имеющих удостоверения о прохождении аттестации по промышленной безопасности соответствующей группы. - Для осуществления плотной загрузки Исполнитель применяет собственное запатентованное загрузочное устройство. Применяемое загрузочное устройство должно иметь согласование на применение от Лицензиара катализатора. - Обеспечить освещение 12 В внутри реактора во взрывозащищенном исполнении. - Наличие станции рассева катализаторов с набором сеток, обеспечивающих разделение всех выгружаемых материалов по типоразмерам, с возможностью подачи азота внутрь станции. - Наличие станции сульфидирования катализаторов с возможностью обеспечить подачу сульфагента в пределах от 40 л до 2,5 м3, оснащенной массовым расходомером на основе силы Кориолиса для определения точного расхода поданного ДМДС по массе. - Наличие индикаторных трубок и аспирационного насоса для определения содержания сероводорода в ЦВСГ в процессе сульфидирования. - Все электрооборудование Исполнителя должно быть во взрывозащищенном исполнении. - Предоставление положительных отзывов об аналогичных работах в количестве не менее 10 за последние 3 года. 3.4.14 Гарантия оказания всего объема услуг собственными силами. |
| 3.5. Дополнительные требования к Исполнителю | - Предоставить копии лицензий и разрешений на проведение работ по выгрузке, загрузке, активации катализаторов. - Предоставить копию патента на устройство для загрузки катализаторов. - Предоставить копии паспортов на всё электрооборудование, подтверждающих его исполнение во взрывозащищенном варианте. - Предоставить копии паспортов с отметками об исправности страховочных привязей, веревок, лестниц. - Предоставить копии паспортов с отметками об исправности средства защиты от падения с возможностью эвакуации Miller MightEvac или GripStop Evac или аналогичных. Предоставить копии паспортов с отметками об исправности трипода, используемого для установки средства защиты от падения. - Исполнитель должен иметь следующие сертификаты: — ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества»; — ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента»; — ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда». |
| 3.6. Контактные лица | По техническим вопросам: Начальник технического отдела Барабаш Виктор Борисович Тел. 8(3452) 53-23-99 доб. 7214 E-mail: v.barabash@tnpz.rusinvest.ru Заместитель главного механика Карпеев Дмитрий Викторович Тел. 8(3452) 53-23-99 доб. 7716 E-mail: d.karpeev@tnpz.rusinvest.ru |
| 3.7. Приложения | - Диаграммы существующей загрузки реакторов R101 А/В - Диаграммы планируемой загрузки реакторов R101 А/В |

Диаграммы существующей загрузки реакторов R101A/B