# техническое задание

На выполнение работ по проведению мойки трубок трубного пучка, мойки с применением аппарата высокого давления теплообменного аппаратов.

| 1 | Предприятие-Заказчик | 1.1 | Филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ», 625047, РФ, г. Тюмень, 6-ой км Старого Тобольского тракта, 20. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основание для выполнения | 2.1 | Снижение проходимости охлаждающей жидкости. |
| 3 | Подрядчик | 3.1 | Определяется конкурсной комиссией. |
| 4 | Наименование объекта и место расположения | 4.1 | Филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ», 625047, РФ, г. Тюмень, 6-ой км Старого Тобольского тракта, 20, УПВ (тит. 205). |
| 5 | Краткая характеристика объекта | 5.1 | Приложение №1 |
| 6 | Сроки выполнения работ | 6.1 | Остановочный ремонт 04.2024г. |
| 7 | Цель работы | 7.1 | Восстановление пропускной способности внутренней полости охлаждающей рубашки цилиндра поршневого компрессорного агрегата, промывка внутренней полости с применением химических реагентов, очистка от механических примесей. |
| 8 | Подготовительные мероприятия и порядок проведения работ | 8.1 | До проведения ремонтных работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на оборудование, осмотреть спец. оснастку, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме. |
|  |  | 8.2 | За месяц до начала производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденный график проведения работ. |
|  |  | 8.3 | Работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ». |
|  |  | 8.4 | Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к проведению работ (дренирование оборудования, технологических трубопроводов). |
|  |  | 8.5 | Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | 8.6 | Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутреннего режимов. |
|  |  | 8.7 | Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объекте оборудования и инструмента. |
|  |  | 8.8 | У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. |
|  |  | 8.9 | Наличие у Исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации данных видов работ. |
|  |  | 8.10 | Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. |
|  |  | 8.11 | Исполнитель за свой счет обеспечивает персонал спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ». |
| 9 | Состав работ | 9.1 | Проведение подготовительных мероприятий по подготовке оборудования, в том числе разработка схемы проведения работ, определение контуров циркуляции промывочного раствора для очистки от механических примесей. |
|  |  | 9.2 | Предоставление необходимого количества реагентов. |
|  |  | 9.3 | Предоставление необходимого количества оборудования для подачи реагентов. |
|  |  | 9.4 | Предоставление необходимого оборудования (материалов) для предотвращения загрязнения прилегающей территории. |
|  |  | 9.5 | Проведение химической мойки внутренней полости охлаждающей рубашки цилиндра компрессора, подводящих и отводящих трубопроводов. |
|  |  | 9.6 | Нейтрализация отработанного раствора в ёмкости исполнителя. |
|  |  | 9.7 | Утилизировать отработанный раствор на территории ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» по согласованию со службой завода после предъявления результатов нейтрализации. |
|  |  | 9.8 | Предоставление необходимого оборудования для промывки внутренней полости охлаждающей рубашки цилиндра компрессора, подводящих и отводящих трубопроводов с применением аппарата высокого давления. |
|  |  | 9.9 | Визуальный контроль качества промывки путем демонстрации проходимости. |
|  |  | 9.10 | Предоставления необходимого оборудования для предотвращения загрязнения прилегающий территории. |
| 10 | Состав технического предложения | 10.1 | График выполнения работ. |
|  |  | 10.2 | Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы). |
|  |  | 10.3 | Информацию о составе и квалификации персонала согласно данного технического задания. |
|  |  | 10.4 | Сведения об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования). |
| 11 | Требования к количеству персонала Подрядчика | 11.1 | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика и установленных сроков проведения работ. |
| 12 | Климатическое условия | 12.1 | Работы на открытых площадках. |
|  |  | 12.2 | Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями. |
| 13 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 13.1 | Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. |
|  |  | 13.2 | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: - удостоверения по профессии; - удостоверения о проверки знаний требований охраны труда; - удостоверения стропальщика; - удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС Росии № 806 от 18.11.2021г.; - протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: «Общие требования промышленной безопасности» - «А1» «Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11» |
|  |  | 13.3 | Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки). |
|  |  | 13.4 | Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. |
|  |  | 13.5 | Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
| 14 | Требования в области охраны окружающей среды | 14.1 | Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации. |
|  |  | 14.2 | Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
| 15 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы |  | Режим работы предприятия, круглосуточный. |
|  |  |  | Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. |
|  |  |  | При необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни. |
|  |  |  | В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 16 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 16.1 | Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания Акта приемки выполненных работ. |
|  |  | 16.2 | За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность. |
| 17 | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | 17.1 | В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |
|  |  | 17.2 | Результаты работы в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. |
|  |  | 17.3 | Акты выполненных работ. |
| 18 | Требования к материалам, оборудования, инструментов для выполнения работ | 18.1 | Оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и должны быть разрешены для применения в РФ. Ручной инструмент должен иметь искробезопасное (взрывозащищенное) исполнение. |
| 19 | Дополнительные требования | 19.1 | Официальный язык общения – русский; |
| 20 | Требования к порядку формирования стоимости | 20.1 | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость |

Приложение №1

Краткая характеристика объекта

| № п/п | Наименование | Данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Тип компрессора | 2НРХ4 |  |  |  |  |
| 2 | Ход поршня, мм | 190 |  |  |  |  |
| 3 | Число ступеней | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Количество цилиндров | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Частота вращения, об/мин | 590 |  |  |  |  |
| 6 | Подводимая мощность на валу, кВт | 1140 |  |  |  |  |
| 7 | Установленная мощность, кВт | 1300 |  |  |  |  |
| 8 | Производительность, нм³ /ч | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
|  |  | 13720 | 14626 | 15306 | 10820 | 10791 |
| 9 | Рабочее давление на всасе, МПа | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
|  | - 1-я ступень | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,597 | 0,597 |
|  | - 2-я ступень | 1,366 | 1,43 | 1,478 | 0,788 | 0,788 |
| 10 | Рабочее давление на нагнетании, МПа | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
|  | - 1-я ступень | 1,366 | 1,43 | 1,478 | 0,788 | 0,788 |
|  | - 2-я ступень | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 0,834 | 0,834 |