ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на выполнение работ по проведению чистки (гидроструйной) трубопровода до и после 302D003 установки глубокой переработки мазута ТЦПТО№3.

г.Тюмень.

| Заказчик - Юридический адрес почтовый адрес | Общество с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТ» (ООО «РУСИНВЕСТ») 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6 625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км. Старого Тобольского тракта, д.20 |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | Дефектная ведомость №33-12-300 от 08.12.2023г. |
| - Наименование объекта и место расположения | Промышленная площадка филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» Место осуществления деятельности: Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» 625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, д. 20 |
| - Краткая характеристика объекта | Секция замедленного коксования, Установка глубокой переработки мазута. - Трубопровод продуктов прогрева камер коксования: - Номер трубопровода: Р17-2005, Р17-2003: - Категория трубопровода - Аб I - Материальное исполнение – В 20 ГОСТ 8731-74 - Рабочее давление – 0,496 МПА - Расчетное давление – 0,84 МПа - Рабочая температура – 371 ˚С - Расчетная температура – 388 ˚С |
| - Подрядчик | - Определяется конкурсной комиссией. |
| - Состав Технического предложения | В Технической части ТКП предоставить: - Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению данного вида работ). - Информацию о составе и квалификации персонала, обученность персонала на проведение таких работ. - Сведения об оборудовании, используемом при выполнении работ. - Информацию о требуемой помощи со стороны Заказчика. - Предоставление графика с минимальным сроком выполнения работ. |
| - Цель работы | Удаление отложений коксования в трубопроводе: Длина трубопровода – 84,834 м. - Трубопровод 325х8, ГОСТ 8732-78 – длинна 61,129 м; - Трубопровод 219х8, ГОСТ 8732-78 – длинна 18,542 м; - Трубопровод 159х8, ГОСТ 8732-78 – длинна 5,163 м |
| - Заказчик обеспечивает | - Вывод из эксплуатации трубопровода; - Отглушение трубопроводов; - Подготовку трубопроводов к проведению работ (пропарка паром температурой 170-200 ˚С, давлением 0,6-1,0 МПа, в течении 72 часов; - Разборку трубопроводов, демонтаж арматуры (при необходимости); - Точку подключения технической воды; - Точку подключения электроэнергии. |
| - Способ удаления отложений и порядок проведения работ | - На трубопроводе применить для удаления коксовых отложений метод гидроструйной чистки. |
| - Срок проведения работ* | - Согласно графика остановочного ремонта 2024 г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| - Материалы и оборудование | - При выполнении работ Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. - Всё оборудование, инструменты, запасные части, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |
| - Климатические условия | - Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями. |
| - Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Наличие аттестации по промышленной безопасности, ОТ, пожарной безопасности, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки). - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
| - Требования в области охраны окружающей среды | - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Заказчика. - Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
| - Результаты работы | - По окончанию чистки трубопровода производится визуальная инспекция с применение специального устройства. |
| - Формы отчетности | - Результаты обследования в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах. - Акты выполненных работ. |
| - Приложения | - Схема с указанием объема работы. |