# техническое задание

На выполнение работ по проведению мойки трубок трубного пучка, мойки с применением аппарата высокого давления теплообменного аппаратов.

| 1 | Предприятие-Заказчик | 1.1 | Филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ», 625047, РФ, г. Тюмень, 6-ой км Старого Тобольского тракта, 20. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основание для выполнения | 2.1 | Снижение проходимости охлаждающей жидкости. |
| 3 | Подрядчик | 3.1 | Определяется конкурсной комиссией. |
| 4 | Наименование объекта и место расположения | 4.1 | Филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ», 625047, РФ, г. Тюмень, 6-ой км Старого Тобольского тракта, 20, КУПВБ |
| 5 | Краткая характеристика объекта | 5.1 | Приложение №1 |
| 6 | Сроки выполнения работ | 6.1 | Остановочный ремонт 04.2024г. |
| 7 | Цель работы | 7.1 | Очистка теплообменных трубок аппарата. |
| 8 | Подготовительные мероприятия и порядок проведения работ | 8.1 | До проведения ремонтных работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на оборудование, осмотреть спец. оснастку, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме. |
|  |  | 8.2 | За месяц до начала производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденный график проведения работ. |
|  |  | 8.3 | Работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ». |
|  |  | 8.4 | Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к проведению работ (дренирование оборудования, технологических трубопроводов). |
|  |  | 8.5 | Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | 8.6 | Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутреннего режимов. |
|  |  | 8.7 | Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объекте оборудования и инструмента. |
|  |  | 8.8 | У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. |
|  |  | 8.9 | Наличие у Исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации данных видов работ. |
|  |  | 8.10 | Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. |
|  |  | 8.11 | Исполнитель за свой счет обеспечивает персонал спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ». |
| 9 | Состав работ | 9.1 | Проведение подготовительных мероприятий по подготовке оборудования, в том числе разработка схемы проведения работ по очистки с применением аппарата высокого давления – Заказчик. |
|  |  | 9.2 | Предоставления необходимого оборудования для промывки трубного и межтрубного пространства трубного пучка – Подрядчик. |
|  |  | 9.3 | Предоставление необходимого оборудования (материалов) для предотвращения загрязнения прилегающей территории – Подрядчик. |
|  |  | 9.4 | Выполнить подготовку теплообменного оборудования к проведению работ (установка межфланцевых заглушек, дренирование, технологических трубопроводов, продуть азотом) – Заказчик. |
|  |  | 9.5 | Проведение работ по чистке теплообменных трубок аппарата с применением аппарата высокого давления – Подрядчик. |
|  |  | 9.6 | Визуальный контроль качества промывки путем демонстрации проходимости – Заказчик. |
|  |  | 9.7 | Уборка прилегающий территории от загрязнения образовавшегося в результате проведения работ по чистке трубных пучков теплообменных аппаратов – Подрядчик. |
|  |  | 9.8 | Техническая поддержка на период подготовки. |
| 10 | Состав технического предложения | 10.1 | График выполнения работ. |
|  |  | 10.2 | Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы). |
|  |  | 10.3 | Информацию о составе и квалификации персонала согласно данного технического задания. |
|  |  | 10.4 | Сведения об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования). |
| 11 | Требования к количеству персонала Подрядчика | 11.1 | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика и установленных сроков проведения работ. |
| 12 | Климатическое условия | 12.1 | Работы на открытых площадках. |
|  |  | 12.2 | Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями. |
| 13 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 13.1 | Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. |
|  |  | 13.2 | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: - удостоверения по профессии; - удостоверения о проверки знаний требований охраны труда; - удостоверения стропальщика; - удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС Росии № 806 от 18.11.2021г.; - протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: «Общие требования промышленной безопасности» - «А1» «Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11» |
|  |  | 13.3 | Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки). |
|  |  | 13.4 | Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. |
|  |  | 13.5 | Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
| 14 | Требования в области охраны окружающей среды | 14.1 | Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации. |
|  |  | 14.2 | Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
| 15 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы |  | Режим работы предприятия, круглосуточный. |
|  |  |  | Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. |
|  |  |  | При необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни. |
|  |  |  | В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 16 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 16.1 | Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания Акта приемки выполненных работ. |
|  |  | 16.2 | За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность. |
| 17 | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | 17.1 | В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |
|  |  | 17.2 | Результаты работы в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. |
|  |  | 17.3 | Акты выполненных работ. |
| 18 | Требования к материалам, оборудования, инструментов для выполнения работ | 18.1 | Оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и должны быть разрешены для применения в РФ. Ручной инструмент должен иметь искробезопасное (взрывозащищенное) исполнение. |
| 19 | Дополнительные требования | 19.1 | Официальный язык общения – русский; |
| 20 | Требования к порядку формирования стоимости | 20.1 | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость |

Приложение №1

Краткая характеристика объекта

| № | Позиция | Диаметр трубки, мм | Количество трубок, мм | Длина трубок (прям. участок), мм | Тип пучка | Трубное пространство: |  |  |  |  | Межтрубное пространство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Траб. °С | Трасч. °С | Рраб. МПа | Ррасч. МПа | Объем: м3 | Траб. °С | Трасч. °С | Рраб. МПа | Ррасч. МПа | Объем: м3 |
| 1 | 208-10-Е-005 | 20 х 2 | 124 | 6000 | U-обр. | 38 | 120 | 0,5 | 1,6 | 0,44 | 40 | 120 | 1,063 | 1,5 | 1,26 |
| 2 | 208-10-Е-006 А/В | 20 х 2 | 61 (х2) | 6000 | U-обр. | 38 | 120 | 0,5 | 1,7 | 0,42 | 38 | 140 | 1,37 | 2,2 | 1,1 |
| 3 | 208-10-Е-008 А/В | 20 х 2 | 56 (х2) | 6000 | U-обр. | 38 | 120 | 0,5 | 3,85 | 0,2 | 38 | 140 | 4,268 | 5 | 0,56 |
| 4 | 208-20-Е-008 А/В | 20 х 2 | 82 (х2) | 3000 | U-обр. | 38 | 120 | 0,5 | 1,6 | 0,4 | 38 | 120 | 1,417 | 1,85 | 0,96 |
| 5 | 208-20-Е-010 А/В | 20 х 2 | 42 (х2) | 6000 | U-обр. | 35 | 120 | 0,5 | 1,65 | 0,32 | 35 | 120 | 1,4 | 2,1 | 1,24 |
| 6 | 208-20-Е-012 А/В | 20 х 2 | 36 (х2) | 3000 | U-обр. | 38 | 120 | 0,5 | 1,65 | 0,148 | 35 | 160 | 0,903 | 2,1 | 0,306 |
| 7 | 208-30-Е-003 | 20 х 2 | 152 | 6000 | U-обр. | 38 | 120 | 0,5 | 2,35 | 0,6 | 38 | 120 | 2,502 | 3,05 | 1,8 |
| 8 | 208-30-Е-005 А/В | 20 х 2 | 59 (х2) | 6000 | U-обр. | 38 | 120 | 0,5 | 1,6 | 0,42 | 38 | 120 | 1,03 | 1,4 | 1,1 |