ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Узел приема и хранения присадок с организацией площадки хранения сыпучих материалов

филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

| Наименование разделов | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1.Наименование объекта | Блок приема и хранения присадок суммарной вместимостью 600 м3 филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» |
| 2. Основание для проектирования | План развития филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» |
| 3. Вид строительства | Новое строительство |
| 4. Стадия проектирования | Проектная документация, рабочая документация. |
| 5. Район строительства | Тюменская область, г. Тюмень, 7 км. Старого Тобольского тракта |
| 6. Заказчик | Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» 625047, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, 6 км. Старого Тобольского тракта, 20. |
| 7. Генеральная проектная организация, проектная организация | Выбирается на основании конкурсных процедур |
| 8. Сроки проектирования | Согласно календарному плану выполнения работ |
| 9. Начало строительства | 2024-2025 год |
| 10. Особые условия строительства и идентификация зданий и сооружений | Объект относится: к объектам капитального строительства, к опасным производственным объектам. Уровень ответственности зданий и сооружений: нормальный и повышенный. Сооружения должны соответствовать ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 11. Основные технико-экономические показатели | 11.1 Проектом предусматривается строительство узла приема и хранения присадок суммарной вместимостью до 600м3 с одновременным хранением четырех присадок (депрессорно-диспергирующие, смазывающая, цетаноповышающая, антистатик). Свойства продуктов приведены в Приложении 2. Для приема и отгрузки присадок проектом предусмотреть узел слива и налива автоцистерн. Для разогрева присадок при хранении проектом предусмотреть узел разогрева и циркуляции на базе кожухотрубчатых теплообменников. Проектом предусмотреть площадку с навесом площадью 120м2 для хранения присадки в таре (еврокубы, блок-контейнеры). Проектом предусмотреть площадку с навесом площадью 120м2 для хранения сыпучих материалов 3-4 класса опасности в мягких контейнерах (биг-бег). |
| 12. Состав сооружений, этапы и объём проектных работ | 12.1 Перечень основных проектируемых объектов: Узел приема, хранения и отгрузки присадок: - емкости хранения присадки 10х60м3; - площадка слива/налива присадки из/в автоцистерны; - массовые расходомеры для учета присадки при сливе/наливе автоцистерн; - насосы приема, отгрузки и циркуляции присадки 4х50м3/ч; - узел разогрева присадки; - дренажная емкость (необходимость определить проектом); - площадка с навесом хранения присадки в таре; - площадка с навесом и кран-балкой хранения сыпучих материалов; - закрытый обогреваемый блок-бокс для автоцистерн; - котельная (мощность определить проектом); - емкость запаса аварийного топлива котельной (необходимость определить проектом); - площадка стоянки грузовых автомобилей; - КТП; - контрольно-пропускной пункт; - ограждение площадки; 12.1.2 Для обеспечения проектируемого объекта энергоресурсами предусмотреть: - блочно-модульную котельную для производства пара и нагрева теплоносителя (основное топливо природный газ, производительность определить проектом); - комплектную трансформаторную подстанцию КТП 10/0,4 кВ (категорию электроснабжения определить проектом); 12.1.3 Для обеспечения въезда на проектируемый объект выполнить примыкание к автомобильной дороге ул. Старый Тобольский тракт, количество въездов определить проектом. 12.2 Требования к проектной документации: 12.2.1 Выполнить, необходимый для прохождения экспертиз, комплекс инженерных изысканий. Программу изысканий согласовать с Заказчиком. 12.2.2 Разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации (утв. Постановлением Правительства России от 16 февраля 2008 г. № 87), Градостроительным Кодексом РФ, правилами безопасности, руководящими документами и нормативными документами в области проектирования, действующими на территории РФ и техническими условиями. 12.2.3 В составе проектной документации разработать и согласовать с заказчиком опросные листы (ОЛ) и технические задания на поставляемое оборудование и КИП, заказные спецификации и кабельные журналы. 12.3 Требования к рабочей документации: 12.3.1 Разработка рабочей документации выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ «Системы проектной документации для строительства (СПДС)», настоящего задания на проектирование и в объеме, достаточном для реализации строительства, пуска и ввода в эксплуатацию объекта. |
| 13. Требования к техническим решениям и инженерному обеспечению | 13.1 Технические решения и инженерное обеспечение объекта выполнить в соответствии с действующими стандартами в объёме, необходимом для ввода объектов в эксплуатацию. 13.2 При проектировании объектов максимально использовать существующую инфраструктуру. 13.3 Определить проектом необходимость строительства вспомогательных объектов и реконструкции существующих объектов. 13.5 Климатическое и сейсмическое исполнение оборудования, устанавливаемого на объекте строительства, должно соответствовать зоне района строительства. 13.6 Проектом предусмотреть систему обогрева трубопроводов и емкостей, тип обогрева (теплоспутники с незамерзающим теплоносителем - раствор этиленгликоля) или системы электрообогрева с применением саморегулирующего греющего кабеля, определить проектом. 13.7 Проектом предусмотреть блочно-модульное здание для размещения оборудования АСУТП, связи, пожарной сигнализации и пожаротушения, а также помещения для размещения оперативного персонала. 13.8 Проектом предусмотреть: - инженерно-технические средства защиты (защитное ограждение; контрольно-пропускные пункты для персонала, автомобильного транспорта; противотаранные устройства); - технические средства охраны (система охранной и тревожной сигнализации; система охранного видеонаблюдения; система контроля и управления доступом; система охранного освещения; система звукового оповещения). |
| 14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ | 14.1 При разработке проектной и рабочей документации должны в полном объеме выполняться требования о применении новейших материалов и технологий, обеспечивающих технологическое назначение, функциональность, безопасность эксплуатации, пожарную безопасность, охрану труда, соответствие требованиям нормативно-правовых документов РФ по охране окружающей среды поставляемого технологического оборудования и вспомогательных систем. 14.2 Оборудование должно соответствовать экологическим требованиям согласно нормативно-правовым документам, действующим на территории РФ. |
| 15. Требования к технологии, оборудованию, режиму труда на объекте | 15.1 Проектная и рабочая документация должна выполняться в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ о технических регламентах, нормативных документов, действующих на территории РФ, техническими условиями, техническими условиям Заказчика. 15.2 Режим работы круглогодичный, круглосуточный, двухсменный. 15.3 Технологические решения должны базироваться на опыте строительства, испытаний и эксплуатации нефтеперерабатывающих производств и предусматривать использование, как апробированных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капиталовложений, и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. |
| 16. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 16.1 При выполнении проектной и рабочей документации должны соблюдаться требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, отвечающие положениям Федеральных законов РФ о технических регламентах, нормативных документов, действующих на территории РФ, проектным техническим требованиям 16.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения блоков должны обеспечить оптимальную технологичность при изготовлении, монтаже, ремонте и эксплуатации. 16.3 Выполнить компоновку технологического оборудования исходя из минимальных затрат по переустройству существующего оборудования, а также пере обустройство сооружений в пределах существующих зданий и сооружений. Допускается частичная перестройка и расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленные габаритами размещаемого нового оборудования. 16.4 Используемые материалы и покрытия для изготовления блоков должны обеспечивать их сохранность и внешний вид без дополнительных работ на весь срок службы. |
| 17 Требования по автоматизации управления технологическим процессом и механизации | 17.1 Разработать автоматизированную систему управления оборудованием инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения в соответствии с требованиями действующей НТД. |
| 18. Требования к обеспечению энергоресурсами | 18.1 Обеспечение электроэнергией предусмотреть от действующих сетей филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» необходимость расширения, модернизации и строительства новых распределительных устройств, подстанций и сетей определить проектом. 18.2 Обеспечение водяным паром и теплофикационной водой проектируемых объектов предусмотреть от проектируемой блочно – модульной котельной. 18.3 Обеспечение природным газом проектируемой котельной предусмотреть от действующих сетей, точка подключения будет определена Техническими условиями. 18.4 Обеспечение хим. очищенной водой проектируемой котельной предусмотреть от проектируемого блока водоподготовки в составе котельной. 18.5 Обеспечение водой проектируемых объектов предусмотреть от действующих сетей филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» на основании Технических условий. |
| 19. Требования к энергосбережению и повышению энергоэффективности | 19.1 Разработать на основании Федерального закона от 23.11. 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 20. Требования к промышленной безопасности | 20.1 Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и действующими правилами и нормами по промышленной безопасности. 20.2 Разработать Декларацию промышленной безопасности с учетом действующих производств. |
| 21. Требования к охране окружающей среды | 21.1 Предусмотреть в необходимом объеме мероприятия по защите окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, земельных ресурсов и почвенного покрова, обращение с отходами производства и потребления) в период строительства и эксплуатации. 21.2 Раздел «Охрана окружающей среды» выполнить в объеме требований Постановления Правительства от 16.02.2008 № 87, с учетом действующей НТД, действующего законодательства, с применением наилучших доступных технологий, направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. 21.2 Внести изменения в проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Заказчика (при необходимости). |
| 22. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 22.1 Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия ГОЧС» в соответствии с требованиями нормативных документов, исходных данных и требований МЧС. |
| 23. Требования по обеспечению пожарной безопасности | 23.1 На основании требований Постановления Правительства от 16.02.2008 № 87, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федерального закона от 21.12.1994 №69 «О пожарной безопасности», разработать: - раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - Декларацию пожарной безопасности. 23.2 Противопожарная защита должна быть спроектирована и обеспечена в соответствии с действующими нормами и правилами, согласно ГОСТ Р 59638-2021, Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 (СП 484.1311500.2020), а также специальными техническими условиями (при необходимости) в области пожарной безопасности. 23.3 Вновь проектируемую систему пожарообнаружения и пожаротушения предусмотреть на базе программно-аппаратных средств. 23.7 Полевое оборудование систем пожарообнаружения сигнализации должно быть сертифицировано в области пожарной безопасности. 23.8 Вывод параметров работы оборудования противопожарной защиты предусмотреть в ПТК пожарообнаружения и пожаротушения. |
| 24. Требования к сметной документации | 24.1 Выполнить разработку объектных, локальных смет и сводного сметного расчета по дополнительным утвержденным техническим требованиям Заказчика. |
| 25. Особые условия проектирования | При разработке проектной и рабочей документации: 25.1 Обеспечить сопровождение государственной (не государственной) экспертизы проекта и государственной экологической экспертизы (при необходимости) в части строительства объекта до получения положительного заключения и согласование при необходимости проектной документации в организациях, выдавших ТУ. 25.2 При необходимости отступления от действующих требований нормативных документов, в составе проектной документации разработать и согласовать все необходимые специальные технические условия (СТУ), обоснование безопасности с прохождением ЭПБ и другие документы, необходимые для прохождения экспертизы проектной документации. 25.3 При необходимости Проектировщик от имени Заказчика самостоятельно получает все необходимые разрешения, технические условия от третьих лиц, другие согласующие и разрешительные документы, необходимые для выполнения проекта. 25.4 Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в соответствии с требованиями действующих нормативных и законодательных документов, необходимых для прохождения экспертизы и разработки РД в соответствии с СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 и др., с учетом имеющихся материалов изысканий, передаваемых Заказчиком. 25.5 Согласовать рабочую и проектную документацию с Заказчиком, при необходимости, с владельцами существующих инженерных коммуникаций. 25.6 Выполнить обследования существующих объектов, подлежащих реконструкции, в объеме необходимом для проектирования. |
| 26. Количество экземпляров ПСД | 26.1 Проектная и рабочая документация, отчет по комплексным инженерным изысканиям представляется заказчику в 4-х экземплярах на бумажных носителях и 2-х экземплярах на электронном носителе: - в формате pdf (adobe acrobat reader) с подписями; - в формате разработки: dwg (AutoCAD) версии 2013 года с максимальной адаптацией для просмотра в NanoCAD 5.1; docx, xlsx (Microsoft Office). |

Приложение №1: Площадка для размещение проектируемого объекта.