Техническое задание

на полное техническое диагностирование резервуаров

| №п. | Наименование данных |  | Содержание данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик |  | ООО «РУСИНВЕСТ» 115035, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д.12, этаж 2, офис 16 |  |  |
| 2 | Место оказания услуг |  | Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км.6-ой, д.20. |  |  |
| 3 | Стадийность изысканий и обследований |  | Эксплуатация |  |  |
| 4 | Основание для поного технического диагностирования |  | - РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» - Руководство по безопасности «Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» |  |  |
| 5 | Основные исходные данные для полного технического диагностирования |  | # - Эксплуатационный паспорт; # - Проектная документация; # - Акты, протоколы и иные документы по текущей эксплуатации резервуаров |  |  |
| 6 | Ориентировочные сроки проведения работ |  | 3 квартал 2024 г. |  |  |
| 7 | Требование к специализированной организацией |  | - В соответствии с требованиями Раздела 2, РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» - Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы). - Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. - В случае выявления дополнительных объемов и/или отставания от графика выполнения работ по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. - Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |  |  |
| 8 | Цель работ |  | - Оценка соответствия технического состояния резервуаров требованиям промышленной безопасности |  |  |
| 9 | Объём работ |  | - Анализ технической документации на резервуар и ее комплектности (паспорта резервуара, исполнительной документации на строительство, реконструкцию резервуара, эксплуатационной документации); - Осмотр, ВИК основного металла и сварочных соединений элементов металлоконструкций резервуара с наружной и внутренней сторон; - Геодезические измерения (контроль размеров, формы конструкций, осадок резервуара); - Измерение толщины поясов стенки, кровли, днища, понтона; - Проверка состояния понтона; - Проверка состояния основания и отмостки; - Контроль состояния АКЗ; - Контроль ЭХЗ, заземления, защиты от статического электричества; - Проведение оценки технического состояния конструкций резервуара по результатам технического диагностирования; - Расчет остаточного ресурса безопасной эксплуатации резервуара и выполнение проверочных расчетов; - Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации резервуара, выполнению ремонтных работ; - Подготовка технического заключения по результатам полного технического диагностирования резервуара с результатами проведенных расчетов. Заключения предоставить в 10 дневный срок после завершения работ в бумажном и электронном виде. |  |  |
| 10 | Ответственность |  | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки). - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |  |  |
| 11 | Объекты, подлежащие полному техническому диагностированию |  | - Резервуар вертикальный стальной с алюминиевым понтоном объёмом 15000 м3 для хранения нефти Р-39; - Резервуар вертикальный стальной с алюминиевым понтоном объёмом 15000 м3 для хранения нефти Р-40; - Резервуар вертикальный стальной с алюминиевым понтоном объёмом 15000 м3 для хранения нефти Р-41; - Резервуар вертикальный стальной с алюминиевым понтоном объёмом 15000 м3 для хранения нефти Р-42; - Резервуар вертикальный стальной объемом 10000 м3 для хранения светлых нефтепродуктов Р-5; - Резервуар вертикальный стальной объемом 10000 м3 для хранения светлых нефтепродуктов Р-6; - Резервуар вертикальный стальной объемом 10000 м3 для хранения светлых нефтепродуктов Р-7; - Резервуар вертикальный стальной объемом 10000 м3 для хранения светлых нефтепродуктов Р-8; - Резервуар вертикальный стальной объемом 10000 м3 для хранения светлых нефтепродуктов Р-9; - Резервуар вертикальный стальной объемом 10000 м3 для хранения светлых нефтепродуктов Р-10; - Резервуар вертикальный стальной объемом 10000 м3 для хранения светлых нефтепродуктов Р-11; - Резервуар вертикальный стальной объемом 10000 м3 для хранения светлых нефтепродуктов Р-12; |  |  |