Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

Монтаж системы электрообогрева УГПМ т. 300

«Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ».

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  |  | Место выполнения работ: Филиал «Тюменский НПЗ», 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 |
| 2 | Основание для выполнения работ | 2.1 Ведомость объемов работ (ВОР) №1, 2, 3, 4. 2.2 Локально-сметные расчеты в базе 2001 |
| 3 | Подрядчик | 3.1 Определяется конкурсной комиссией |
| 4 | Наименование объекта | 4.1 Трубопроводы технологические поз.300, инв.№Р00735, 4.2 Система электроснабжения внутренняя поз.300, инв.№Р03070 |
| 5 | Характеристика объекта | 5.1 Площадка производства филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| 6 | Период выполнения работ | 6.1. 30 календарных дней с даты заключения Договора. (в период Май – Июль 2024 года.) |
| 7 | Объем выполняемых работ | 7. Объем работ: 7.1 Подготовительный этап (до проведения работ) 7.1.1 Изучение технической документации: - генплан; - схема площадки; - рабочая документация (12433-300-002.1-ЭОБ, 12433-300-001.1-ЭОБ2, 12433-300-001.1-ЭОБ3, 12433-300-003.1-ЭОБ, 12433-300-01-001.1-ЭОБ, 12433-300-02-001.1-ЭОБ, 12433-300-03-001.2-ЭОБ, 12433-300-04-001.1-ЭОБ, 12433-300-05-001.2-ЭОБ, 12433-300-06-001.1-ЭОБ, 12433-300-09-001.1-ЭОБ, 12433-300-10-001.1-ЭОБ, 12433-300-13-001.1-ЭОБ, 12433-300-14-001.1-ЭОБ, 12433-300-16-001.2-ЭОБ, 12433-300-19-001.2-ЭОБ, 12433-300-22-001.1-ЭОБ, 12433-300-23-001.1-ЭОБ, 12433-300-25-001.1-ЭОБ, 12433-300-26-001.2-ЭОБ, 12433-300-29-001.1-ЭОБ, 12433-300-30-001.2-ЭОБ, 12433-300-31-001.1-ЭОБ, 12433-300-33-001.1-ЭОБ, 12433-300-34-001.2-ЭОБ, 12433-300-35-001.1-ЭОБ, 12433-300-36-001.1-ЭОБ, 12433-300-36-001.2-ЭОБ, 12433-300-37-001.1-ЭОБ, 12433-300-40-001.1-ЭОБ, 12433-300-ШУС40-ЭОБ, 12433-300-ШУС42-ЭОБ, 12433-300-ШУС57-ЭОБ, 12433-300-ЭМ-05-006, 12433-301-ТП-003.1-ЭОБ, 12433-Р-300-003.1-ЭОБ,12433-Р-300-06-001.2-ЭОБ, 12433-Р-300-05-001.1-ЭОБ, 12433-Р-300-03-001.2-ЭОБ, 12433-Р-300-03-001.1-ЭОБ, 12433-Р-300-01-001.1-ЭОБ, 12433-Р-300-08-001.2-ЭОБ, 12433-Р-300-09-001.1-ЭОБ, 300-ЭМ-05-016.1, ЭМ-05-ЖК1-016.1, ЭМ-05-ЖК3-016.1, ЭМ-05-ЖК-016.1); - составление и согласование с заказчиком ППР и графика выполнения работ; 7.1.2 Согласование стоимости материалов поставки Подрядчика. 7.1.3 Осуществление закупки МТР, необходимых для выполнения работ, согласованного с заказчиком (в случае необходимости); 7.1.4 Согласование и организация места хранения материала, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами; 7.1.5 Оформление всех актов и разрешительных документов на производство работ на основании процедур и инструкций филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 7.1.6 Оформление документов на пропуск техники и работников на объект. 7.1.7 Мобилизация строительной техники и персонала. 7.1.8 Предоставление приказов на ответственных лиц за выполнение СМР. В случае подключения к электрическим сетям Заказчика, Контрагент (Исполнитель) принимает на себя обязательство компенсировать Заказчику в полном объеме его расходы на оплату электрической энергии, потребленной электроустановками Контрагента через присоединенную сеть в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию. 7.2 Основной этап 7.2.1 Подрядчик в соответствии с действующими нормативными документами выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ в объеме настоящего технического задания, утвержденной Рабочей документацией. Основной объем СМР включает в себя (но не ограничивает): - монтаж электрообогрева УГПМ т. 300; - пусконаладочные работы. - Формирование исполнительной – технической документации, в соответствии с требованиями РД и положения П 01.03-2021 «Об архивном деле»; - сдача исполнительной документации заказчику. В процессе производства работ Подрядчик обеспечивает своевременное ведение и хранение исполнительной и технической документации по объекту капитального строительства на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим авторский и независимый строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительно-техническую документацию. |
| 8. | Требования к материалам | 8.1 Все материалы, применяемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям нормативной документации. 8.2 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и, переданных ему материалов и оборудования, до окончания работ и подписания Акта приемки Объекта. 8.3 Подрядчик обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), и в случаях замены, либо вариативности применения получать согласование на их применение и использование. В случае если Заказчик не согласовал использование материалов из-за их несоответствия Рабочей документации, стандартам качества, стоимости, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. |
| 9 | Сроки выполнения работ | 9.1 Согласно графику выполнения работ. Формат, уровень детализации, последовательность выполнения различных строительных процессов во времени в локальных графиках производства Работ, должен быть разработан и согласован с Заказчиком. |
| 10 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 10.1 На месте проведения работ персонал Подрядчика обеспечивает выполнение всех принятых стандартов Заказчика и всех действующих ЛНД Компании в области ОТ, ПБ, ООС. 10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучение по охране труда, пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами, логотипом предприятия (включая каска защитная с подбородочным ремешком, перчатки, защитные очки, противогаз с комбинированным фильтром марки А1В1Е1К1Р1). 10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. 10.4 Соблюдение требований мер пожарной безопасности при складировании и хранение материала на площадке. 10.5 Оборудование площадки (вагон городка) первичными средствами пожаротушения с учетом отсутствия противопожарного водоснабжения на площадке. 10.6 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности. 10.7 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - протокол проверки знаний требований охраны труда; - удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - обучение персонала мерам пожарной безопасности; - оказание первой помощи пострадавшим; - протокола аттестации персонала в области промышленной безопасности в соответствие с Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 "Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики". Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - Основы промышленной безопасности – А.1; - Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств Б.1.10; - Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ – Б.1.11 - Б.9.3 – Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяется подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов. |
| 11 | Требования в области охраны окружающей среды | 11.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, кроме металлолома, утилизируются Подрядчиком (в указанном в актах осмотра объеме) в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с законом № 89-ФЗ, № 52-ФЗ, в соответствии с КоАП РФ, нормативно – правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления в рамках его собственной разрешительной документации; 11.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 12 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | 12.1 Предусмотреть выполнение работ в круглосуточном режиме. 12.2 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. |
|  |  | 12.3 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 13 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 13.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 2 лет. 13.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ и сдачу исполнительной документации. 13.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 14 | Контроль качества | 14.1 Участники строительства должны осуществлять строительный контроль с целью оценки соответствия выполняемых работ требованиям нормативно-технической документации, технических регламентов, проектной и рабочей документации. 14.2 С целью соблюдения требуемого уровня качества строительства и обеспечения эксплуатационной надежности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приемочный контроль. 14.3 Производственный контроль качества и строительный контроль осуществляется: -персоналом подрядной организации (инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством работ, бригадами и звеньями, лабораторией неразрушающего и разрушающего контроля, геодезической службой, специалистами строительного контроля); - уполномоченными представителями заказчика; - представителями проектной организации; в соответствии с требованиями проектной документации, действующих нормативных документов, Законодательства РФ, технических регламентов, регламентов и процедур заказчика, сводов правил, а также других действующих нормативных документов и согласованных заказчиком операционных технологических карт контроля качества всех технологических операций. 14.4 Контроль качества строительства объекта проводится в сроки: - персоналом подрядных строительных организаций - ежедневно пооперационно; - представителями заказчика - ежедневно; - представителями проектной организации - в сроки, определенные договором на авторский надзор. |
| 15 | Особые условия | 15.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов. Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС на участках и объектах выполнения подрядных работ. 15.2 Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика). Все средства индивидуальной защиты, используемые персоналом Подрядчика, должны соответствовать требованиям Заказчика. |
|  |  | 15.3 Провести проверку работников на знание процесса выполнения работ, инструментом для выполнения монтажных работ имеющимся в наличии у Подрядчика; 15.4 Опыт ведения строительно-монтажных работ на аналогичных объектах (не менее 3-х лет). 15.5 Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала для выполнения объемов работ по монтажу объекта. 15.6 Наличие аккредитованной электролаборатории в составе предприятия. |
| 16 | Дополнительные требования | При подаче ТКП потенциальный подрядчик предоставляет следующие документы: 16.1 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии); 16.2 документы, подтверждающие наличие необходимого персонала, в том числе ИТР, электролаборатория (выписка из штатного расписания). 16.3 документы, подтверждающие опыт работы подрядной организации по аналогичным проектам (видам работ) за последние 3 года. 16.4 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. 16.5 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ. 16.6 Официальный язык общения – русский. 16.7 Привлечение субподрядных организации допускается только на специализированные виды работ. Все привлекаемые организации предварительно должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 17 | Нормативно-техническая документация | Все работы должны выполняться с применимыми нормами и правилами, действующими на территории РФ включая следующие нормативно-технические документы, но не ограничиваясь: 17.1 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная версия СНиП 12-01-2004. 17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». 17.3 Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 17.4 Приказ №123-ФЗ от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 17.5 Приказ №461 от 26.11.2020г. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 17.6 Приказ от 16 мая 2023 г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» 17.7 Приказ от 2 декабря 2022 г. №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» 17.8 ГОСТ 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая» 17.9 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |
|  |  | 17.10 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 17.11 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 17.12 Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н. 17.13 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 17.14 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. 17.15 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 17.16 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. 17.17 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н. 17.18 Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 17.19 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| 18 | Требования к ценообразованию | 18.1 На все работы Подрядчик разрабатывает локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно ППР и переданной Заказчиком рабочей документации. 18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 18.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. 18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛСР учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с УМТС Заказчика. |