Общая информация по использованному катализатору конверсии оксида углерода SK-201-2 с пониженной активностью.

Выгруженный катализатор, железо хром содержащий, бывший в эксплуатации, применялся в реакторе конверсии оксида углерода в диоксид углерода на установке производства водорода.

Спецификация выгруженного катализатора:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катализатор конверсии оксида углерода SK-201-2 выгруженный | т. | 24,3 |

Форма таблетированные гранулы, диаметр 5 мм, длина 6 мм.

Состав нового катализатора конверсии оксида углерода согласно паспорту безопасности:

| Марка катализатора | Компоненты, % масс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fe2O3 | Cr2O3 | СгO |
| SK-201-2 | 80-90 | 8-13 | 1-2 |

По составу данный выгруженный катализатор можно отнести к железорудному концентрату с содержанием железа (в пересчете из оксида железа) около 60% масс. и хрома в количестве 5-7% (в пересчете из оксида хрома). В составе данного выгруженного катализатора не содержится веществ, ведущих к красноломкости металла, образованию настылей и шлакообразования.

Причина выгрузки: окончание срока эксплуатации.

Дата выгрузки: июнь 2021 года

Тара хранения: металлические бочки 200л со съемным дном

Количество тарных мест: 105 бочек, по 4 бочки на одном деревянном поддоне.

Фактический вес нетто: 24,3 т.

Предоставление пробы: по запросу.

Приложения: Паспорт безопасности SK-201-2