Техническое задание

на поставку Автоматического аппарата для определения

предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов

ГОСТ 22254, ГОСТ EN 116

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка Автоматического аппарата для определения предельной температуры фильтруемости для реализации ГОСТ 22254, ГОСТ EN 116 для нужд контрольной лаборатории центральной заводской лаборатории ООО РИ-ИНВЕСТ Филиал "Тюменский НПЗ" |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ООО РИ-ИНВЕСТ Филиал "Тюменский НПЗ" |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
|  | Срок поставки | в соответствии с договорными документами |
|  | Аналоги | Предусмотрены Возможное оборудование: ПТФ-ЛФБ-14, производитель АО «ЛОИП», Россия или аналогичное. |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Требования к оборудованию: - диапазон охлаждения - до -99 С; - датчик температуры в металлическом корпусе; - автоматический контроль процесса испытания; - встроенная система охлаждения (без внешних источников охлаждения) с программным управлением; - ступенчатый способ охлаждения; - подвод охлаждения к испытательной пробирке снизу; - система оптических датчиков, позволяющая эффективно фиксировать наполнение и стекание пробы при сильном обмерзании пипетки снаружи; - предустановленные программы для испытаний, возможность создания программ испытания; - подключение к ПК и сети LIMS; - программное обеспечение (с возможностью обновления); - непрерывный режим работы; - промывка фильтрующей системы после анализа; - встроенная система продувки (сушки) фильтрующей системы и пипетки после проведения промывки; - система защиты вакуумной системы от попадания пробы; - встроенный нагреватель для отогрева камеры после эксперимента. - комплект материалов и запасных частей для сборки и подключения аппарата (в КП попозиционно расписать комплект материалов и запасных частей для сборки и подключения) – 1 компл. - комплект запасных частей и расходных материалов на 1 год работы (7000 испытаний) (в КП попозиционно расписать комплект запасных частей и расходных материалов на 1 год работы). - комплект ГСО для проверки работоспособности / аттестации оборудования, постановки методик (в КП попозиционно расписать комплект ГСО). |
|  | Количество | 1 шт |
|  | Тара | наличие |
|  | Требования к хранению | - |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Наличие паспорта и инструкции/ руководства по эксплуатации прибора на русском языке (на бумажном носителе). - Руководство пользователя программного обеспечения на русском языке (на бумажном носителе) (при наличии). - Программа и методика аттестации. - Наличие авторизации (официальное письмо производителя на фирменном бланке с печатью, актуальными датами и подписью руководителя). - Сертификат об обучении (копия) на фирме производителя инженера, осуществляющего пуско-наладочные работы (ПНР). - СО при поставке должны иметь следующую документацию: - паспорт стандартного образца (СО), - свидетельство об утверждении типа СО, - инструкция по применению, - срок годности СО на дату поставки должен быть не менее 2/3 установленного для СО данного типа. |
|  | Дополнительные требования | - Пуско-наладочные работы. - Постановка методик испытаний (ГОСТ 22254, ГОСТ EN 116). - Аттестация на территории заказчика. - Инструктаж персонала. |
|  | Особые условия | Указать в ТКП производителя и страну производства |