- Общая информация по использованной смеси катализаторов защитного слоя (ТК-10, ТК-709, ТК-447, ТК-453, ТК-743) с пониженной активностью

Выгруженная смесь катализаторов защитного слоя, бывшая в эксплуатации, применялась для гидрообессеривании сырья (дизельное топливо) в процессах гидроочистки.

Спецификация выгруженного катализатора защитного слоя:

| № п/п | Наименование товара | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Кол-во, кг. | Дата выгрузки | Кол-во бочек, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесь катализаторов ТК-10, ТК-709, ТК-437, ТК-743 отработанных (защитные слои) | БУ000001982 | кг | 17798,8 | 2024 | 154 |
| 2 | Смесь катализаторов ТК-10, ТК-709, ТК-437, ТК-743 отработанных (защитные слои) | БУ000001982 | кг | 1921 | 2019 | 12 |

Состав новых катализаторов защитного слоя согласно паспортам безопасности:

| Марка катализатора | (% масс, от выгруженного) | Компоненты, % масс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg(AlО2)2 | Al2O3 | NiO | МоО3 |
| ТК-10 | 2 | 70-80 | 15-25 | - | - |
| ТК-447 | 21 | - | 92-96 | - | 3-7 |
| ТК-453 | 21 | - | 75-85 | 1-3 | 7-13 |
| ТК-709 | 17 | - | 90-95 | - | 3-7 |
| ТК-441 | 39 | - | 75-78 | 3-5 | 13-17 |

Причина выгрузки: окончание срока эксплуатации.

Тара хранения: металлические бочки 200л. со съемным дном, металлические бочки 200л с вкладышем со срезанным дном.

Количество тарных мест: 166 бочек, 4 бочки на одном деревянном поддоне.

Предоставление пробы: по запросу.

Приложения: Паспорт безопасности ТК-10

Паспорт безопасности ТК-447

Паспорт безопасности ТК-453

Паспорт безопасности ТК-709

Паспорт безопасности ТК-741

- Общая информация по использованному катализатору цинк-оксидный серопоглотитель HTZ-51 с пониженной активностью.

Выгруженный катализатор, бывший в эксплуатации, применялся в качестве поглотителя сероводорода в реакторном блоке сероочистки установки производства водорода.

Спецификация выгруженного катализатора:

| № п/п | Наименование товара | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Кол-во,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катализатор цинк-оксидный серопоглотитель HTZ-51 выгруженный | БУ000001966 | кг | 8063,5 |

Состав нового катализатора согласно паспорту безопасности:

| Марка катализатора | Компоненты, % масс |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZnO | Cu2O |
| HTZ-51 | 97-99 | 0,5-3 |

Входе эксплуатации уменьшается содержание ZnO, который поглощает серу и превращается в сульфид цинка. Содержание серы в выгруженном катализаторе не более 32%.

Причина выгрузки: окончание срока эксплуатации.

Дата выгрузки: сентябрь 2024 года.

Тара: металлические бочки 200л с полиэтиленовым вкладышем со срезанным дном.

Количество тарных мест: 43 бочки, по 4 бочки на одном деревянном поддоне.

Предоставление пробы: по запросу.

Приложения: Паспорт безопасности HTZ-51

- Общая информация по использованному катализатору предриформинга AR-401 с пониженной активностью.

Выгруженный катализатор, бывший в эксплуатации, применялся в адиабатическом реакторе в процессах парового риформинга на установке производства водорода.

Спецификация выгруженного адсорбента:

| № п/п | Наименование товара | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катализатор предриформинга AR-401 выгруженный | БУ000001986 | кг | 2872 |

Состав нового катализатора согласно паспорту безопасности:

| Марка катализатора | Компоненты, % масс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg(AlО2)2 | Al2O3 | Ni | La2О3 | NiO |
| AR-401 | 40-50 | 2-6 | 30-40 | 2-5 | 5-15 |

Входе эксплуатации может быть отравлен серой. Содержание серы не более 1%.

Причина выгрузки: окончание срока эксплуатации.

Дата выгрузки: сентябрь 2024 года.

Срок эксплуатации: 3 года.

Тара хранения: металлические бочки 200л с полиэтиленовым вкладышем со срезанным дном.

Количество тарных мест: 19 бочек, по 4 бочки на одном деревянном поддоне.

Предоставление пробы: по запросу.

Приложения: Паспорт безопасности AR-401

- Общая информация по использованному адсорбенту марки HPG-429 с пониженной активностью.

Данный адсорбент представляет собой сферические гранулы предназначенные для удавления воды, следов кислородсодержащих и серосодержащих соединений из бензина.

Спецификация выгруженного адсорбента:

| № п/п | Наименование товара | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адсорбент HPG-429 отработанный | БУ000002075 | кг | 13935 |

Состав нового адсорбента согласно паспортам безопасности:

| Марка адсорбента | Компоненты, % масс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цеолит кристаллический | Mineral binder | SiO2 |
| HPG-429 | <70 | <30 | <5 |

Причина выгрузки: окончание срока эксплуатации.

Форма: шары, сферы.

Размеры гранул: 10х20 меш

Дата выгрузки: сентябрь 2024

Тара хранения: БигБэги (мешок МКР 4х стропный)

Количество тарных мест: 17

Предоставление пробы: по запросу.

Приложения: Паспорт безопасности HPG-429

- Общая информация по использованному адсорбенту марок СLR-204 и Chlorocel 901 с пониженной активностью.

Данный адсорбент представляет собой сферические гранулы оксида алюминия размером 2,4-4 мм с нанесенным оксидом натрия.

Спецификация выгруженного адсорбента:

| № п/п | Наименование товара | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адсорбент отработанный CLR-204 | ТТ004910 | кг | 10756,85 |
| 2 | Адсорбент хлоридов Сhlorocel 901 сферы 1/8” c пониженной активностью. | Р0000023023 | кг | 3170,55 |
| 3 | Сорбент на основе алюмоксилата отработанный (Сhlorocel 901) | РИ000032641 | кг | 3712,4 |
| 4 | Адсорбент хлоридов отработанный (Сhlorocel 901) | БУ000002013 | кг | 3495 |
| 5 | ИТОГО | - | кг | 21134,8 |

Состав новых адсорбентов согласно паспортам безопасности:

| Марка адсорбента | Компоненты, % масс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AL2O3 | Na2O | SiO2 | Н2О |
| Chlorocel 901 | 80-90 | 7-9 | 0-1 | 0-6 |
| CLR-204 | <90 | <22 | <1 | <10 |

Причина выгрузки: окончание срока эксплуатации.

Размеры гранул: 2,4-4 мм

Прочность на сжатие: 3кг

Дата выгрузки: CLR-204 декабрь 2022 года, Chlorochel 901

август 2023 года, май 2024

Тара хранения: БигБэги (мешок МКР 4х стропный)

Количество тарных мест: 24

Предоставление пробы: по запросу.

Приложения: Паспорт безопасности CLR-204

Паспорт безопасности Chlorochel 901

- Общая информация по использованному катализатору конверсии оксида углерода SK-201-2 с пониженной активностью.

Выгруженный катализатор, железо хром содержащий, бывший в эксплуатации, применялся в реакторе конверсии оксида углерода в диоксид углерода на установке производства водорода.

Спецификация выгруженного катализатора:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катализатор конверсии оксида углерода SK-201-2 выгруженный | т. | 24,3 |

Форма таблетированные гранулы, диаметр 5 мм, длина 6 мм.

Состав нового катализатора конверсии оксида углерода согласно паспорту безопасности:

| Марка катализатора | Компоненты, % масс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fe2O3 | Cr2O3 | СгO |
| SK-201-2 | 80-90 | 8-13 | 1-2 |

По составу данный выгруженный катализатор можно отнести к железорудному концентрату с содержанием железа (в пересчете из оксида железа) около 60% масс. и хрома в количестве 5-7% (в пересчете из оксида хрома).

Причина выгрузки: окончание срока эксплуатации.

Дата выгрузки: июнь 2021 года

Тара хранения: металлические бочки 200л со съемным дном

Количество тарных мест: 105 бочек, по 4 бочки на одном деревянном поддоне.

Фактический вес нетто: 24,3 т.

Предоставление пробы: по запросу.

Приложения: Паспорт безопасности SK-201-2