ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по дефектации и ремонту клапанов регулирующих Flowserve,

модель MK1DFVNK2DA, КЦА, КУПВБ.

| - Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| --- | --- |
| - Наименование объекта и место расположения | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
| - Краткая характеристика объекта | - Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов Технологический номер: 208-30-PV-M1013, 208-30-PV-M1023, 208-30-PV-M1033, 208-30-PV-M1043, 208-30-PV-M1053, 208-30-PV-M1063, 208-30-XV-M1015, 208-30-XV-M1025, 208-30-XV-M1035, 208-30-XV-M1045, 208-30-XV-M1055, 208-30-XV-M1065 + 1 клапан в сборе из комплекта ЗИП - Условный проход: 2" Условное давление: Class 300 Серия клапана: Mark One Модель клапана: MK1DFVNK2DA Модель привода: UK250BD0ZBX Тип корпус: Проходной вентиль Материал корпуса: Сталь LCB Материал седла: Сталь 316 Материал кольца седла: PTFE Материал плунжера: Сталь 316 Материал штока: Сталь 316 Материал клетки/направляющей: A351 CF8M Материал корпуса привод: ASTM A536 марки 60-40-18 Материал уплотнений управляющего поршня: Silicon 70 Материал управляющего поршня: Нет данных Материал уплотнение штока: PTFE Тип запирающего элемента: Стандарт Тип клапана: Отсекающий/Регулирующий Пропускная способность, Cv: 46 Пропускная характеристика: Равнопроцентная Направление потока: Закрывает Класс герметичности: не ниже VI по ANSI Рабочая среда: Насыщенный газ (H2; N2; CH4; СО) Безопасное положение клапана: Нормально-закрытый |
| - Цель работы | Восстановление работоспособного состояния приводной и проточной части оборудования п.3.1 |
| - Состав работ | Работы будут проводиться в 2 (два) этапа: ревизия и ремонт по результатам ревизии: 1й этап: - ревизия технического состояния приводной части, проточной части, резьбовых соединений, уплотнительных элементов, навесного оборудования, обвязки КИП. - разработка дефектной ведомости с фотоотчетом, с указанием видов дефектов, их критичности и требуемых мероприятий по их устранению. - предоставление перечня запасных частей и материалов, необходимого для ремонта. 2й этап: - необходимость проведения ремонтных работ второго этапа согласовывается Заказчиком в зависимости от технического состояния клапанов по результатам ревизии первого этапа: - ремонт по результатам ревизии - с целью восстановления работоспособного состояния и обеспечения заводских характеристик. - проведение испытаний для подтверждения работоспособного состояния. |
| - Материалы и Оборудование | - При выполнении работ Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. - Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |
| - Срок проведения работ | - Необходимо учесть время необходимое для перемещения оборудования с производственной площадки на площадку Исполнителя, и обратно. Перемещение производится за счет Исполнителя. - Время ремонта каждого клапана должно быть не более 14 рабочих дней с момента поступления Оборудования на площадку Исполнителя. |
| - Результаты работы | - Разработка дефектной ведомости. - Предоставление перечня запасных частей и материалов, необходимого для ремонта привода. - Предоставление перечня запасных частей и материалов, необходимого для ремонта проточной части. - Определение стоимости последующего ремонта. - Протокол испытаний. |
| - Формы отчетности | - Акт выполненных работ. - Дефектная ведомость. - Перечень запасных частей и материалов, необходимого для ремонта привода. - Перечень запасных частей и материалов, необходимого для ремонта проточной части. - Протокол испытаний. |
| - Дополнительно | - Запланированное на ревизию с последующим ремонтом 13 клапанов. - На ревизию будет направляться клапан по 1 единицы. 10.3 По результатам выполнения работ первого этапа определяется необходимость проведения ремонтных работ второго этапа согласовывается Заказчиком в зависимости от технического состояния клапана. 10.4 Последующий клапан будет направлен на ревизию только после поступления восстановленной единицы оборудования на территорию НПЗ и установки на технологическую позицию. 10.5 При выявлении дополнительных объемов работ Исполнитель совместно с Заказчиком оформляет акт. На основании акта заключается Дополнительное соглашение по зафиксированным в договоре расценкам |
| - Приложения | - Сборочный чертеж, с указанием перечня деталей (приложение 1) - Техническое описание клапана / ОЛ клапана (приложение 2) |