ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по проведению гидроструйной чистки теплообменника регенерированного амина/насыщенного амина 302Е401/1,2 установки глубокой переработки мазута ТЦПТО №3

| - Предприятие-Заказчик | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Дефектная ведомость |
| - Наименование объекта и место расположения | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тоболь-ский, км 6-ой, д.20. - Теплообменник регенерированный амин/насыщенный амин поз.302Е401/1,2 (Р03054), заводской 1410415 установки ГПМ секции замедленного коксования (тит. 302), технологический цех переработки тяжелых остатков №3. |
| - Краткая характеристика объекта | - Аппарат теплообменный кожухотрубчатый, с U-образными трубками 302Е401/1,2: Трубное пространство Pрабочее=до 1,44 МПа; Pрасчетное=1,44 МПа; Трабочая среды=до 115 оС; Трасчетная стенки=130 оС; Рабочая среда=насыщенный раствор МДЭА (МДЭА-29,5% масс., Н2S-1,65% масс. жидкость) V=1,06х2 м3. Межтрубное пространство Pрабочее=до 1,8 МПа; Pрасчетное=1,8 МПа; Трабочая среды=до 145 оС; Трасчетная стенки=160 оС; Рабочая среда=регенерированный раствор МДЭА (МДЭА-29,5% масс., Н2S-0,9% масс. жидкость) V=1,9х2 м3. |
| - Мощность производства | - Расчетная мощность секции замедленного коксования 1585,48 тыс.тонн/год. |
| - Цель работы | - Очистка трубного и межтрубного пространства, теплообменника 302Е401/1,2 от отложений для обеспечения работы оборудования в пределах норм Технологического регламента. |
| - Заказчик обеспечивает | - Вывод из эксплуатации теплообменника 302Е401/1,2. - Подготовку аппарата к проведению работ (пропарка паром температурой 170-200 0С, давлением 0,6-1,0 МПа, в течении 72 часов; - Демонтаж распределительной камеры и трубного пучка; - Точку подключения технологической воды; - Точку подключения электроэнергии. |
| - Способ удаления отложений и порядок проведения работ | - Удаление отложений в трубном и межтрубном пространстве аппарата гидроструйной чисткой. |
| - Сроки проведения работ* | - Согласно графика остановочного ремонта 2025 г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| - Требования к ремонтному персоналу | - Персонал прошедший обучение по: - Охрана труда; - Промышленная безопасность; - Пожарная безопасность. - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. |
| - Результаты работы | - Отсутствие отложений на стенках трубного и межтрубного пространства теплообменника 302Е401/1,2. Выполнение данного пункта проверяется с помощью эндоскопического исследования и оценки состояния загрязненности специалистами Общества совместно с специалистами подрядной организации, выполнявшей гидроструйную чистку. - Обеспечение работы 302С401 в пределах норм Технологического регламента. |
| - Формы отчетности | - Результаты обследования в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. - Акты выполненных работ |
| - Приложения | - Чертеж теплообменника 302Е401/1,2 (приложение 1). |

Приложение 1. Чертеж теплообменника 302Е401/1,2