ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту переключающего шарового крана DN14’’ Class900 под электропривод. Производитель VELAN GMBH.

| - Предприятие-Заказчик | - ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ» |
| --- | --- |
| - Наименование объекта и место расположения | - Кран шаровый 4-х ходовой переключающий класс 14”, DN 350 поз.302Х001 – 1 шт. - Технологический цех переработки тяжелых остатков ТЦПТО №3, установка глубокой переработки мазута, секция замедленного коксования. |
| - Краткая характеристика объекта | - Кран шаровый 4-х ходовой переключающий класс 14”, DN 350 поз.302Х001 (Кран шаровый 4-х ходовой Velan 14" 900СL 4-Way Ball Valve с крепежом, № РИ000015128) – 1 шт. Серийный номер изделия: N/A; дата производства: 20.09.2017г.; технологическая позиция: 302Х001; производитель VELAN GMBH; назначение: автоматическое переключающее устройство; проход условный ДУ: 14”; давление условное по ANSI: Class 900; рабочая среда: жидкость, пар, газ с содержанием H2S; расчётная температура: 513оС; допустимые протечки в затворе по ANSI: API 598 Modified. |
| - Цель работы | - Ремонт с целью восстановления заданного производителем (Velan) работоспособного состояния крана шарового (п. 2.1). |
| - Место проведения работ | - Ремонтная база исполнителя |
| - Состав работ | - Ремонт крана шарового, включая обязательную замену шара, всех седел, всех сильфонов, всех уплотнительных элементов, всех крепежных элементов (включая экстракцию старого крепежа) и восстановление ЛКП. - Изготовление (приобретение) ЗИП для ремонта шарового крана, полная стоимость должна быть включена в затраты на ремонт. - Проведение полного спектра неразрушающего контроля применяемых материалов с выдачей заключения аттестованными лабораториями. - Проведение испытаний шарового крана в присутствии представителя от филиала «Тюменский НПЗ»ООО «РИ-ИНВЕСТ» на аттестованном испытательном стенде с оформлением протоколов/заключений аттестованной лабораторией и персоналом (после проведения ремонта): 6.4.1 гидроиспытания – проводятся согласно Руководству по техническому обслуживанию п. 7.4.1 (для переключающего крана); 6.4.2 испытание седла на герметичность - согласно Руководству по техническому обслуживанию п. 6.4.3 (для запорного крана), п. 7.4.3 (для переключающего крана); 6.4.3 проверка функционирования – согласно ГОСТ 33257-2015 «Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний.» 6.5 Покраска и упаковка крана шарового с применением абразивной очистки и с контролем качества нанесенного ЛКП с выдачей заключения аттестованной лабораторией (адгезия, диэлектрическая сплошность, толщина покрытия). 6.6 Разработка и изготовление транспортировочной тары, удовлетворяющей требования НТД по безопасной транспортировке крана шарового к месту эксплуатации, с учетом повышенной категории хранения. - Транспортировка крана шарового на место производства работ и обратно в адрес Заказчика производится за счет Исполнителя. |
| - Материалы и оборудование | - При выполнении работ Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. - Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. - После выполнения работ Исполнитель вместе с краном шаровым передает Заказчику все заменённые материалы бывшего употребления. |
| - Требования к качеству выполнения работ | - Работы необходимо выполнить в полном соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, с соблюдением требований действующего законодательства РФ. - Должны быть предоставлены все сертификаты на все используемые материалы при изготовлении деталей крана шарового. |
| - Срок проведения работ | - 2025 год. С момента поступления оборудования на ремонтную площадку исполнителя – не более 4 месяцев. |
| - Результаты работы | - Восстановление работоспособности и герметичности шарового крана, которое должно подтверждаться проведением всех методов испытаний (п. 6.4). После проведения ремонта технические и рабочие характеристики должны соответствовать первоначально заданным производителем Velan. |
| - Гарантийные обязательства | - Гарантия качества на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты начала эксплуатации оборудования или 24 месяца с даты подписания Акта выполненных работ без претензий. |
| - Формы отчетности | 12.1 Отчет по ремонту. Обязательным требованием к отчету является содержание в нем акта выполненных работ, протоколов/заключений по результатам испытаний после ремонта, заключения лаборатории на применяемые материалы, фото дефектных участков и деталей до ремонта, фото отремонтированных деталей и элементов, подробное описание выполненных операций с фото-подтверждением. Перечень использованных ЗИП. 12.2 Паспорт ремонтный. 12.3 Иные документы, если действующее законодательство РФ предусматривает их оформление на данный вид товара. |
| - Приложения | - Приложение 1. Техническая документация на переключающий (четырехходовой) шаровый кран DN14’’ Class 900 (отдельным документом на 114 страницах); - Технические характеристики электропривода ROTORK IQ35B4-72 переключающего (четырехходового) шарового крана DN14’’ Class 900 (отдельным документом на 3 страницах). |