# техническое задание

На выполнение работ по проведению чистки (гидромеханической ) канализационного трубопровода установки грануляции жидкой серы 206-07;08 расположенного на участке отгрузке сыпучих нефтепродуктов (УОСНп).

| - Предприятие-Заказчик | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тоболь-ский, км 6-ой, д.20. |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Дефектная ведомость. |
| - Наименование объекта и место расположения | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. - Здание грануляции серы поз.206-07;08 |
| - Краткая характеристика объекта | - Установка грануляции жидкой серы 206-07;08 Грануляция представляет собой процесс увеличения размеров. Расплавленная сера распыляется на мелкие гранулы или зёрна после чего происходит процесс отверждения. Высота 6,1м(до верха выхлопной трубы) Общая длина от 11,5до 14,3м общая ширина 3,1 м Мощность конвейера-15Kw Производительность 10-15Т/Ч температура жидкой серы 145С. - Трубопровод канализации: - входной фланец 89мм через тройник равнопроходной стальной бесшовный и переход на 159мм; |
| - Мощность производства | - Суточная производительность максимальная по сере 345000кг - рабочая производительность 15000кг/час. |
| - Цель работы | - Удаление отложений комовой серы в трубопроводе канализационном на установке грануляции жидкой серы-общая длина участка составляет 7,1 м. Диаметр трубопровода ДУ89 на DУ159 через отвод 90C. |
| - Заказчик обеспечивает | - Обезвоживание трубопровода от воды; - Демонтаж заглушки DУ80PУ16; - Вскрытие люка-канализационного (по необходимости); - Точку подключения технической воды; - Точку подключения электроэнергии. |
| - Способ удаления отложений и порядок проведения работ | - Гидроструйная очистка трубопроводов и гидромеханическая чистка с использованием специальных установок; - На трубопроводе применить для удаления комовой серы отложений метод гидроструйной чистки под высоким давлением. |
| - Срок проведения работ* | - Согласно графика остановочного ремонта 2025 г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| - Требования к ремонтному персоналу | - Персонал прошедший обучение по: - Охрана труда; - Промышленная безопасность; - Пожарная безопасность; - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. |
| - Результаты работы | - Отсутствие следов серных отложений внутри канализационного трубопровода. - По окончанию чистки трубопровода производится визуальная инспекция с применение специального устройства(эндоскопа); - Для оценки эффективности очистки трубопровода производится сравнение максимальной пропускной способности до и после чистки. |
| - Формы отчетности | - Результаты обследования в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. - Акты выполненных работ |
| - Приложения | - Схема с указанием объема работы. |

| Подготовил: |  |
| --- | --- |