# техническое задание

На выполнение работ по проведению чистки (гидромеханической декоксификации) змеевиков коксовой печи 302Н001 в объеме конвективной и радиантной секции и трансферного трубопровода установки глубокой переработки мазута ТЦПТО№3.

| - Предприятие-Заказчик | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тоболь-ский, км 6-ой, д.20. |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Рекомендации лицензиара процесса - Foster Wheeler. |
| - Наименование объекта и место расположения | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тоболь-ский, км 6-ой, д.20. - Коксовая печь 302Н001, заводской № 2-BE-0072A установки ГПМ секции замедленного коксования (тит. 302), технологический цех переработки тяжелых остатков №3. |
| - Краткая характеристика объекта | - Секция замедленного коксования - Печь 302Н001: - Коробчатая четырехсекционная печь с горизонтальными трубами; - Теплопроизводительность 38,03 Гкал/ч; - Продукт нагрева – гудрон, пар среднего давления; - Площадь нагрева камеры радиации 774м², камеры конвекции 2580м²; - Температура выхода продукта 500-507˚С; - Расчетное давление в продуктовых змеевиках – 5,7 МПа; - Рабочее давление в змеевиках – 2,9 МПа; - Расход сырья – 209,9 м³/ч; - Расположение змеевиков – горизонтальное; - Материальное исполнение труб и отводов продуктовых змеевиков – А213 Т9; - Количество и наружный диаметр труб продуктовых змеевиков: - • камеры радиации – трубы бесшовные, гладкие ø120мм, толщина стенки 12,5мм, количество по 24 шт. на один поток; - • камеры конвекции – трубы бесшовные ø120мм, толщина стенки 12,5мм, количество по 10 шт. на один поток; - Трансферный трубопровод: - 406.4х30,96, ASTM A335 Gr P9 - Рабочее давление – 0,85 МПА - Расчетное давление – 5,75 МПа - Рабочая температура – 513 ˚С - Расчетная температура – 518 ˚С |
| - Мощность производства | - Производительность секции замедленного коксования с выводом тяжелого газойля (тит. 302) составляет 1744,6 тыс. тонн в год. |
| - Цель работы | - Удаление отложений коксования в продуктовых трубопроводах радиантных и конвекционных камерах печи 302Н001 длина трубопровода змеевиков - 2871,44метра; - Удаление отложений коксования в трансферном трубопроводе длина трубопровода змеевиков – 215 метров. |
| - Заказчик обеспечивает | - Вывод из эксплуатации печи; - Отглушение потоков печи и трансферного трубопровода; - Подготовку трубопроводов к проведению работ (пропарка паром температурой 170-200 ˚С, давлением 0,6-1,0 МПа, в течении 72 часов; - Разборку трубопроводов (при необходимости); - Точку подключения технической воды; - Точку подключения электроэнергии. |
| - Способ удаления отложений и порядок проведения работ | - Гидроструйная очистка трубопроводов и гидромеханическая чистка змеевиков печи с использованием специальных установок; - Гидромеханическая чистка производится с разбивкой контура на отдельные участки с монтажом узлов подачи/приема скрепков; - На трансферном трубопроводе применить для удаления коксовых отложений метод гидроструйной чистки; |
| - Срок проведения работ* | - Согласно графика остановочного ремонта 2025 г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| - Требования к ремонтному персоналу | - Персонал прошедший обучение по: - Охрана труда; - Промышленная безопасность; - Пожарная безопасность; - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. |
| - Результаты работы | - Снижение давления на входе в печь до 1,8 МПа, снижение перепада давления до и после печи до 1,2-1,3 МПа; - Отсутствие следов отложений на поверхности тестового скрепера, прогоняемого через змеевик после окончания чистки. - По окончанию чистки трансферного трубопровода производится визуальная инспекция с применение специального устройства; - Для оценки эффективности очистки змеевиков печи производится сравнение максимальной пропускной способности змеевиков до и после чистки. |
| - Формы отчетности | - Результаты обследования в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. - Акты выполненных работ |
| - Приложения | - Схема с указанием объема работы. |

| Подготовил: |  |
| --- | --- |