Перечень технологических трубопроводов на проведение экспертизы промышленной

безопасности технологических трубопроводов

| № п/п | Цех, (установка) | Наименование технического устройства, здания и сооружения | Учетный номер | Вид работы | Технические характеристики | Планируемый срок проведения работ | Срок предоставления заключения на регистрацию | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цех №1 АТ-2 | Технологический трубопровод «Нефть товарная» | 193 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура, ºС – 20 Категория – IІ-А(б) Участок 1/1 Резервуары поз. Р-12,13,14,15 - насосы Н-401/1,2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 325,0×8,0 - 195,6; 219,0×6,0 - 13,6; 57,0×5,0 - 0,2; | С 21.04.2025 по 11.05.2025 | 11.08.2025 | * |
|  | Цех №1 АТ-2 | Технологический трубопровод «Пар - 6 кгс/см2» | 207 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура, ºС – 158 Категория – IV участок 17/1 участок т.7 – участок 17/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×6,0 - 141,25; 57,0×5,0 - 30,9; участок 17/1(1) участок 17 – участок 17/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×6,0 - 255,35; 89,0×6,0 - 0,2; участок 17/4 участок 17/1 – теплообменник поз. Т-431- печь поз. П-401 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×6,0 - 59,17; 89,0×6,0 - 5,7; участок 17/5 участок 17/8 – горелки печи поз. П-401 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×5,0 - 20,7; участок 17/6 участок 17/8 – паротушение печи поз. П-401 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×5,0 - 21,7; участок 17/7 участок 17/8 - участок 1/14 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×5,0 - 11,95; участок 17/8 участок 17/1 – паровая завеса печи поз. П-401 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×6,0 - 58,85; участок 17/9 участок 17/1 - стояк для пропарки участок 17/12 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×5,0 - 15,4; участок 17/1 - стояк на пропарку к площадке Б-3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×5,0 - 34,45; | С 21.04.2025 по 11.05.2025 | 11.08.2025 | * |
|  | Цех №1 АТ-2 | Технологический трубопровод «Пар перегретый» | 185 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - 12Х18Н10Т Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,16 (1,6) Температура, ºС – 300 Категория – III-В Участок 21/1 Печь поз. П-401 - колонна поз. К-421 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108×5,0 - 50,2; 89,0×5,0 - 15,3; 32,0×3,0 - 0,2; Участок 21/2 Участок 21/1 - колонна поз. К-422/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×5,0 - 28,7; 45,0×3,0 - 1,3; 32,0×3,0 - 0,4; Участок 21/3 Участок 21/2 - колонна поз. К-422/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×5,0 - 26,6; 32,0×3,0 - 0,4; Участок 21/4 Участок 21/2 - колонна поз. К-422/3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 5,8; 57,0×5,0 - 18,2; 32,0×3,0 - 0,4 | С 21.04.2025 по 11.05.2025 | 11.08.2025 | * |
|  | Цех №1 АТ-2 | Технологический трубопровод «Дренаж аппаратов и трубопроводов» | 168 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,05 (0,5) Температура, ºС – 20 Категория – ІІI-Б(б) Участок 12/1 Насосы поз. Н-401/1,2 – ёмкость дренажная поз. Е-410 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×6,0 - 53,5; 57,0×5,0 - 11,6 | С 21.04.2025 по 11.05.2025 | 11.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Водяной пар низкого давления» | 30 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 350 Категория – III - В Участок ПН/14а Печь поз. П-201 – форсунки печи поз.П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 25,3; 32,0×3,5 - 0,8 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Водяной пар низкого давления» | 100 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 174 Категория – IV участок ПН/1 Стойка №1 – холодильник поз. ХВ-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 16,0; 108,0×5,0 - 7,0; 89,0×4,0 - 11,5; 57,0×4,0 - 54,8; 40,0×3,5 - 2,1; участок ПН/12 участок ПН/1 – паровая гребёнка №2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 35,7; 57,0×4,0 - 2,1; участок ПН/16 участок ПН/12 – топочное пространство печи поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 30,0; участок ПН/20 участок ПН/12 – паровая завеса печи поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 5,0; 159,0×5,0 - 55,0; 57,0×4,0 - 12,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Водяной пар низкого давления» | 251 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 174 Категория – IV – В Участок ПН/2 Стойка №1 – емкость поз. Е-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 15,0; Участок ПН/3 Стойка №1 – холодильник поз. ХВ – 203/1,2,3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 41,0; Участок ПН/4 Стойка №1 – емкость поз. Е-205 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 55,0; Участок ПН/5 Участок ПН/3 – холодильник поз. ХВ – 203/1,2,3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 36,0; Участок ПН/6 Участок ПН/3 – холодильник поз. Х-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 11,0; Участок ПН/7 Участок ПН/21 – горячая насосная №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 12,0; Участок ПН/14 Участок ПН/12 – печь поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 15,0; 32,0×3,5 - 0,8; Участок ПН/15 Участок ПН/12 – стояки наружного пожаротушения печи Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 67,8; Участок ПН/17 Участок ПН/12 – мазутные змеевики печи (участок 1/16) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 25,0; Участок ПН/18 Участок ПН/12 – мазутные змеевики печи (участок 1/17) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 25,5; Участок ПН/19 Участок ПН/12 – змеевики дизтоплива печи (участок 2/17) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 31,0; Участок ПН/21 Участок ПН/30 – холодная насосная, горячая насосная №2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 77,0; Участок ПН/30 Участок ПН/1 – блок теплообменников отметка 6.00 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 44,0; Участок ПН/37 Участок ПН/1 – стояк отм.6.00 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 13,0; Участок ПН/38 Участок ПН/1 – блок теплообменников отм.12.00 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 48,0; Участок ПН/45 Участок ПН/38 – холодильник поз.ХВ-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 2,26; 25,0×3,0 - 1,6; Участок ПН/46 Участок ПН/38 – холодильник поз. ХВ-202 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 2,24; 25,0×3,0 - 1,6; Участок ПН/47 Участок ПН/1 – теплообменник поз. Т-206 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 32,0×3,0 - 18,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Конденсат водяного пара низкого давления» | 252 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,3 (3,0) Температура , ºС – 90 Категория – V-В Участок КПН/2 Участок ПН/12 – участок КПН/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 0,4; 32,0×3,0 - 19,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Конденсат водяного пара низкого давления» | 253 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 90 Категория – V-В Участок КПН/3 Узел приготовления раствора ингибитора – участок КПН/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 12,9 Участок КПН/4 Теплообменник поз. Т-205 – участок КПН/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 0,3; 57,0×4,0 - 0,3; 32,0×3,0 - 28,0; Участок КПН/7 Емкость поз. Е-203 – промканализация Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 1,0; 32,0×3,0 - 10,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Конденсат водяного пара низкого давления» | 254 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,3 (3,0) Температура , ºС – 90 Категория – V-В Участок КПН/9 Участок КПН/1 – емкость поз. Е-211 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 60,7; 57,0×3,5 - 5,5; Участок КПН/1 Холодильники поз. ХВ-201, ХВ-202 – стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 18,0; 57,0×4,0 - 59,5; 40,0×3,5 - 5,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №2 | Технологический трубопровод «Трубопровод мазута» | 261 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 2сп Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,3 (3,0) Температура , ºС – 130 Категория – II-Б(в) Участок 1 Насосы НТ-2/1, НТ-2/2 – Горелка котла ПКМ-12 №2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 38,0×2,8 - 16,5; Участок 2 Насосы НТ-3/1, НТ-3/2 – Горелка котла ПКМ-12 №3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 38,0×2,8 - 29,4 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №2 | Технологический трубопровод «Уловленных нефтепродуктов» | 262/1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 10 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,05 (0,5) Температура , ºС – 50 Категория – IV-Б(в) Участок 1 Резервуары поз. КО-1, КО-2 – емкость поз. КР-3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 30,7 | С 01.06.2025 по 30.06.2025 | 05.08.2025 |  |
|  | Цех №2 | Технологический трубопровод «Уловленных нефтепродуктов» | 262/2 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 10 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,5 (5,0) Температура , ºС – 50 Категория – IV-Б(в) Участок 2 Емкость поз. КР-3 – задв. УН-8 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 21,8; 57,0×4,0 - 13,9; Участок 3 задв. УН-10 – емкость поз. Е-2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 24,1; Участок 4 задв. УН-23, УН-26, УН-9 – емкость поз. Е-2 (задвижка поз. №829) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 120,2 | С 01.06.2025 по 30.06.2025 | 05.08.2025 |  |
|  | Цех №2 | Технологический трубопровод «Мазут» | 281 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 2сп Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 80 Категория – IV-Б(в) Участок 5 Насосы НТ-1/1, НТ-1/2 – Горелка котла ПКМ-4 – ёмкость поз. Е-7 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 38,0×2,8 - 24,8; Участок 6 Насосы НТ-1, НТ-2 – Абшайдер 1,2 – Ёмкость поз. Е-7 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 38,0×2,8 - 21,4 | С 21.04.2025 по 01.06.2025 | 24.06.2025 | * |
|  | Цех №2 | Технологический трубопровод «Дизельного топлива» | 282 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 2сп Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 20 Категория – IV-Б(в) Участок 1 Насосы НТ-1/3, 1/4 – Горелка котла ПКМ-4 – Емкость поз.Е-5 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 38,0×2,8 - 18,5 | С 21.04.2025 по 01.06.2025 | 24.06.2025 | * |
|  | Цех №2 | Технологический трубопровод «Дизельного топлива» | 361 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 2сп Давление, МПа (кгс/ см2) – атм. Температура , ºС – 20 Категория – IV-Б(в) Участок 2 Емкость поз. Е-5 – Насосы НТ-1/3, 1/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 38,0×2,8 - 14,0 | С 21.04.2025 по 01.06.2025 | 24.06.2025 | * |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Нефть товарная» | 43 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,05 (0,5) Температура , ºС – 10 Категория – III-Б(б) Участок 1/2 Узлы задвижек резервуаров поз. Р-12÷15 – насосная внутренней перекачки №1,2; Участок 200-Р-100-01 (АТ-1); Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 325,0×8,0 - 282,3; 219,0×8,0 - 98,6; 426,0×10,0 - 111,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Нефть товарная» | 42 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 5,3 (53) Температура , ºС – 10 Категория – I-Б(б) Участок 1/1а МН – клапанная сборка Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 187,0; 159,0×8,0 - 5,0; 159,0×6,0 - 1,4 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Нефть товарная» | 41 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 10 Категория – III-Б(б) Участок 1/1 узел регулирования, насос Н-13 – резервуары поз. Р-12÷15 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 325,0×8,0 - 40,8; 219,0×8,0 - 155,0; 159,0×6,0 - 6,4; 89,0×4,0 - 5,6; Участок 1/4 Насос Н-12 – Участок 1/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 144,8; 57,0×3,0 - 0,9 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Бензин» | 12/1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 20 Категория – III-Б(б) Участок 2/9 СНЭт – СНЭс Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 325,0×8,0 - 279,3; 108,0×4,0 - 138,6; 89,0×4,0 - 0,3; Участок 2/10 Узел задвижек № 2 – резервуар поз Р-4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 116,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Дренаж аппаратов и трубопроводов» | 62 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 1,3 (13,0) Температура , ºС – 10 Категория – III-Б(б) Участок 6/4 Узел регулирования нефти – Емкость Е-5 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 6,3; 57,0×3,0 - 1,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 20.06.2025 | * |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Дренаж аппаратов и трубопроводов» | 46 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,05 (0,5) Температура , ºС – 10 Категория – III-Б(б) Участок 6/10 СНЭс – Емкость поз. Е-8 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 240,7; 108,0×4,0 - 196,8; 89,0×4,0 - 71,2; 32,0×3,5 - 97,8; Участок 6/11 СНЭт – Участок 6/10 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 324,8; 108,0×4,0 - 4,2; 89,0×4,0 - 87,8 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Мазут» | 308 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,05 (0,5) Температура , ºС – 60 Категория – IV- Б(в) Участок 5/1 СНЭт – Насосы поз. Н-4/5, Н-11 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 426,0×10,0 - 282,3; 325,0×8,0 - 11,2; 159,0×6,0 - 2,4; 57,0×3,0 - 3,5 Участок 5/2 Ст.24 – Ст.28 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 325,0×8,0 - 50,8; 219×6,0-1,4; 159,0×6,0 - 21,2; 57,0×5,0 - 1,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 20.06.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Мазут» | 309 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 60 Категория – IV- Б(в) Участок 5/2 Насосы поз. Н-4/5, Н-11 – участок 4/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 273,0×8,0 - 26,8; 219,0×6,0 - 16,3; 89,0×6,0 - 1,5 | С 01.04.2025 по 30.04.2025 | 20.05.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Мазут» | 5/1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 60 Категория – IV- Б(в) Участок 4/8 Участок 4/4 – Участок 4/5 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 325,0×8,0 - 173,6; 159,0×6,0 - 174,4; 108,0×4,0 - 60,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 20.06.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Мазут» | 5/2 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 80 Категория – IV- Б(в) Участок 4/12 Смеситель нефтепродуктов – Узел задвижек №3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 426,0×10,0 - 14,1; 219,0×6,0 - 611,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Вакуумный газойль» | 50 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 60 Категория – IV- Б(в) Участок 9/1 Резервуары поз. Р-20÷21 – Насосы поз. Н-204/1,2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 426,0×10,0 - 78,6; 159,0×6,0 - 3,8; 57,0×3,0 - 0,8; Участок 9/2 Участок 9/5 – Участок 9/3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 325,0×8,0 - 257,4; 108,0×4,0 - 70,2; 57,0×3,0 - 1,2; Участок 9/3 Участок 9/2 – Насосы Н-204/1,2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 408,6; 57,0×3,0 - 0,2; Участок 9/4 Участок 9/5 Насосы поз. Н-204/1,2 – Участок 9/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 325,0×8,0 - 81,3; 159,0×6,0 - 17,8; Участок 9/5 Насосы поз. Н-204/1,2 – Участок 9/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 325,0×8,0 - 81,3; 159,0×6,0 - 17,8; Участок 9/6 Участок 9/5 – Узел задвижек №3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×6,0 - 314,9; 159,0×8,0 - 3,6; Участок 9/7 Насос поз. Н-204/1 – Резервуары поз. Р-20,21 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×6,0 - 197,5; 57,0×3,0 - 0,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 20.06.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Вакуумный газойль» | 51/1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 60 Категория – IV- Б(в) Участок 9/9 Участок 9/7 – Смеситель нефтепродуктов Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×6,0 - 61,9; 159,0×6,0 - 3,8 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «ТМС» | 53/1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 60 Категория – IV- Б(в) Участок 10/6 Участок 9/3 – Смеситель нефтепродуктов Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×6,0 - 28,3; 159,0×6,0 - 2,1 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Гудрон» | 55/1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 80 Категория – IV- Б(в) Участок 7/3 Участок 8/2 – Смеситель нефтепродуктов Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×6,0 - 29,4; 426,0×10,0 - 4,1 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Воздух КИП и А» | 21/1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 20 Категория – V-B Участок 13/3 Ст. 95 – Манифольдная №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×3,0 - 178,2; Участок 13/4 Участок 13/3 – Узел регулирования нефти Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×3,0 - 104,6; Участок 13/5 Участок 13/4 – СНЭс Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×3,0 - 287,8; 21,0×2,8 - 49,3; Участок 13/6 Участок 13/4 – СНЭт Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×3,0 - 383,5; 21,0×2,8 - 49,8 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 20.06.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Воздух технический» | 400 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 20 Категория – V-B Участок 13/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×5,0 - 212,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Пар – 6 кгс/см2» | 311 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 158 Категория – IV-B Участок 12/1 Участок 8/1 - СНЭт Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×5,0 - 602,8; 89,0×4,0 - 2,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Конденсат пара» | 60 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,3 (3,0) Температура , ºС – 100 Категория – V-B Участок 9/2 Резервуар поз. Р-7 – Узел задвижек №3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×6,0 - 0,8; 57,0×5,0 - 59,4; Участок 9/3 Резервуар поз. Р-8 – Узел задвижек №3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×6,0 - 0,8; 57,0×5,0 - 18,5; Участок 9/4 Резервуар поз. Р-9 – Узел задвижек №3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×6,0 - 0,8; 57,0×5,0 - 18,6; Участок 9/5 Резервуар поз. Р-10 – Узел задвижек №3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×6,0 - 0,8; 57,0×5,0 - 12,4; Участок 9/6 Резервуары поз.Р-16÷19 – Манифольдная №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 40,1; 108,0×4,0 - 74,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 20.05.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №3 | Технологический трубопровод «Воздушка» | 409 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Сталь 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – Атм Температура , ºС – 10 Категория – III-Ба Участок 6/1 гидрозатвор поз. Г-2 ÷ атмосфера Наружный диаметр и толщина стенки, мм - 219×6; Длинна, м - 7,8 Участок 6/2 емкость поз. Е-5 ÷ атмосфера Наружный диаметр и толщина стенки, мм - 57×5; Длинна, м - 6,2 Участок 6/3 емкость поз. Е-9 ÷ атмосфера Наружный диаметр и толщина стенки, мм - 108×5; Длинна, м - 6,1 Участок 6/3а емкость поз. Е-8 ÷ атмосфера Наружный диаметр и толщина стенки, мм - 57×5; Длинна, м - 6,2 Участок 6/3б емкость поз. Е-14 ÷ атмосфера Наружный диаметр и толщина стенки, мм - 108×5; Длинна, м - 6,1 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 37 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 1,0 (1,0) Температура, ºС – 124 Категория – III-Б(в) Участок 1/8 Теплообменник поз. Т-203 – Теплообменник поз. Т-202/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 10,0; 57,0×4,0 - 2,0; 32,0×3,5 - 3,0; 25,0×3,0 - 0,1 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 36 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура, ºС – 180 Категория – III-Б(в) Участок 1/9 Теплообменник поз. Т-202/1 – Теплообменник поз. Т-202/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 9,5; 57,0×4,0 - 3,6; 32,0×3,5 - 3,0; 25,0×3,0 - 0,1 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 35 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,97 (9,7) Температура , ºС – 214 Категория – III-Б(в) Участок 1/10 Теплообменник поз. Т-202/2 – Теплообменник поз. Т-204а/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 0,9; 159,0×6,0 - 63,0; 57,0×4,0 - 2,5; 32,0×3,5 - 2,3; 25,0×3,0 - 0,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 34 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,97 (9,7) Температура , ºС – 220 Категория – III-Б(в) Участок 1/11 Теплообменник поз. Т-204а/1- Теплообменник поз. Т-204а/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 0,9; 159,0×6,0 - 12,0; 57,0×4,0 - 2,0; 32,0×3,5 - 2,3; 25,0×3,0 - 0,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 33 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,97 (9,7) Температура , ºС – 225 Категория – III-Б(в) Участок 1/12 Теплообменник поз. Т-204а/2 – Теплообменник поз.Т-204а/3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 0,9; 159,0×6,0 - 12,0; 57,0×4,0 - 2,0; 32,0×3,5 - 2,3; 25,0×3,0 - 0,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 32 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,97 (9,7) Температура , ºС – 234 Категория – III-Б(в) Участок 1/13 Теплообменник поз. Т-204а/3 – Теплообменник поз. Т-204/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 0,9; 159,0×6,0 - 12,0; 57,0×4,0 - 2,0; 32,0×3,5 - 2,3; 25,0×3,0 - 0,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 31 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,97 (9,7) Температура , ºС – 250 Категория – II-Б(в) Участок 1/14 Теплообменник поз. Т-204/1 – Теплообменник поз. Т-204/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 0,9; 159,0×6,0 - 12,0; 57,0×4,0 - 2,0; 32,0×3,5 - 2,3; 25,0×3,0 - 0,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 29 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,8 (8,0) Температура , ºС – 270 Категория – II-Б(в) Участок 1/15 Теплообменник поз. Т-204/2 – Теплообменник поз. Т-204/3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 0,9; 159,0×6,0 - 12,0; 57,0×4,0 - 2,0; 32,0×3,5 - 2,3; 25,0×3,0 - 0,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 38 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,78 (7,8) Температура , ºС – 286 Категория – II-Б(в) Участок 1/16 Теплообменник поз. Т-204/3 – печь поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 0,9; 159,0×6,0 - 12,0; 108,0×5,0 - 57,6; 57,0×4,0 - 1,0; 32,0×3,5 - 2,3; 25,0×3,0 - 0,3 Участок 1/17 Участок 1/16 – печь поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 58,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 39 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - 15Х5М Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,02 (0,2) Температура , ºС – 390 Категория – I-Б(в) Участок 1/18 Печь поз. П-201 – колонна поз. К-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 426,0×12,0 - 6,0; 377,0×10,0 - 8,0; 325,0×10,0 - 10,0; 273,0×12,0 - 14,0; 219,0×8,0 - 12,8; 159,0×8,0 - 2,8; Участок 1/19 Печь поз. П-201 – колонна поз. К-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 426,0×12,0 - 6,0; 377,0×10,0 - 8,0; 325,0×10,0 - 10,0; 273,0×14,0 - 14,0; 219,0×8,0 - 12,8; 159,0×8,0 - 2,8; | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 66 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 1,3 (13) Температура , ºС – 191 Категория – III-Б(в) Участок 2/1 Колонна поз. К-201 – насос поз. Н-202/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 273,0×8,0 - 40; 219,0×6,0 - 36,0; 159,0×6,0 - 7,25; 57,0×4,0 - 0,3; Участок 2/2 Участок 2/1 – насос поз. Н-201/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 3,5; 57,0×4,0 - 0,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 67 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,9 (9,0) Температура , ºС – 188 Категория – III-Б(в) Участок 2/3 Насос поз. Н-202/1 – участок 2/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 2,5; 32,0×3,0 - 3,0; 18,0×3,0 - 0,5; Участок 2/4 Насос поз.Н-202/2 – теплообменник поз. Т-201/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 60,0; 57,0×4,0 - 5,5; 32,0×3,0 - 5,5; 25,0×3,0 - 0,2; Участок 2/16 Участок 2/4 – теплообменник поз. Т-203А Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 8,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 68 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,9 (9,0) Температура , ºС – 145 Категория – III-Б(в) Участок 2/5 Теплообменник поз. Т-201/1 – участок 2/4 – теплообменник поз. Т-201/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 10,5; 57,0×4,0 - 2,5; 25,0×3,0 - 0,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Вакуумный газойль» | 72 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,07 (0,7) Температура , ºС – 294 Категория – II–Б(в) Участок 3/1 Колонна поз. К-201 – насос поз. Н-203/2 273,0×10,0 - 19,0; 219,0×8,0 - 28,8; 159,0×6,0 - 4,0; 57,0×4,0 - 0,35; 32,0×3,5 - 0,25 Участок 3/2 Участок 3/1 – насос поз. Н-203/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 1,0; 57,0×4,0 - 0,35; 32,0×3,5 - 0,25 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Вакуумный газойль» | 73 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 1,4 (1,4) Температура , ºС – 294 Категория – II-Б(в) Участок 3/3 Насос поз. Н-203/1 – участок 3/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 1,5; 57,0×4,0 - 1,2; 32,0×3,5 - 0,15; Участок 3/4 Насос поз. Н-203/2 – участок 3/5– теплообменник поз. Т-202/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 30,0; 57,0×4,0 - 8,0; 32,0×3,5 - 0,4; | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Вакуумный газойль» | 74 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,9 (9,0) Температура , ºС – 230 Категория – III-Б(в) Участок 3/5 Участок 3/4 – участок 3/6 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 5,5; 57,0×4,0 - 0,6; 32,0×3,5 - 0,15; | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Вакуумный газойль» | 75 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,9 (9,0) Температура , ºС – 175 Категория – III-Б(в) Участок 3/6 Теплообменник поз. Т-202/1 – колонна поз. К-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 3,0; 108,0×5,0 - 34,5; 89,0×4,0 - 49,5; 57,0×4,0 - 1,2; 32,0×3,5 - 0,3; | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Вакуумный газойль» | 76 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,7 (7,0) Температура , ºС – 175 Категория – III-Б(в) Участок 3/7 Участок 3/6 – колонна поз. К-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 34,0; 57,0×4,0 - 43,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Вакуумный газойль» | 77 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,85 (8,5) Температура , ºС – 175 Категория – III-Б(в) Участок 3/8 Теплообменник поз. Т-202/1 – холодильник поз. ХВ-202 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 2,0; 89,0×4,0 - 41,58 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Антифриз обратный» | 78 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,1 (1,0) Температура , ºС – 45 Категория – II-А(б) Участок ТсО/1 Участки: ТсО/2, ТсО/3, ТсО/4, ВО/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 52,0; 32,0×3,0 - 11,1; 20,0×2,0 - 12,0 Участок ТсО/2 Участок ТсО/1 – насосы поз.Н-207; Н-206; Н-201;Н-202 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 20,0×2,0 - 24,0 Участок ТсО/3 Участок ТсО/1 – насосы поз. Н-203; Н-204 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 20,0×2,0 - 12,0 Участок ТсО/4 Участок ТсО/1 – насос поз. Н-205 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 20,0×2,0 - 6,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Антифриз прямой» | 79 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,16 (1,6) Температура , ºС – 25 Категория – II-А(б) Участок ТсП/1 Сеть (коллектор подачи) – участки: ТсП/2, ТсП/3, ТсП/4, ВП/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 52,0; 32,0×3,0 - 11,1; 20,0×2,0 - 12,0; Участок ТсП/2 Участок ТсП/1 – насосы поз.Н-207; Н-206; Н-201; Н-202 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 20,0×2,0 - 24,0; Участок ТсП/3 Участок ТсП/1 – насосы поз. Н-203; Н-204 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 20,0×2,0 - 12,0; Участок ТсП/4 Участок ТсП/1- насос поз. Н-205 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 20,0×2,0 - 6,0; | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Газообразное топливо» | 102 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,14 (1,4) Температура , ºС – 20 Категория – II-А(б) Участок ГТ Сепаратор поз.V-300А (АТ-1) – стойка № 1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 368,8 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Газообразное топливо» | 80 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,14 (1,4) Температура , ºС – 20 Категория – II-А(б) Участок ГТ/1 Стойка № 1 – сепаратор поз. Е-203 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 20,4; 108,0×5,0 - 0,6; 57,0×4,0 - 12,4; 32,0×3,0 - 0,15; Участок ГТ/2 Сепаратор поз. Е-203 –теплообменник поз. Т-206 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 25,6; 108,0×5,0 - 0,6; 57,0×4,0 - 0,6; 32,0×3,0 - 0,15; Участок ГТ/3 Теплообменник поз. Т-206 – участок ГТ/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 10,9; Участок ГТ/4 Участок ГТ/3 – печь поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 68,3; Участок ГТ/5 Участок ГТ/3 – печь поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 81,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Сброс в атмосферу» | 81 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – атмосферное Температура , ºС – 38 Категория – II-А(б) Участок СА/1 Емкость поз. Е-205 – атмосфера Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 48,0; Участок СА/2 Колонна поз. К-201 – атмосфера Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 3,5; Участок СА/3 Емкость поз. Е-202 – атмосфера Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 0,3; 57,0×4,0 - 4,4 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Газы выжига» | 82 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,1 (1,0) Температура , ºС – 500 Категория – II-А(б) Участок 14/1 Участки 1/18; 1/19 – дымовая труба печи поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 22,4 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Прокачка (дизельное топливо)» | 83 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 93 Категория – III - Б(б) Участок 13/1 Коллектор отметка 12.300 – участок 2/6 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 41,0; 32,0×3,0 - 0,25; Участок 13/2 Коллектор отметка 6.300 – участок 13/3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 48,0; Участок 13/3 Участок 2/6 – коллектор отметка 2.300 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 90,0; Участок 13/4 Участок 13/3 – холодильник поз. ХВ-203/1,2,3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 58,0; Участок 13/5 Участок 13/4 – участок 5/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 25,0; | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Рабочая жидкость от эжектора» | 84 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – вакуум Температура , ºС – 40 Категория – I - Б(б) Участок 8/1 Эжектор поз. Э-201 – емкость поз. Е-205 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 9,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Рабочая жидкость к эжектору» | 85 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 7,4 (74,0) Температура , ºС – 38 Категория – I - Б(б) Участок 7/4 Насос поз. Н-206/1 – эжектор поз. Э-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 6,3; Участок 7/5 Насос поз. Н-206/2 – эжектор поз. Э-201 - участок 7/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 43,7; 108,0×5,0 - 2,4; 20,0×2,2 - 0,15; Участок 7/7 Насос поз. Н-206/1 – насос поз. Н-206/3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 15,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Гудрон» | 87 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Давление, МПа (кгс/ см2) – гидростатическое Температура , ºС – 350 Категория – II-Б(в) Участок 5/1 Колонна поз. К-201 – насос поз. Н-205/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: Материал - 15Х5М: 219,0×8,0 - 25,0; 159,0×6,0 - 2,5; 57,0×4,0 - 1,5; Материал - Ст. 20: 57,0×4,0 - 0,2; 20,0×2,2 - 0,05; Участок 5/2 Участок 5/1 – насос поз. Н-205/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: Материал - 15Х5М: 159,0×6,0 - 2,5; 57,0×4,0 - 1,5; Материал - Ст. 20: 57,0×4,0 - 0,2; 20,0×2,2 - 0,05 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Гудрон» | 88 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - 15Х5М Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,7 (7,0) Температура , ºС – 350 Категория – II-Б(в) Участок 5/3 Насос Н-205/2 – участок 5/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 4,2; 57,0×4,0 - 0,1; 25,0×3,0 - 0,9; Участок 5/4 Насос поз. Н-205/1 – теплообменник поз. Т-204/3 – участок 5/5 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 30,5; 57,0×4,0 - 0,3; 25,0×3,0 - 0,9 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Гудрон» | 89 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,7 (7,0) Температура , ºС – 342 Категория – II-Б(в) Участок 5/5 Теплообменник поз. Т-204/3 – теплообменник поз. Т-204/2- участок 5/6 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 10,9; 57,0×4,0 - 0,5; 25,0×3,0 - 0,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Гудрон» | 90 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,7 (7,0) Температура , ºС – 310 Категория – II-Б(в) Участок 5/6 Теплообменник поз. Т-204/2 – теплообменник поз. Т-204/1 – участок 5/7 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 10,9; 57,0×4,0 - 0,5; 25,0×3,0 - 0,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Гудрон» | 91 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,7 (7,0) Температура , ºС – 254 Категория – II-Б(в) Участок 5/7 Теплообменник поз. Т-204/1 – теплообменник поз. Т-204а/3 –участок 5/8 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 10,9; 57,0×4,0 - 0,5; 25,0×3,0 - 0,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Гудрон» | 92 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,5 (5,0) Температура , ºС – 230 Категория – III-Б(в) Участок 5/8 Теплообменник поз. Т-204а/3 – теплообменник поз.Т-204а/2 – участок 5/9 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 10,9; 57,0×4,0 - 0,5; 25,0×3,0 - 0,2; Участок 5/9 Теплообменник поз. Т-204а/2 – теплообменник поз. Т-204а/1 – участок 5/10 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 10,9; 57,0×4,0 - 0,5; 25,0×3,0 - 0,2 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Гудрон» | 93 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,45 (4,5) Температура , ºС – 222 Категория – III-Б(в) Участок 5/10 Теплообменник поз. Т-204а/1 – холодильник поз. ХВ-203 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 59,0; 89,0×4,0 - 3,25; Участок 5/11 Теплообменник поз. Т-204а/1 – колонна поз.К-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 11,0; 57,0×4,0 - 42,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Несконденсировавшиеся газы в печь поз. П-201» | 94 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – атмосферное Температура , ºС – 191 Категория – II - Б(а) Участок 9/1 Участок СА/1 – печь поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 48,5; 42,0×3,5 - 4,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Затемненный продукт» | 95 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,03 (0,3) Температура , ºС – 342 Категория – II-Б(в) Участок 4/1 Колонна поз. К-201 – насос поз. Н-204/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: Материал - 15Х5М: 89,0×5,0 - 1,2; Материал - Ст. 20: 89,0×6,0 - 0,65; 57,0×4,0 - 51,1; Участок 4/2 Участок 4/1 – насос поз. Н-204/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: Материал - Ст. 20: 89,0×4,0 - 0,25; 57,0×4,0 - 1,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Затемненный продукт» | 96 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,65 (6,5) Температура , ºС – 342 Категория – II-Б(в) Участок 4/3 Насос поз. Н – 204/2 – участок 4/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 5,0; 32,0×3,5 - 4,45 20,0×2,2 - 0,25; Участок 4/4 Насос поз. Н-204/1 – теплообменник поз. Т-203а Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 56,5; 32,0×3,5 - 4,45 20,0×2,2 - 0,25; Участок 4/5 Теплообменник поз. Т-203а – теплообменник поз. Т-203 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 8,3; 32,0×3,5 - 0,3; 20,0×2,2 - 0,25 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Затемненный продукт» | 97 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,65 (6,5) Температура , ºС – 136 Категория – III-Б(в) Участок 4/6 Теплообменник поз. Т-203 – стойка №1 – смеситель поз. С-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 39,25; 32,0×3,5 - 0,3; 20,0×2,0 - 0,25 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Рабочая жидкость к эжектору» | 98 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – гидростатическое Температура , ºС – 38 Категория – III - Б(б) Участок 7/1 Емкость поз. Е-205 – холодильник поз. Х-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 273,0×10,0 - 10,0; 32,0×3,0 - 0,15; Участок 7/2 Холодильник поз. Х-201 – насос поз. Н-206/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 273,0×10,0 - 36,0; 159,0×6,0 - 0,15; 57,0×4,0 - 0,25; 32,0×3,0 - 0,4 Участок 7/3 Участок 7/2 – насос поз. Н-206/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 273,0×10,0 - 6,0; 32,0×3,0 - 0,4 Участок 7/6 Насос поз. Н-206/1 – Насос поз. Н-206/3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 273,0×10,0 - 13,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Сброс на факел» | 99 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,1 (1,0) Температура , ºС – 100 Категория – II-Б(а) Участок Ф/2 Печь поз. П-201 – стойка № 6 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 22,0; 57,0×4,0 - 48,7; Участок Ф/1 Емкость поз. Е-203 (ППК) – стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 45,0; 57,0×4,0 - 2,5; 32,0×3,0 - 0,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Сброс на факел» | 101 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,1 (1,0) Температура , ºС – 100 Категория – II-Б(а) Участок Ф/3 Стойка №1 – факельный коллектор Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 89,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Газовый конденсат» | 103 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,14 (1,4) Температура , ºС – 60 Категория – III-Б(б) Участок ГК/1 Сепаратор поз. Е-203 – стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 9,0; 57,0×3,0 - 2,5; Участок ГК/2 Стойка №1 – сепаратор поз. V-500 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×4,0 - 143,4; 89,0×4,0 - 84,9; 57,0×3,0 - 22,1 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 221 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,2 (2,0) Температура , ºС – 60 Категория – IV-Б(в) Участок 1/1 Стойка №1 – емкость поз. Е-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 75,0; 159,0×6,0 - 1,5; 108,0×5,0 - 3,5; 57,0×4,0 - 1,0; 32,0×3,0 - 1,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 222 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – гидростатическое Температура , ºС – 60 Категория – IV-Б(в) Участок 1/2 Емкость поз. Е-201 – насос поз. Н-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 53,0; 57,0×4,0 - 0,5; 32,0×3,0 - 0,5 Участок 1/3 Участок 1/2 – насос поз. Н-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 2,0; 57,0×4,0 - 0,5; 32,0×3,0 - 0,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 223 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 1,2 (12,0) Температура , ºС – 60 Категория – IV-Б(в) Участок 1/4 Насос поз. Н-201/2 – теплообменник поз. Т-201/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 41,0; 57,0×4,0 - 2,0; 25,0×3,0 - 0,8; Участок 1/5 Насос поз. Н-201/1 – участок 1/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 3,0; 25,0×3,0 - 0,8 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 224 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 1,2 (12,0) Температура , ºС – 80 Категория – IV-Б(в) Участок 1/6 Теплообменник поз. Т-201/1 – теплообменник поз. Т-201/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 9,0; 57,0×4,0 - 4,0; 32,0×3,5 - 3,0; 25,0×3,0 - 0,1 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Мазут» | 225 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 1,0 (10,0) Температура , ºС – 119 Категория – IV-Б(в) Участок 1/7 Теплообменник поз. Т-201/2 – теплообменник поз. Т-203 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 9,0; 57,0×4,0 - 2,0; 32,0×3,5 - 0,8; 25,0×3,0 - 0,1 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 226 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,3 (3,0) Температура , ºС – 40 Категория – IV-Б(в) Участок 2/15 (подпитка) Стойка №1 – участок 2/10 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 74,0; 32,0×3,5 - 1,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 227 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,9 (9,0) Температура , ºС – 54 Категория – IV-Б(в) Участок 2/10 (подпитка) Участок 2/8 – емкость поз. Е-205 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 27,0; Участок 2/8 Участок 2/7 – стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 47,0; 89,0×4,0 - 19,0; 57,0×4,0 - 11,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 228 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – гидростатическое Температура , ºС – 38 Категория – IV-Б(в) Участок 2/11 (распитка) Емкость поз. Е-205 – насос поз. Н-212/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 36,5; 57,0×4,0 - 1,5; 32,0×3,5 - 0,5; Участок 2/12 (распитка) Участок 2/11 – насос поз. Н-212/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 3,5; 57,0×4,0 - 1,5; 32,0×3,5 - 0,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 229 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,7 (7,0) Температура , ºС – 43 Категория – IV-Б(в) Участок 2/13 (распитка) Насос поз. Н-212/2 – участок 2/14 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 51,4; 32,0×3,5 - 3,25; Участок 2/14(распитка) Насос поз. Н-212/1 – участок 2/8, стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 51,4; 57,0×4,0 - 2,0; 32,0×3,5 - 3,25; Участок 2/21(распитка) Стойка №1 – участок 3/2 (товарный парк, узел задвижек №1, №2) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×4,0 - 62,9; 89,0×4,0 - 379,1; 57,0×4,0 - 7,4 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 230 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,06 (0,6) Температура , ºС – 35 Категория – IV-Б(в) Участок 2/20 Участок 2/1 - участок 7/3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 18,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 231 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,9 (9,0) Температура , ºС – 93 Категория – IV-Б(в) Участок 2/6 Теплообменник поз. Т-201/1 – холодильник поз. ХВ-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 68,4 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дизельное топливо» | 232 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,78 (7,8) Температура , ºС – 54 Категория – IV-Б(в) Участок 2/7 Холодильник поз. ХВ-201 – колонна поз. К-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 47,74 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Вакуумный газойль» | 234 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,7 (7,0) Температура , ºС – 72 Категория – IV-Б(в) Участок 3/9 Холодильник поз. ХВ-202 –стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 7,5; 89,0×4,0 - 75,2; 57,0×4,0 - 6,2; 25,0×2,5 - 1,0; Участок 3/10 Участок 3/9 – смеситель поз.С-201, участок 2/8 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 12,5; 89,0×4,0 - 7,6; 4; Участок 3/11 Стойка №1 – участок 9/1 (товарный парк, Манифольдная № 2) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 502,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Гудрон» | 235 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,45 (4,5) Температура , ºС – 87 Категория – IV-Б(в) Участок 5/12 Холодильник поз. ХВ-203/1,2,3 – стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 31,0; 89,0×4,0 - 3,25 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Гудрон» | 236 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,35 (3,5) Температура , ºС – 87 Категория – IV-Б(в) Участок 5/13 Стойка №1 – участок 8/13 (товарный парк, Манифольдная № 1) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 273,0×8,0 - 453,4; 57,0×3,0 - 2,8 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Водный раствор 6% ингибитора коррозии» | 237 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,4 (4,0) Температура , ºС – 60 Категория – V-В Участок 11/5 Емкость поз. Е-204 – участок 2/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 32,0×3,0 - 32,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Некондиционный продукт» | 238 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,5 (5,0) Температура , ºС – 80 Категория – IV-Б(в) Участок 12/4 Ёмкость поз.Е-202 – стойка №8 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 6,5; 108,0×5,0 - 57,3; 89,0×4,0 - 1,7 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Некондиционный продукт» | 239 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,9 (9,0) Температура , ºС – 80 Категория – IV-Б(в) Участок 12/3 Стойка №8 – участки: 5/12, 2/14, 2/8,3/9, 12/5 – стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 30,0; 89,0×4,0 - 30,0; 57,0×4,0 - 12,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Некондиционный продукт» | 241 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,9 (9,0) Температура , ºС – 54 Категория – IV-Б(в) Участок 12/8 Стойка №1 – участок 8/13 (товарный парк, Манифольдная №1) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 219,0×8,0 - 420,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Затемненный продукт» | 243 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 1,3 (13) Температура , ºС – 191 Категория – IV Затемненный продукт Участок 4/7 Стойка №1 – участок 4/1 (товарный парк, узел задвижек №3) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×3,0 - 475,4 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Инертный газ (азот)» | 244 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,9 (9,0) Температура , ºС – 30 Категория – V-В Участок ИГ/1 Стойка №1 – ёмкости поз. Е-202, Е-206,Е-207 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 145,0 Участок ИГ/3 Участок ИГ/1 – насос поз. Н-201/1,2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 9,0; Участок ИГ/4 Участок ИГ/3 –насосы поз. Н-207/1,2, Н-212/1,2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 30,3; Участок ИГ/5 Участок ИГ/4 – насосы поз. Н-204/1,2, Н-206/1,2,3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 12,0; Участок ИГ/6 Участок ИГ/5 – насос поз. Н-205/1,2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 22,5; Участок ИГ/7 Участок ИГ/8 – колонна поз. К-201 (верх) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 44,6; Участок ИГ/8 Участок ИГ/1 – колонна поз. К-201(низ) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 21,5; Участок ИГ/9 Участок ИГ/1 – сепаратор поз. Е-203 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 6,5; | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Жидкое топливо» | 245 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 1,0 (1,0) Температура , ºС – 119 Категория – IV-Б(в) Участок ЖТ/1 Участок 1/7 – участок ЖТ/7 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 23,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Жидкое топливо» | 246 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,5 (5,0) Температура , ºС – 119 Категория – IV-Б(в) Участок ЖТ/2 Участок ЖТ/8 – участки: 1/1, ЛВГ/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 74,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Жидкое топливо» | 247 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,15 (1,5) Температура , ºС – 60 Категория – IV-Б(в) Участок ЖТ/3 Участок 1/1 – насос поз. Н-207/1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 17,8; 32,0×3,0 - 0,15; Участок ЖТ/4 Участок ЖТ/3 – насос поз. Н-207/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 5,8; 32,0×3,0 - 0,15 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Жидкое топливо» | 248 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,8 (8,0) Температура , ºС – 60 Категория – IV-Б(в) Участок ЖТ/5 Насос поз. Н-207/1 – участок ЖТ/4 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 3,5; 32,0×3,0 - 2,3; Участок ЖТ/6 Насос поз. Н-207/2 – теплообменник поз.Т-205 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 71,0; 32,0×3,0 - 2,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Жидкое топливо» | 249 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,8 (8,0) Температура , ºС – 119 Категория – IV-Б(в) Участок ЖТ/7 Теплообменник поз. Т-205 – печь поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 61,7; 20,0×2,2 - 0,2; Участок ЖТ/8 Коллектор печи поз. П-201 – участок ЖТ/7 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 38,5 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Воздух КИП и А, Воздух технологический» | 250 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,8 (8,0) Температура , ºС – 30 Категория – V-В Участок ВТ/1 Стойка №1 – колонна поз. К-201, печь поз. П-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 48,4; Воздух КИП и А Участок ВКР/1, ВКР/4, ВКР/5 Стойка №1 – клапана регулирующие Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 16,0; 32,0×3,0 - 15,3; Участок ВКП/1, ВКП/4, ВКП/5 Стойка №1 – приборы КИП Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 38,7; 32,0×3,0 - 34,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Сброс в атмосферу» | 255 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – атмосферное Температура , ºС – 20 Категория – V-В Участок СА/4 Емкость поз. Е-206 – в атмосферу Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 0,15; 108,0×4,0 - 6,0; Участок СА/5 Емкость поз. Е-207 – в атмосферу Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 0,15; 108,0×4,0 - 6,0; Участок СА/6 Емкость поз. Е-211 – в атмосферу Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×4,0 - 9,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Вода теплофикационная прямая» | 256 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,6 (6,0) Температура , ºС – 90 Категория – V-В Участок ТП/1 Стойка №1– ёмкости поз. Е-202, Е -204, Е-205, колонна поз. К-201 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 22,6; 57,0×4,0 - 53,6; 32,0×3,0 - 55,0; 20,0×2,5 - 3,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Вода теплофикационная обратная» | 257 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,3 (3,0) Температура , ºС – 70 Категория – V-В Участок ТО/1 Емкости поз. Е-202, Е-204, Е-205, колонна поз. К-201 – стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 22,6; 57,0×4,0 - 53,6; 20,0×2,5 - 3,0 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Дренаж углеводородов в подземную емкость» | 258 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – гидростатическое Температура , ºС – 60 Категория – IV - Б(в) Участок ДУ/1 Стойка №4 – емкость поз. Е-202 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 159,0×6,0 - 65,0; Участок ДУ/1а Емкость поз. Е-201 – участок ДУ/2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 20,0; Участок ДУ/2 Участок ДУ/1 – холодильник поз. ХВ-203/1,2,3 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 19,0; Участок ДУ/3 Участок ДУ/1 – насос поз. Н-205/1,2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×5,0 - 14,0; 57,0×4,0 - 4,0; Участок ДУ/5 Участок ДУ/1 – участки: 7/2, 2/5 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 12,0; 32,0×3,0 - 8,0; Участок ДУ/7 Участок ДУ/1 – колонна поз. К-201, насосы поз. Н-203/1,2; Н-204/1,2; Н-207/1,2; Н-212/1,2 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 97,0; 32,0×3,0 - 18,0; Участок ДУ/9 Участок ДУ/11 – блок теплообменников отм.6.00 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 34,0; 57,0×4,0 - 95,0; Участок ДУ/11 Участок ДУ/1 – блок теплообменников отм.12.00 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 89,0×4,0 - 34,0; Участок ДУ/12 Участок 13/1 – участок ДУ/9 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 24,0; Участок ДУ/12.7 Участок ДУ/1 – холодильники поз. ХВ-201, ХВ-202 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 57,0×4,0 - 21,8 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |
|  | Цех №1 УВПМ | Технологический трубопровод «Промливневые стоки» | 259 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, | Материал - Ст. 20 Давление, МПа (кгс/ см2) – 0,5 (5,0) Температура , ºС – 20 Категория – V-В Участок ПЛС/1 Емкости поз. Е-206, Е-207 – стойка №1 Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×4,0 - 85,6; 89,0×4,0 - 2,4; 20,0×3,0 - 2,2; Участок ПЛС/2 Стойка №1 – колодец КК-1-2 (цех №2) Наружный диаметр и толщина стенки, мм; длинна, м: 108,0×4,0 - 323,3 | С 21.04.2025 по 12.05.2025 | 12.08.2025 | * Дополнительно оформление паспорта на трубопровод |