Техническое задание

на закупку катализаторов защитного слоя для реакторов R101/А, B установки гидроочистки дизельного топлива филиала «Тюменский НПЗ» ООО РИ-ИНВЕСТ»

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Катализаторы защитного слоя для процесса гидроочистки дизельных фракций |
| --- | --- | --- |
|  | Срок поставки | В соответствии с запросом Заказчика |
|  | Предприятие-заказчик (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, контактное лицо) | ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ» |
|  | Цель закупки | Поставка катализаторов защитного слоя для их плановой замены в реакторах R101/А, R-101/B установки гидроочистки дизельного топлива. Секция 1. |
|  | Описание установки и задачи УГОДТ-1 | Установка гидроочистки дизельного топлива является двухпоточной. Первый поток (секция 1) состоит из двух параллельных двухполочных реакторов (R-101A/B), имеющих общую секцию сепарации и фракционирования. Второй поток (секция 2) состоит из одного двухполочного реактора R101/C. Второй поток имеет собственную секцию сепарации и стабилизации продукта. |
|  |  | Задачи, стоящие перед УГОДТ-1 при реализации процесса гидроочистки, заключаются в следующем: - Обеспечение стабильной работы установки в диапазоне нагрузок 60%-110% (проектная нагрузка 100% - 325 т/ч, работа в режиме 110% не более 1 % в год по времени) - Выпуск ДТ с содержанием серы – не выше 8 ppm Планируемая продукция в годичном цикле при достигнутой производительности: - Летнее ДТ – 12 месяцев (Tпомутнения – не выше минус 5°С) |
|  | Объем работ | Разработка технико-коммерческого предложения на поставку защитных слоев для загрузки в реакторы R101A/B установки гидроочистки дизельного топлива, секция 1, филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» с учетом требований, представленных в соответствующих разделах настоящего технического задания. |
|  | Основные параметры режима работы секции и материальное исполнение реактора. | Основные технические параметры работы оборудования установки гидроочистки дизельного топлива и ориентировочная характеристика сырья, которые должны быть приняты в расчет при формировании технико-коммерческого предложения, приведены в приложении 1 к настоящему техническому заданию |
|  | Необходимые объемы поставки катализаторов защитного слоя и их характеристика | Марка катализатора: Arctrap NR-90 (кольца 9 мм) или аналог – 7,4 м3 Arctrap NR-48 (кольца 4,8 мм) или аналог – 9,6 м3 HyKat HN-260 (экструдаты 2,5 мм) или аналог – 11 м3 |
|  |  | Характеристика и функционал применяемых в настоящий момент катализаторов защитного слоя отражена в приложении 2 к настоящему техническому заданию Представленные в ТКП катализаторы защитного слоя должны быть по характеристикам и функционалу аналогичны применяемым в настоящий момент катализаторам. Метод загрузки катализаторов защитного слоя – рукавный. |
|  | Требования к технической части технико-коммерческого предложения | - В технической части представить физико-химические характеристики предлагаемых катализаторов защитного слоя, их детальное описание и назначение на каждую марку катализатора. В обязательном порядке в технических характеристиках должна содержаться информация по насыпной плотности, весу и объему предлагаемых катализаторов защитного слоя. - Представить референc-лист по поставкам катализаторов защитного слоя для установок гидроочистки дизельного топлива на предприятия РФ и СНГ. - Указать тару при поставке катализаторов защитного слоя. - Предоставить информацию по сроку службы катализаторов защитного слоя с учетом исходных данных настоящего ТЗ. - Представить информацию по гарантийным обязательствам по сроку службы катализаторов защитного слоя и по условиям их соблюдения. |
|  | Требования к сопроводительной документации | Вся направляемая и сопроводительная документация должна быть на русском языке. Необходимо предоставить: - Нормативная документация на продукцию (ТУ, СТО и прочее); - Паспорт качества на партию продукции. - Паспорт безопасности химической продукции - Руководство или инструкцию по эксплуатации на катализаторы защитного слоя |
|  | Приложения | Приложение 1 – Основные параметры режима работы секции установки и характеристика сырья. Приложение 2 - Характеристика используемых катализаторов защитного слоя |

| Характеристики и рабочие параметры R101/A, B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление потока через слой катализатора |  |  |  | Вниз |  |  |
| Расчетная температура |  |  |  | 420°С |  |  |
| Расчетное давление |  |  |  | Полный вакуум / 6,2 МПа |  |  |
| Максимальная рабочая температура |  |  |  | 393°С |  |  |
| Максимальное рабочее давление |  |  |  | 5,35 МПа |  |  |
| Внутренний диаметр |  |  |  | 3700 мм |  |  |
| Высота |  |  |  | 25819 мм |  |  |
| Объем |  |  |  | 192 м3 |  |  |
| Характеристика сырья |  |  |  |  |  |  |
| УГОДТ-1 (R-101/A, B) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Смесь прямогонных и керосиновых фракций | Вакуумная дизельная фракция | Легкий газойль коксования |  | Бензин коксования | Смесевое сырье |
| Доля, % масс | 58,5 | 14,6 | 25,4 |  | 1,5 | 100 |
| Плотность при 15°С, кг/м3 | 831 | 886 | 865 |  | 716 | 846 |
| Содержание серы, % масс | 0,42 | 1,54 | 1,83 |  | 0,73 | 1,01 |
| Содержание азота, ppm | 126 | 350 | 1700 |  | 75 | - |
| Содержание кремния, не более, ppm | 0 | 1,5 | 3,1 |  | 10,7 | - |
| Йодное число | 0,8 | 27 | 41 |  | 67 | - |
| Ароматика, % масс |  |  |  |  |  | - |
| Моно- | 19,1 | 23 | 17,2 |  | 7,1 | - |
| Ди- | 4,1 | 12,1 | 7,3 |  | 0 | - |
| Три- | 0,1 | 0,5 | 0,1 |  | 0 | - |
| Фракционный состав, ASTM D-86. °C |  |  |  |  |  | - |
| н.к. | 150 | 245 | 150 |  | 30 | 107 |
| 10 % об. | 190 | - | 202 |  | 48 | 197 |
| 50 % об. | 253 | 326 | 268 |  | 101 | 276 |
| 90 % об. | 340 | 357 | - |  | - | 349 |
| 95 % об. | 354 | 363 | 362 |  | 154 | 363 |
| к.к. | 360 | 366 | 367 |  | 164 | 368 |