Техническое задание

на поставку колбы для перегонки для аппарата АРН-ЛАБ-11

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Колба КРН-125 ГОСТ 57036-2016 для аппарата АРН-ЛАБ-11 или аналог для нужд контрольной лаборатории центральной заводской лаборатории филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с договорными документами |
|  | Аналоги | Предусмотрены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Назначение: для ГОСТ 2177-99. Совместимость с аппаратом АРН-ЛАБ-11. Характеристики: - В соответствии с ГОСТ 2177-99 п.5.1.1 колба должна быть изготовлена из термостойкого стекла (рисунок 3) или типа КРН по ГОСТ 25336. Края пароотводной трубки и горловины колбы должны быть оплавлены. Дно и стенки должны быть одинаковой толщины. - В соответствии с паспортом и руководством пользователя аппарата АРН-ЛАБ-11 чертеж и описание колбы приведены также в стандартах ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 и ASTM D86. Использование других типов колб для разгонки не рекомендуется. - В соответствии с ГОСТ ISO 3405 п.5.2 Перегонные колбы вместимостью 125 см из термостойкого стекла с размерами и допусками, приведенными на рисунке 3: - В соответствии с ГОСТ 25336-82: Технические требования к изделиям - по ГОСТ 23932-90: В соответствии с п.2.2.1. Изделия должны изготовлять из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 или из другого стекла, по физико-химическим свойствам соответствующего стеклу по ГОСТ 21400. В соответствии с п.2.2.2. Изделия должны быть отожжены. В соответствии с п.2.2.4. На поверхности и в толще стекла изделий не допускаются: 1) окалина, камни; 2) мошка в сосредоточенном виде; 6) пузыри открытые и продавливаемые острием из материала одинаковой со стеклом твердости или менее твердым; 7) капиллярные пузыри открытые и продавливаемые острием из материала одинаковой со стеклом твердости или менее твердым; 8) капиллярные пузыри шириной более 0,5 мм для изделий из стекла группы ТС; 10) свищи в местах сгибов и спаев изделий; 11) трещины; 12) посечки; 13) формовочная рифленость резко выступающая на поверхность; 14) пороки маркировки, ухудшающие ее четкость. В соответствии с п.2.2.5. В местах спаев и сгибов изделий не должно быть наплывов стекла более 1 мм для тонкостенных изделий и более 3 мм - для толстостенных изделий. В соответствии с п.2.2.6. Края изделий (оливок, тубусов, горловин, отводных трубок и т.д.) должны быть ровно обрезаны или зашлифованы. В соответствии с п.2.2.9. Колбы и стаканы должны быть симметричной формы. Отклонение от вертикальной оси не должно превышать 2°. В соответствии с п.2.4.1. На каждом изделии должны быть нанесены: товарный знак предприятия-изготовителя; номинальная вместимость. - Технические требования к стеклу - по ГОСТ 21400-75: В соответствии с п. 2.3. Термическая стойкость и средний коэффициент линейного теплового расширения стекла должны соответствовать указанным в табл.2. Группа стекла; Термическая стойкость, °С, не менее; Средний коэффициент линейного теплового расширения в интервале температур от 20 до 300 °С, ·10 град. ТС; 250; 33±1. |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | В соответствии с ГОСТ 23932-90. |
|  | Требования к хранению | В соответствии с ГОСТ 23932-90. |
|  | Требования к сопроводительной документации | Паспорт изделия. В соответствии с ГОСТ 23932 п. 2.5.5. В каждый ящик с изделиями должна быть вложена сопроводительная документация с указанием: товарного знака или наименования предприятия-изготовителя; наименования или условного обозначения (типа или исполнения) и числа изделий; сорта изделий; даты выпуска; обозначения стандарта. |
|  | Дополнительные требования | - |
|  | Особые условия | - |