Техническое задание

на поставку цилиндра приемного для аппарата АРН-ЛАБ-11

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Цилиндр приемный (градуированный) для аппарата АРН-ЛАБ-11 или аналог для нужд контрольной лаборатории центральной заводской лаборатории филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с договорными документами |
|  | Аналоги | Предусмотрены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Назначение: для ГОСТ 2177-99. Совместимость с аппаратом АРН-ЛАБ-11. Характеристики: - В соответствии с ГОСТ 2177-99 п.5.1.6.1 Цилиндр мерный с носиком и оплавленными краями вместимостью 100 см3 и ценой деления 1 см3. - В соответствии с ГОСТ 2177-99 п.5.1.6.2 Цилиндр мерный вместимостью 100 см3 с ценой деления 1,0 см по ГОСТ 1770. - В соответствии с паспортом и руководством пользователя аппарата АРН-ЛАБ-11: Цилиндр представляет собой градуированную емкость, снабженную основанием. Основание цилиндра несъемное, совместимое с аппаратом АРН-ЛАБ-11. Диаметр основания: 65 мм. Высота основания (до дна цилиндра): 27,7 ± 0,3 мм. Вид снизу основания цилиндра: |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | В соответствии с ГОСТ 1770. |
|  | Требования к хранению | В соответствии с ГОСТ 1770. |
|  | Требования к сопроводительной документации | Паспорт изделия. |
|  | Дополнительные требования | В соответствие с ГОСТ 1770-74 п 5.1 на посуде должны быть четко нанесены: а) товарный знак предприятия-изготовителя; в) надписи: "см"; г) обозначение класса (на колбах и цилиндрах); д) "20 °С"; е) буква О (отлив) или Н (налив); ж) обозначение настоящего стандарта. |
|  | Особые условия | - |