Техническое задание

на поставку ингибитора коррозии для химико-технологической

защиты оборудования секции отпарки кислой воды
Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

г. Тюмень

| 1. | Предмет поставки | Поставка ингибитора коррозии для химико-технологической защиты оборудования секции отпарки кислой воды для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Предприятие-заказчик телефон, факс -e-mail - Представитель Заказчика | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |  |  |  |
| 3. | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |  |  |  |
| 4. | Цель и основание выполнения работ | Обеспечение защиты от коррозии технологического оборудования секции отпарки кислой воды установки производства элементарной серы (далее – УПЭС). Обеспечение содержания растворенного железа в кислой воде из рефлюксной емкости колонны отпарки кислой воды УПЭС не более 2 мг/дм3 |  |  |  |
| 5. | Объем работ | Разработка технико-коммерческого предложения на поставку ингибитора коррозии, в соответствии с данным техническим заданием |  |  |  |
| 6. | Исходные данные |  |  |  |  |
| 6.1 | Основные параметры процесса, материальное исполнение, дозировочное оборудование, точки ввода ингибитора коррозии секции отпарки кислой воды УПЭС | Точка ввода реагента |  |  |  |
|  |  | В шлемовую линию колонны отпарки кислой воды 206C201 |  |  |  |
|  |  | Компонентный состав потоков |  |  |  |
|  |  | Поток | Компонент |  | Содержание, % масс. |
|  |  | Пары (кислый газ) с верха колонны отпарки кислой воды 206C201 | Н2О |  | 75,41 |
|  |  |  | NH3 |  | 20,15 |
|  |  |  | H2S |  | 4,44 |
|  |  | Материальное исполнение холодильного оборудования и трубопроводов |  |  |  |
|  |  | Позиция трубопроводов, аппаратов |  |  | Марка стали |
|  |  | Шлем колонны 206C201 |  |  | сталь 10X17H13M2T |
|  |  | Оребрённая трубка АВО 206A201 |  |  | SA 213 MTP 321/ SA 334 MGR 1 |
|  |  | Параметры технологического процесса |  |  |  |
|  |  | Шлем колонны 206C201 |  | Расход рабочий, т/ч | 7,8 |
|  |  |  |  | Т раб., °С | не более 115 |
|  |  |  |  | Р раб., MПa (изб.) | не более 0,103 |
|  |  | ABO 206A201 |  | Расход рабочий, т/ч | 7,8 |
|  |  |  |  | Т раб. входа, °С | не более 115 |
|  |  |  |  | Т раб., выхода °С | 80÷98 |
|  |  |  |  | Р раб., MПa (изб.) | не более 0,103 |

|  |  | Блок дозирования реагента |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Ёмкость хранения ингибитора коррозии V= 1 м3, Топер.= 28 °С Ропер.= 0,02 МПа Материал стали: 12X18H10T - Дозировочные насосы: 2 шт (один рабочий, один – резервный) Производительность: 0,2-0,6 л/ч Материальное исполнение: Нержавеющая сталь |
| 6.2 | Опыт применения реагентов | В настоящий момент наработан опыт успешного применения ингибитора коррозии марок: - ЕС1201 (производитель – ООО «Компания Nalco») - Геркулес 30617Б (производитель – ООО «Колтек –ЭКОхим») |
| 7. | Особые условия и требования к сопроводительной документации | Перечень требований к ингибитору коррозии и сопроводительной документации: - Наличие на товаре маркировки либо упаковочного листа с указанием: — страна производителя; — фирма производителя; — наименование поставляемого реагента; — номер партии; — дата производства; — гарантийный срок хранения; — вес брутто, вес нетто. - Поставляемый реагент должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ранее не использованным, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), поставка восстановленных химреагентов не допускается. - Реагент поставляется с комплектом сопроводительной технической документации на русском языке: - Паспорт безопасности химической продукции по ГОСТ 30333-2007. Копия паспорта безопасности химической продукции должна иметь читаемый электронными средствами QR-код, либо подпись и печать уполномоченного органа по регистрации паспортов безопасности (п. 4.2.9 ГОСТ 30333-2007) для проверки его подлинности; - Паспорт качества завода изготовителя. В паспорте качества необходимо указать номер партии, дату производства, гарантийный срок хранения, фактические и нормативные значения показателей качества, методики контроля, по которым проводились определения показателей; - Копия нормативного документа на продукцию (ТУ или СТО). Заказчик вправе запросить у поставщика иные документы. Данная техническая документация в обязательном порядке прилагается к технико-коммерческому предложению на поставку реагента. Сопроводительная техническая документация должна быть заверена от лица поставщика печатью организации и подписью руководителя. - Реагент поставляется в стандартных бочках объемом 200 литров, обеспечивающих целостность при транспортировке, доставке и хранении. Не допускать транспортировку при температурах ниже температуры застывания или температурах, при которых возможны необратимые изменения качества. - Гарантийный срок хранения реагента на момент поставки должен составлять не менее 2/3 от общего гарантийного срока хранения согласно нормативной документации на продукцию завода изготовителя. - Предоставить информацию о потере основных свойств в случае замораживания-размораживания. Указать температуру застывания, а также температурные ограничения по хранению и эксплуатации реагента. - Возможность проведения технического аудита организации поставщика представителями Заказчика в период проведения закупки. - Техническое сопровождение в период применения реагентов с указанием контактов специалистов его осуществляющих. - Предоставить референс-лист о поставках реагента для аналогичных целей на предприятия РФ и стран СНГ. Дополнительные требования: - Отсутствие металлов; - Класс опасности по степени воздействия на организм – не ниже 3 по ГОСТ 12.1.007-76; - Физическое состояние – жидкость, растворимая в воде; - Применение реагента не должно вызывать образования эмульсий в системах газовый конденсат/вода; - Предоставить информацию: плотность при 20°С, температура вспышки °С, температура застывания °С. |
| 8. | Требования к процедуре входного контроля | При поступлении реагента на производственную площадку заказчика, партия поставки проходит обязательную процедуру входного контроля путем проверки: - показателей, заявленных в паспорте качества; - наличия и укомплектованности сопроводительной документации в соответствии с настоящим техническим заданием и с договором поставки; - веса, заявленного в товарной накладной. В случае выявления нарушений вышеуказанных пунктов в объеме выборки из партии, вся партия считается не прошедшей входной контроль. Регент, поступивший без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией (исправления, неразборчивость, отсутствие информации о предприятии-изготовителе и предприятии-поставщике) на входной контроль не допускается. Реагент, не прошедший входной контроль, запрещается к выдаче в производство, в этом случае предъявляется претензия к поставщику специалистом ответственным за поставку реагента. Если поставщик отказывается выполнять свои обязательства и не найдены пути решения проблем, информация передается в правовое управление филиала для проведения претензионно-исковых работ. |
| 9. | Условия допуска новых реагентов (в случае отсутствия опыта применения на технологических установках филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ») | В случае отсутствия опыта применения на объектах филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» закупка новых реагентов – не допускается |
| 10. | Срок предоставления предложений. | В соответствии с запросом. |