Техническое задание

на поставку ингибитора коррозии для химико-технологической
защиты оборудования секций регенерации МДЭА
Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

г. Тюмень

| 1. | Предмет поставки | Поставка ингибитора коррозии для химико-технологической защиты оборудования секций регенерации МДЭА для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Предприятие-заказчик телефон, факс -e-mail - Представитель Заказчика | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |  |  |  |
| 3. | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |  |  |  |
| 4. | Цель и основание выполнения работ | Обеспечение защиты от коррозии технологического оборудования секций регенерации МДЭА установки глубокой переработки мазута (далее – УГПМ) и установки производства элементарной серы (далее – УПЭС). Обеспечение содержания растворенного железа в кислой воде из рефлюксных емкостей колонн регенерации МДЭА: - не более 1 мг/дм3 УГПМ; - не более 2 мг/дм3 УПЭС |  |  |  |
| 5. | Срок поставки | В соответствии с запросом Заказчика |  |  |  |
| 6. | Исходные данные |  |  |  |  |
| 6.1 | Основные параметры процесса, материальное исполнение, дозировочное оборудование, точки ввода ингибитора коррозии секции регенерации МДЭА УПЭС | Точки ввода реагента |  |  |  |
|  |  | 1. В шлемовую линию колонны-десорбера 206С101 2. В линию приема насосов 206Р101/А,В подачи насыщенного раствора МДЭА из сырьевой емкости 206D101 в колонну-десорбер 206C101 |  |  |  |
|  |  | Компонентный состав потоков |  |  |  |
|  |  | Поток | Компонент |  | Содержание, % масс. |
|  |  | Газ десорбции (кислый газ) шлема колонны регенерации 206C101 | H2S |  | 13,83 |
|  |  |  | Н2О |  | 86,06 |
|  |  |  | СН4 |  | 0,004 |
|  |  |  | С2Н6 |  | 0,005 |
|  |  |  | C3H8 |  | 0,012 |
|  |  |  | nC4H10 |  | 0,034 |
|  |  |  | nC5H12 |  | 0,055 |
|  |  | Поток | Показатель |  | Значение |
|  |  | Насыщенный МДЭА с сырьевой емкости 206D101 | Содержание H2S, % масс. |  | не более 2,25 |
|  |  |  | Концентрация МДЭА, % масс. |  | 25÷35 |
|  |  | Материальное исполнение холодильного оборудования и трубопроводов |  |  |  |
|  |  | Позиция трубопроводов, аппаратов |  |  | Материальное исполнение |
|  |  | Подача насыщенного МДЭА от сырьевой емкости 206D101 к колонне 206C101 |  |  | 12X18H10T |
|  |  | Шлем колонны-десорбера 206C101 |  |  | сталь 10X17H13M2T |
|  |  | Оребрённая трубка АВО парогазовой смеси из колонны 206С101 206A102/1,2 |  |  | SA 213 MTP 321 |
|  |  | Параметры технологического процесса |  |  |  |
|  |  | Насыщенный МДЭА с сырьевой емкости 206D101 |  | Расход рабочий, т/ч | 75÷159 |
|  |  |  |  | Т раб., °С | 45÷58 |
|  |  |  |  | Р раб., MПa (изб.) | 0,13÷0,45 |
|  |  | Шлем колонны 206C101 |  | Расход рабочий, т/ч | 23,5 |
|  |  |  |  | Т раб., °С | не более 125 |
|  |  |  |  | Р раб., MПa (изб.) | не более 0,105 |
|  |  | ABO 206A102/1,2 |  | Расход рабочий (1 потока), т/ч | 5,88 |
|  |  |  |  | Т раб. входа, °С | не более 125 |
|  |  |  |  | Т раб. выхода, °С | не более 55 |
|  |  |  |  | Р раб.входа, MПa (изб.) | не более 0,105 |
|  |  | Блок дозирования реагента |  |  |  |
|  |  | - Ёмкость хранения ингибитора коррозии V= 1 м3, Топер.= 28 °С Ропер.= 0,02 МПа Материальное исполнение: 12X18H10T - Дозировочные насосы: 2 шт (один рабочий, один – резервный) Производительность: 0,5-1,9 л/ч Материальное исполнение: Нержавеющая сталь |  |  |  |
| 6.2 | Основные параметры процесса, материальное исполнение, дозировочное оборудование, точки ввода ингибитора коррозии секции регенерации МДЭА УГПМ | Точки ввода реагента |  |  |  |
|  |  | 1. В шлемовую линию колонны регенерации 302С401 2. Перед подачей насыщенного амина в колонну регенерации 302С401 |  |  |  |
|  |  | Компонентный состав потоков |  |  |  |
|  |  | Поток | Компонент |  | Содержание, % масс. |
|  |  | Кислый газ шлема колонны регенерации 302C401 | H2S |  | 32,7 |
|  |  |  | Н2О |  | 66,2 |
|  |  |  | СO2 |  | 0,8 |
|  |  |  | Углеводороды |  | 0,3 |
|  |  | Поток | Показатель |  | Значение |
|  |  | Насыщенный МДЭА в зоне питания колонны регенерации 302С401 | Содержание H2S, % масс. |  | 3,5÷8,6 |
|  |  |  | Концентрация МДЭА, % масс. |  | 35÷45 |
|  |  | Материальное исполнение холодильного оборудования и трубопроводов |  |  |  |
|  |  | Позиция трубопроводов, аппаратов |  |  | Материальное исполнение |
|  |  | Шлем колонны 302C401 |  |  | Сталь 20 |
|  |  | Оребрённая трубка ABO 302A401 |  |  | SA 213 TP 316Ti (10Х17H13M2T) |
|  |  | Параметры технологического процесса |  |  |  |
|  |  | Насыщенный МДЭА в зоне питания колонны регенерации 302С401 |  | Расход рабочий, т/ч | 30÷78 |
|  |  |  |  | Т раб., °С | не более 109 |
|  |  |  |  | Р раб., MПa (изб.) | 0,63 |
|  |  | Шлем колонны 302C401 |  | Расход рабочий, т/ч | 0,7÷5,2 |
|  |  |  |  | Т раб., °С | 95÷130 |
|  |  |  |  | Р раб., MПa (изб.) | не более 0,175 |
|  |  | ABO 302A401 |  | Расход рабочий, т/ч | 0,7÷5,2 |
|  |  |  |  | Т раб. входа, °С | 95÷130 |
|  |  |  |  | Т раб. выхода, °С | не более 65 |
|  |  |  |  | Р раб.входа, MПa (изб.) | не более 0,175 |
|  |  | Блок дозирования реагента на УГПМ: |  |  |  |
|  |  | - Ёмкость хранения ингибитора коррозии V= 1,5 м3, Траб = 20 оС, Рраб = 0,02 МПа Материальное исполнение: 12Х18Н10Т - Дозировочные насосы 4 шт. (два рабочие, два – резервные). От одной пары насосов ингибитор коррозии подается в линию питания насыщенным раствором МДЭА регенератора амина 302C401. От второй пары насосов ингибитор коррозии подается в линию выхода паров кислого газа из регенератора амина 302C401. Производительность: не более 1,0 л/ч Материальное исполнение: Нержавеющая сталь |  |  |  |
| 6.3 | Опыт применения реагентов | В настоящий момент наработан опыт успешного применения ингибитора коррозии марок: - ЕС1017А (производитель – ООО «Компания Nalco») - B9701 (производитель – ООО «Колтек –ЭКОхим») |  |  |  |
| 7. | Особые условия и требования к сопроводительной документации | Перечень требований к ингибитору коррозии и сопроводительной документации: - Наличие на товаре маркировки либо упаковочного листа с указанием: — страна производителя; — фирма производителя; — наименование поставляемого реагента; — номер партии; — дата производства; — гарантийный срок хранения; — вес брутто, вес нетто. - Поставляемый реагент должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ранее не использованным, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), поставка восстановленных химреагентов не допускается. - Реагент поставляется с комплектом сопроводительной технической документации на русском языке: - Паспорт безопасности химической продукции по ГОСТ 30333-2007. Копия паспорта безопасности химической продукции должна иметь читаемый электронными средствами QR-код, либо подпись и печать уполномоченного органа по регистрации паспортов безопасности (п. 4.2.9 ГОСТ 30333-2007) для проверки его подлинности; - Паспорт качества завода изготовителя. В паспорте качества необходимо указать номер партии, дату производства, гарантийный срок хранения, фактические и нормативные значения показателей качества, методики контроля, по которым проводились определения показателей; - Копия нормативного документа на продукцию (ТУ или СТО). Заказчик вправе запросить у поставщика иные документы. Данная техническая документация в обязательном порядке прилагается к технико-коммерческому предложению на поставку реагента. Сопроводительная техническая документация должна быть заверена от лица поставщика печатью организации и подписью руководителя. - Реагент поставляется в стандартных бочках объемом 200 литров, обеспечивающих целостность при транспортировке, доставке и хранении. Не допускать транспортировку при температурах ниже температуры застывания или температурах, при которых возможны необратимые изменения качества. - Гарантийный срок хранения реагента на момент поставки должен составлять не менее 2/3 от общего гарантийного срока хранения согласно нормативной документации на продукцию завода изготовителя. - Предоставить информацию о потере основных свойств в случае замораживания-размораживания. Указать температуру застывания, а также температурные ограничения по хранению и эксплуатации реагента. - Возможность проведения технического аудита организации поставщика представителями Заказчика в период проведения закупки. - Техническое сопровождение в период применения реагентов с указанием контактов специалистов его осуществляющих. - Предоставить референс-лист о поставках реагента для аналогичных целей на предприятия РФ и стран СНГ. Дополнительные требования: - Отсутствие металлов; - Класс опасности по степени воздействия на организм – не ниже 3 по ГОСТ 12.1.007-76; - Физическое состояние – жидкость, растворимая в воде; - Применение реагента не должно вызывать образования эмульсий в системах газовый конденсат/вода и не должно вызывать вспенивания растворов МДЭА; - Предоставить информацию: плотность при 20°С, температура вспышки °С, температура застывания °С. |  |  |  |
| 8. | Требования к процедуре входного контроля | При поступлении реагента на производственную площадку заказчика, партия поставки проходит обязательную процедуру входного контроля путем проверки: - показателей, заявленных в паспорте качества; - наличия и укомплектованности сопроводительной документации в соответствии с настоящим техническим заданием и с договором поставки; - веса, заявленного в товарной накладной. В случае выявления нарушений вышеуказанных пунктов в объеме выборки из партии, вся партия считается не прошедшей входной контроль. Регент, поступивший без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией (исправления, неразборчивость, отсутствие информации о предприятии-изготовителе и предприятии-поставщике) на входной контроль не допускается. Реагент, не прошедший входной контроль, запрещается к выдаче в производство, в этом случае предъявляется претензия к поставщику специалистом ответственным за поставку реагента. Если поставщик отказывается выполнять свои обязательства и не найдены пути решения проблем, информация передается в правовое управление филиала для проведения претензионно-исковых работ. |  |  |  |
| 9. | Условия допуска новых реагентов (в случае отсутствия опыта применения на технологических установках филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ») | В случае отсутствия опыта применения на объектах филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» закупка новых реагентов – не допускается |  |  |  |
| 10. | Срок предоставления предложений | В соответствии с запросом. |  |  |  |