Техническое задание

на поставку комплекса реагентов для защиты оборудования

от коррозии секции вакуумной перегонки мазута и секции замедленного коксования установки глубокой переработки мазута

Филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

г. Тюмень

| 1. | Предмет поставки | Поставка комплекса химических реагентов для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Предприятие-заказчик телефон, факс -e-mail - Представитель Заказчика | Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» |  |  |  |  |
| 3. | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |  |  |  |  |
| 4. | Цель и основание выполнения работ | Обеспечение защиты от коррозии технологического оборудования секции вакуумной перегонки мазута установки глубокой переработки мазута (далее – УГПМ). Обеспечение содержания растворенного железа в кислой воде вакуумного блока УГПМ не более 2 мг/дм3 и содержания водородного показателя в пределах 5,5-8 pH. Содержание нефтепродуктов в кислой воде после насоса 302P011А/В не более 1000 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 5. | Количество | Планируемое потребление в 2023 году: Ингибитор – 370,98 кг; Нейтрализатор – 269,8 кг. Деэмульгатор – 2300 кг. |  |  |  |  |
| 6. | Исходные данные |  |  |  |  |  |
|  | Основные параметры процесса, материальное исполнение, дозировочное оборудование, точки ввода ингибитора коррозии, нейтрализатора секции вакуумной перегонки мазута, деэмульгатора секции замедленного коксования УГПМ. | Точка ввода реагента |  |  |  |  |
|  |  | В шлемовую линию вакуумной колонны 301C001 |  |  |  |  |
|  |  | Компонентный состав потоков |  |  |  |  |
|  |  | Поток |  | Компонент |  | Содержание, % масс. |
|  |  | Газы разложения с верха вакууомной колонны 301С001 |  | Н2О |  | 72,8 |
|  |  |  |  | Н2S |  | 1,0 |
|  |  |  |  | C1, С2, С3, н-С4, н-С5 |  | 10,2 |
|  |  |  |  | Фракция до 360 °С |  | 16,0 |
|  |  | Отстойник продувки 302D005 |  | Н2S |  | 4 |
|  |  |  |  | Углеводороды |  | 96 |
|  |  | Материальное исполнение оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  | Позиция трубопроводов, аппаратов |  |  | Марка стали |  |
|  |  | Шлем колонны 301С001 |  |  | Уг. сталь |  |
|  |  | Отстойник продувки 302D005 |  |  | 09Г2С |  |
|  |  | Параметры технологического оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Шлем колонны 301С001 |  | Расход рабочий, кг/ч |  | 378,5 |
|  |  |  |  | Т раб., °С |  | 66 |
|  |  |  |  | P раб., кПа (изб) |  | -97,9 |
|  |  | Отстойник продувки 302D005 |  | Т раб., °С |  | 66 |
|  |  |  |  | P раб., МПа (изб) |  | 0?035 |
| 7. | Тара | Стандартные бочки объемом 200 л. Тара должна иметь маркировку либо упаковочный лист со следующими данными: - наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; - наименование продукта; - дата изготовления; - номер партии; - масса брутто и нетто; - обозначение стандарта на продукцию. |  |  |  |  |
| 8. | Опыт применения реагентов | В настоящий момент наработан опыт успешного применения реагентов следующих марок: -Ингибитор корозии Геркулес 30617 А (производитель ООО «Колтек-ЭКОхим») -Нейтрализатор Геркулес 54505 А (производитель ООО «Колтек-ЭКОхим») -Деэмульгатор Геркулес 1017 (производитель ООО «Колтек-ЭКОхим») |  |  |  |  |
| 9. | Срок хранения | Гарантийный срок хранения химреагента должен составлять не менее 1 года. Дата изготовления химреагента не должна превышать 6 месяцев на дату поставки. |  |  |  |  |
| 10. | Условия допуска новых реагентов ( в случае отсутствия опыта применения на технологических установках филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ») | В случае отсутствия опыта применения на объектах филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» закупка новых реагентов не допускается. |  |  |  |  |
| 11. | Особые условия и требования к сопроводительной документации | - Поставляемый реагент обязательно должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ранее не использованным, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), поставка восстановленных химреагентов не допускается. - Использование существующего оборудования реагентного хозяйства по приему, приготовлению рабочих растворов и их дозированию (характеристика представлена в приложении 5). Поставка химреагентов сопровождается комплектом сопроводительной технической документации на русском языке: - паспорт безопасности по ГОСТ 30333. Копия паспорта должна иметь читаемый электронными средствами QR-код, либо подпись и печать уполномоченного органа по регистрации паспортов безопасности (п. 4.2.9 указанного ГОСТ) для проверки его подлинности; - паспорт качества, с указанием наименований показателей с единицами измерения, методов испытаний, норм по НД, фактических данных, даты изготовления химреагента; - копия нормативного документа на продукцию (ТУ или СТО). Заказчик вправе запросить у поставщика иные документы. Данная техническая документация в обязательном порядке прилагается к технико-коммерческому предложению на поставку реагента. Сопроводительная техническая документация должна быть заверена от лица поставщика печатью организации и подписью руководителя. - Возможность проведения технического аудита организации поставщика представителями Заказчика в период проведения закупки. - Техническое сопровождение в период применения реагентов с указанием контактов специалистов его осуществляющих. - Информация об опыте промышленного применения реагента на аналогичных предприятиях РФ и стран СНГ с предоставлением референс-листа. |  |  |  |  |
| 12. | Требования к процедуре входного контроля |  | При поступлении химреагентов на склад заказчика, партия поставки проходит обязательную процедуру входного контроля путем проверки: - наличия и укомплектованности сопроводительной документации в соответствии с настоящим техническим заданием и договором поставки; - внешнего осмотра, на предмет нарушения целостности тары и тд; - веса и количества, заявленных в товарной накладной; - показателей, заявленных в паспорте качества. Перечень определяемых показателей из паспорта качества может быть скорректирован инженерно-техническим персоналом. В случае выявления нарушений вышеуказанных пунктов в объеме выборки из партии, вся партия считается не прошедшей входной контроль. (Отбор объединенной пробы по ГОСТ 2517-2012). Химреагенты, поступившие без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией (исправления, неразборчивость, отсутствие информации о предприятии-изготовителе и предприятии-поставщике) на входной контроль не допускаются. Химреагенты не прошедшие входной контроль, запрещаются к выдаче в производство, в этом случае предъявляется претензия к поставщику специалистом ответственным за поставку химреагентов. Если поставщик отказывается выполнять свои обязательства и не найдены пути решения проблем, информация передается в правовое управление филиала для проведения претензионно-исковых работ. При положительных результатах входного контроля, химреагенты принимаются с составлением акта входного контроля. |  |  |  |
| 13. | Срок предоставления предложений |  | В соответствии с запросом Заказчика. |  |  |  |