Техническое задание

на выполнение работ по модернизации существующей системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре (СОУЭ) в здании ремонтно-восстановительного управления (РВУ)

филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ».

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ»: ОГРН 1147746086971, ИНН 7705551779; Адрес: 115035, г. Москва, вн. тер. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д.12, этаж/офис 2/16; |
|  |  | Почтовый адрес: 625047, обл. Тюменская, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20; |
| 2. | Основание для выполнения работ | 2.1 Настоящее Техническое задание; 2.2 Проектная документация; 2.3 Рабочая документация;. |
| 3. | Наименование объекта работ | 3.1 Система АПС и СОУЭ в здании АБК РВУ (стр.17). |
| 4. | Характеристика объекта работ | 4.1 Административное здание (3-х этаж. Здание РВУ стр. 17) |
| 5. | Период выполнения работ | 5.1. В соответствии с графиком производства работ |
| 6. | Проектирование | 6.1 Согласно ТЗ на проектирование «Система автоматической пожарной сигнализации здания РВУ территории сервисной базы филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| 7. | Монтаж | - Подготовительный работ Организация Подрядчиком места хранения материалов и городка для персонала, с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика 2. Основной этап 7.2.1 Завоз МТР к месту производства работ; 7.2.2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с РД (Модернизация существующей системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре (СОУЭ) в здании ремонтно-восстановительном управлении (РВУ); 7.2.3 Подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов; 7.2.4 Формирование исполнительно – технической документации, в соответствии с требованиями РД (Модернизация существующей системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре (СОУЭ) в здании ремонтно-восстановительном управлении (РВУ); 7.2.5 Сдача исполнительной документации заказчику; 7.2.6 Сдача не использованных ТМЦ в службу складирования; 7.2.7 Вывоз строительных и бытовых отходов, возникших в ходе производства работ.; |
| 8. | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 8.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. 8.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучение по охране труда, обучение по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами. 8.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. 8.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 8.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение стропальщика; - удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение об обучении по пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - протокол аттестации по ПБ на ответственных лиц в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.08.2023 г. №285 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»: - А1 – Общие требования промышленной безопасности; - Б.1.11 – Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ. - Б.9.3 – Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения. |
| 9. | Требования в области охраны окружающей среды | 9.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации. 9.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 10. | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | 10.1 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. 10.2 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. 10.3 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 11. | Гарантийные обязательства Подрядчика | 11.1 Гарантийный срок 2 года. 11.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания последнего из Актов выполненных строительно-монтажных работ. 11.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 12. | Особые условия | 12.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов; 12.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты; 12.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование; 12.4 Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно; 12.5 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке; 12.6 Провести проверку работников на знание процесса выполнения огневых работ, ремонтных работ, работ на высоте, инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика. |
| 13. | Дополнительные требования | 13.1 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 13.2 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет. 13.3 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. 13.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ. 13.5 Наличие лицензии МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| 17. | Нормативно-техническая документация | Работы предусмотренные настоящим ТЗ должны выполняться в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, содержащимися в нормативной документации, включая, но не ограничиваясь: 17.1 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 17.2 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 17.3 Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 17.4 Постановление Правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 17.5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 17.6 Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001». 17.7 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002». 17.8 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». 17.9 «СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства СНиП 12-01-2004». 17.10 «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87». 17.11 «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85». 17.12 «СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85». 17.13 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». 17.14 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». 17.15 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». 17.16 «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 17.17 Приказ МЧС России от 31.08.2020 № 628 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 17.18 «ГОСТ Р 50680-94. Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний». 17.19 Приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» 17.20 «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание» (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979). 17.21 Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 17.22 «ГОСТ Р 51872-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения». 17.23 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 17.24 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2022 г. №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». 17.25 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 17.26 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 17.27 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 17.28 Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». 17.29 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». |