# техническое задание

на выполнение работ по проточке, с целью последующего демонтажа, гильз цилиндров

1-й, 2-й ступеней поршневого компрессора 208-30К-002В, КУПВБ

2-го цилиндра, 2-й ступени компрессорного агрегата 205С-201В УПВ, ТЦКП №2.

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. Тюмени, город Тюмень, Тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
|  | Подрядчик | Определяется конкурсной комиссией |
|  | Наименование объекта | Поршневой компрессор Howden Thomassen С-35.2 поз. 208-30К-002В Поршневой компрессор SIAD 2HPX4, поз. 205С-201В |
|  | Характеристика объекта | Производственная площадка опасного производственного объекта «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Сроки выполнения работ | Март – апрель 2026г. Точные даты начала выполнения работ будут сообщены дополнительно. Срок выполнения работ - 3 календарных дня, режим работы с 8:00 до 20:00 (либо круглосуточно - определяется Исполнителем), включая праздничные и выходные дни. |
|  | Исходные данные для выполнения работ | - графики производства работ; - настоящее техническое задание; - документация производителя оборудования из наличия у Заказчика |
|  | Подготовительные мероприятия | - за месяц до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком график проведения работ по настоящему техническому заданию; - обеспечить приезд специалистов, прохождение инструктажей по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и получение пропусков завершить не позднее чем за один рабочий день до начала работ по графику; - заблаговременно предоставить список планируемого к использованию, ввозу и вывозу оборудования и инструмента согласовать с Заказчиком в период подготовки к выполнению работ; - заблаговременно до проведения ремонтных работ, но не позднее чем за 4 недели до их начала, Подрядчик должен провести осмотр места проведения работ с целью должной подготовки к ремонту, в случае наличия каких – либо пожеланий уведомить Заказчика официальным письмом для их рассмотрения. |
|  | Состав работ | Выполнить механическую проточку и последующий демонтаж гильз цилиндра: - 1-й ступени (диаметр 720 мм), 2-й ступени (диаметр 485 мм.) поршневого компрессора Howden Thomassen С-35.2, поз. 208-30К-002В, КУПВБ, ТЦКП №2; - 2-го цилиндра, 2-й ступени поршневого компрессора SIAD 2HPX4, поз. 205С-201В, УПВ, ТЦКП № 2. При демонтаже не допускается повреждение тела цилиндра и других элементов компрессора, за исключением непосредственно обрабатываемых и демонтируемых элементов гильз цилиндров. |
|  | Требования к инструменту и материалам для выполнения работ: | - при выполнении работ Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, необходимыми для выполнения работ; - всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и разрешения для применения в РФ (при наличии данных требований). Ручной инструмент должен иметь искробезопасное исполнение. |
|  | Требования к персоналу подрядчика: | - наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава (обучение по профессии, аттестация по охране труда, электробезопасности, промбезопасности, ПТМ, ГПМ). - предоставить все необходимое документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутриобъектового режимов; - у всего персонала Подрядчика должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ; |
|  | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности: | Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. |
|  |  | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: |
|  |  | удостоверения по профессии; |
|  |  | удостоверения о проверки знаний требований охраны труда; |
|  |  | удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; |
|  |  | удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; |
|  |  | удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России № 806 от 18.11.2021г.; |
|  |  | протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: «Общие требования промышленной безопасности» - «А1» «Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11» |
|  |  | Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки). |
|  |  | Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. |
|  |  | Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
|  | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | - режим работы предприятия, круглосуточный. - предусмотреть выполнение работ с 8:00 до 20:00 (не менее), либо круглосуточно в 2 смены (определяется Исполнителем); - при необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни; - в случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком оперативно мобилизовать необходимые ресурсы. |
|  | Гарантийные обязательства Подрядчика | - за некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет ответственность согласно условиям договора |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ Подрядчиком | - в соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ; - акт передачи оборудования в ремонт; - акт передачи оборудования из ремонта; - акт выполненных работ; - отчет о проделанной работе. |
| - 2 | Дополнительные требования | - Подрядчик своими силами и за счёт собственных средств обеспечивает свой персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований Заказчика, питанием, местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно; - специально отведённые места для переодевания и душевые Заказчиком не предоставляются, явка персонала Подрядчика на место проведение работ осуществляется в спец. одежде и с комплектом СИЗ; - опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам, референс-лист; - предоставление информации и подтверждающих документов в соответствии с требованиями конкурсных процедур. |
| - 2 | Требования к порядку формирования стоимости | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость выполнения работ, время в пути не оплачивается. |