Техническое задание

на оказание комплексной услуги по выгрузке и последующей загрузке 
каталитической системы реакторов R301 A/B/С установки производства элементарной серы филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

г. Тюмень

| 1. Реквизиты Заказчика |  |
| --- | --- |
| Предприятие-заказчик (телефон, факс) | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 |
| 1.2. Место расположения объекта | 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 |
| 1.3. Наименование объекта | Установка производства элементарной серы (далее – УПЭС) |
| 1.4. Сроки проведения работ по выгрузке и последующей загрузке каталитической системы | Согласно графика остановочного ремонта 2026 г. |
| 1.5 Контактное лицо |  |
| 2. Исходные данные заказчика |  |
| 2.1. Основание для выполнения | Замена каталитической системы реакторов R301A/B/С УПЭС в связи с истечением срока службы катализатора. |
| 2.2. Описание объекта | Назначение УПЭС - получение элементарной серы методом Клауса, за счет утилизации кислых газов со смежных установок предприятия. |
| 2.3. Перечень необходимых работ | Работы по выгрузке каталитической системы: - Выгрузка основного катализатора и опорного слоя будет производиться из реакторов - R301 A/B/C - Выгрузка катализаторов из реакторов R301A/B будет осуществляться без рассева по размерам и разделения по маркам. - Выгрузка катализатора и керамических шаров из реактора R301/С предусматривает их разделение. После выгрузки реактора R301/C необходимо провести рассев катализатора и керамических шаров, обеспечивающий их четкое разделение по размерам с последующим их затариванием. Размеры отражены на диаграмме существующей загрузки (приложение 1). - После выгрузки реакторов R301 A/B/C осуществить их зачистку от катализаторной пыли и провести подготовку оборудования к загрузке свежего катализатора. - Ориентировочный объем/вес выгруженного катализатора составит: - Реакторы R301A/B – 45 м3/32,5тонны - Реактор R301/C – 5,0 м3/7,0 тонн (включая 1,7 м3/2,2 тонны керамических шаров на отсев) Диаграмма существующей загрузки приведена в приложении 1 к настоящему техническому заданию. Важно: Катализатор в реакторе R301/C – пирофорен. При контакте с кислородом воздуха возможен его нагрев. Выгрузка катализатора из реактора R301/C должна осуществляться в соответствие требованию пунктов 359-371 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" утвержденных приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 533 от 15.12.2020г. Работы по загрузке каталитической системы: - Рукавная загрузка опорного слоя и катализаторов в реакторы R301 A/B/C в соответствии предварительной диаграммой планируемой загрузки (приложение 2) - По окончании работ предоставить отчет о выгрузке - загрузке каталитической системы с указанием полученного количества выгруженных катализаторов и диаграммы новой загрузки. Ориентировочный общий объем и вес планируемого к загрузке катализатора и опорных слоев составит: - в реакторы R301A/B – 37,5 м3/ 26 тонн - в реактор R301/C – 19,2 м3/30,2 тонны |
| 2.4 Обеспечение тарой для выгруженного катализатора | При выгрузке катализаторов и опорных слоев из реакторов, наличие тары под выгрузку обеспечивает Заказчик. |
| 2.5 Обеспечение инструментом и специализированной техникой | 1. Краны и вилочный погрузчик обеспечивает заказчик. 2. Оборудования для выгрузки/загрузки, зачистки и просеиванию обеспечивает подрядчик. |
| 3. Требования к содержанию технического предложения |  |
| 3.1. Состав технического предложения | В Технической части ТКП представить: - Предоставление референц-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы). - Информацию о составе и квалификации персонала; - Сведения об оборудовании, используемом при выполнении работ; - Информацию о требуемой помощи со стороны Заказчика. |
| 3.2. Особые условия | - Выполнение всех работ в минимальный срок. - Проведение работ дневное время. - Срок мобилизации до объекта Заказчика – 1 календарная неделя. - Информацию о точном сроке проведения работ по перегрузке катализатора определяет Заказчик. |
| 3.3 Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 1. Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. 2. Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: - удостоверения по профессии; - удостоверения о проверки знаний требований охраны труда; - удостоверения стропальщика; - удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России № 806 от 18.11.2021г.; - протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: «Общие требования промышленной безопасности» - «А1» «Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11» «Работы с применением подъемных сооружений Б 9.3» 3. Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки). 4. Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. 5. Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
| 3.4 Требования к количеству персонала Подрядчика | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика и установленных сроков проведения работ. |
| 3.5. Дополнительные требования к Исполнителю | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость |
| 4.Приложения |  |
| Приложение 1 – Диаграмма существующей загрузки реакторов R301A/B/C Приложение 2 – Предварительная диаграмма планируемой загрузки R301A/B/C |  |

Приложение 1 - Диаграмма существующей загрузки реакторов R301A/B/C

Приложение 2 – Предварительная диаграмма планируемой загрузки R301A/B/C