# техническое задание

На выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене и вулканизации конвейерной ленты 1100 ER400/3/4/2 Din 22102 ленточного конвейера ВС-07 поз.300-013 (Р02312) участка отгрузки сыпучих нефтепродуктов Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ».

г.Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик - Юридический адрес - почтовый адрес - телефон, факс - e-mail - Генеральный директор | 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место расположения объекта | 2.1 Промышленная площадка филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» Место осуществления деятельности: филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о город Тюмень, г.Тюмень, тер автодороги тракт Старый Тобольский км 6-ой,д.20 |
|  | Основание для выполнения | 3.1 Дефектная ведомость. |
|  | Наименование объекта | 4.1 Участок отгрузки сыпучих нефтепродуктов. |
|  | Краткая характеристика объекта | 5.1 Ленточный конвейер ВС-07 (закрытого типа). Расположен на участке отгрузки кокса. Поз.300-013 Длина между осями барабанов- 5000мм. Мощность конвейера-18,5 Kw Производительность 350Т/Ч Тип конвейерной ленты-1100 ER400/3 4/2 Y DIN 22 102. Скорость ленты-1,8 м/с Ширина ленты 1000мм. фактическая длина ленты-15000мм |
|  | Срок проведения работ* | 6.1 апрель 2026 - май 2026 года *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 20 дней до срока начала выполнения работ. |
|  | Мощность производства | 7.1 Суточная производительность по коксу – 1196 т. |
|  | Цель работы | 8.1 Стыковка конвейерной ленты методом горячей вулканизации. С применение одного стыка. |
|  | Состав Технического предложения | 9.1 В Технической части ТКП предоставить: - - Референс-лист (информацию по организации и проведению данного вида работ). - - Информацию о составе и квалификации персонала, обучение персонала на проведение таких работ. - - Сведения об оборудовании, используемом при выполнении работ, средства индивидуальной защиты и спасения. - - Информацию о требуемой помощи со стороны Заказчика. - - Предоставление графика с минимальным сроком выполнения работ. |
|  | Особые условия | 10.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов. 10.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты. 10.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. 10.4 Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. 10.5 Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ на высоте, правила и навыки владения инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика; 10.6 Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ, необходимых для проведения работ в соответствии с тех. картой в полном объеме и не вошедшие в технико- коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя. |
|  | Дополнительные требования | 11.1 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет. 11.2 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. 11.3 Наличие оборудования необходимого для выполнения всего объема работ в соответствии с утвержденным графиком и периодом выполнения работ: - наличие электростанции для подключения. -приспособления и оснастка необходимая для замены конвейерной ленты. 11.4 Подрядчик должен выполнить все работы, относящие к демонтажу-монтажу резинотканевых конвейерных лент. 11.5 Официальный язык общения – русский. 11.6 Подрядная организация должна иметь опыт работы по вулканизации и замене резиновых лент на конвейерах. 11.7 Подрядная организация осуществляет пуско-наладочные работы после проведения ремонтных работ. |
|  | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 12.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. 12.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки). 12.3. Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. 12.4. Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 12.5. Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: - удостоверения по профессии; - удостоверения о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверения стропальщика; - удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверения о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - Общие требования промышленной безопасности - А1. - Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлеием), газоопасные работы – области Б1.11; |
|  | Требования к ремонтному персоналу | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика проведения работ. |
|  | Объем выполняемых работ | Фактическая длина ленты 15000мм. Ширина ленты составляет 1000мм. согласно дефектным ведомостям по вулканизации резинотросовой ленты 14.1 Предварительный этап (до предоставления технико-коммерческого предложения по вулканизации и замене конвейерной ленты на ленточных конвейерах ВС-07. - Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования, инвентаря, временных точек подключения к электрооборудованию заказчика. Определение места хранения материалов для выполнения объема работ; 14.2 Подготовительный этап 14.2.1 Изучение технической документации: - генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»; - схемы площадок с расположением оборудования; - составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ; 14.2.2 Разработка и согласование с заказчиком, перед началом работ проекта производства работ (ППР) «На выполнение ремонтно-восстановительных работ по вулканизации и замене конвейерной ленты ленточных конвейеров ВС-07. 14.2.3 Осуществление закупа МТР, необходимых для выполнения работ по замене конвейерной ленты; 14.2.4 Организация места хранения оборудования и инструмента согласно требований противопожарного режима на взрывопожароопасном предприятии. Организация вагон городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами; 14.3 Основной этап 14.3.1 Выполнение работ по замене конвейерной ленты: - Ввоз оборудования и материалов в объеме необходимом для выполнения работ на ремонтируемом участке. - перед началом работ организовать подключение переносного электрического оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, к электрическим сетям Заказчика по ранее согласованной схеме подключения. -демонтаж защитных кожухов ленточного конвейера ВС-07; -ослабление конвейерной ленты. -замена конвейерной ленты; -демонтаж секций с роликами; -устройство монтажного стола - разделка концов -подготовка концов ленты к стыковке. -установка вулканизационного пресса -вулканизация стыков -проведение контроля качества соединений в 100% объеме -монтаж секций с роликами -монтаж кожухов -монтаж защитных экранов натяжного барабана. -на каждый этап выполненных работ составляется акт освидетельствования скрытых работ и предъявляется заказчику для подтверждения объемов работ. 4 Контрольный этап 4.1 Приемка выполненных работ. - Контроль качества вулканизирующих слоёв конвейерной ленты ВС-07 -Пусконаладочные работы. - подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов; 11.5 Заключительный этап - Предоставление актов выполненных работ; - Предоставление отсчётов о проделанной работе. |
|  | Результаты работы | 1. Отсутствие замечаний после проведения осмотра Заказчиком. 2. Проверка работоспособности ленточных конвейеров на холостом ходу и под нагрузкой. |
|  | Требования к материалам | 1 Резинотканевую конвейерную ленту предоставляет Заказчик; 2 Клеевые составы необходимые для склеивания конвейерной ленты предоставляет исполнитель работ. 3 Вулканизационный пресс необходим взрывозащищённого типа. |
|  | Требования в области охраны окружающей среды | 1. Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика, и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации. 2. Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
|  | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | 1. Режим работы предприятия, С 8.00-20.00 в светлое время суток. 2. Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. 3. Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. 4. В случае выявления дополнительных объемов и/или отставания от графика выполнения работ по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
|  | Формы отчетности | 1. Отчет о проделанной работе с приложенными фотографиями 2. Акт готовности оборудования. 3. Акт выполненных работ. |
| 19 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 19.1. Гарантийный срок на выполненные работы 1100 ER400/3 4/2 Y DIN 22 102 методом горячей вулканизации одного стыка ленточного конвейера ВС-02 - 2 года. 19.2. Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача отчёта о выполненной работе. 19.3. За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 20 | Нормативно-техническая документация | 20.1. Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 20.2. Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». 20.3. №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 20.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 20.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 20.6. ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств». 20.7. ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. 20.8. Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
| 21 | Контактные лица |  |