# техническое задание

На выполнение работ по ремонту компрессора 208-30-К-001 в объеме капитального ремонта.

| 1 | Предприятие-Заказчик | 1.1 | «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. Тюмени, город Тюмень, Тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основание для выполнения | 2.1 | Дефектная ведомость |
|  |  | 2.2 | График предупредительно-плановых ремонтов насосно-компрессорного оборудования на 2026 год. |
| 3 | Подрядчик | 3.1 | Определяется конкурсной комиссией. |
| 4 | Наименование объекта и место расположения | 4.1 | «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов |
| 5 | Краткая характеристика объекта | 5.1 | Компрессор центробежный Hitachi BSH 458, поз.208-30-К-001, КУПВБ, ТЦКП № 2 |
| 6 | Сроки выполнения работ | 6.1 | 04.2026г. |
| 7 | Цель работы | 7.1 | Выполнение работ по ремонту компрессора в объеме капитального ремонта. Восстановление работоспособности оборудования, с заменой неисправных узлов на новые, с целью восстановления технических и эксплуатационных показателей, обеспечивающих дальнейшее бесперебойное и безаварийное функционирование оборудования в соответствии с требованиями завода изготовителя. |
| 8 | Подготовительные мероприятия и порядок проведения работ | 8.1 | До проведения ремонтных работ Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на оборудование, осмотреть спец. оснастку, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме. |
|  |  | 8.2 | Работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  |  | 8.3 | Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к проведению работ: |
|  |  | - | Обесточить электродвигатель путем разборки электрической схемы |
|  |  | - | Продувка компрессора инертным газом, охлаждение до температуры не выше 45°С. |
|  |  | - | Отключение компрессора от технологических трубопроводов межфланцевыми заглушками). |
|  |  | 8.4 | Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | 8.5 | Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутреннего режимов. |
|  |  | 8.6 | Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объекте оборудования и инструмента. |
|  |  | 8.7 | При выполнении работ Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. |
|  |  | 8.8 | Наличие у Исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации данных видов работ. |
|  |  | 8.9 | Исполнитель своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. |
|  |  | 8.10 | Исполнитель за свой счет обеспечивает персонал спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». |
|  |  | 8.11 | Ошибки, недостатки, замечания выявленные Заказчиком в процессе выполнения Подрядчиком ремонтных работ, должны устраняться силами подрядчика без дополнительного финансирования |
|  |  | 8.12 | Работы должны быть выполнены с учетом требований СНиП, РД, ГОСТ, инструкций, разрешенных законодательством. Строго соблюдать технологии при выполнении работ. |
|  |  | 8.13 | Передача материалов Заказчика Исполнителю оформляется на основании Заявки на получение Материалов для проведения работ, и оформляется актом приёма-передачи. |
|  |  | 8.14 | Право собственности на Материалы остается за Заказчиком. Исполнитель несет полную ответственность за сохранность переданных Материалов до момента сдачи результата Работ по Договору подряда. Не использованные Исполнителем Материалы, предоставленные Заказчиком для проведения Работ, возвращаются Исполнителем Заказчику по Акту о возврате Материалов, полученных для проведения работ на склад Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Работ. |
|  |  | 8.15 | Демонтированные детали подлежат визуально-измерительному контролю. При выявлении недопустимых дефектов, или отклонения геометрических размеров от первоначального значения произвести замену изношенных деталей. |
|  |  | 8.16 | В случае целостности, и положительного заключения визуально-измерительного контроля, ранее демонтированные детали вовлекаются в сборку компрессора, по согласованию с Заказчиком. |
| 9 | Состав работ | 9.1 | Проведение подготовительных мероприятий по подготовке оборудования к проведению работ – Заказчик; |
|  |  | 9.2 | Демонтаж/монтаж защитного кожуха муфты компрессора, электродвигателя - Исполнитель; |
|  |  | 9.3 | Демонтаж/монтаж трубопроводов маслосистемы компрессора - Исполнитель; |
|  |  | 9.4 | Проверка расцентровки после эксплуатации, осевого сдвига ротора компрессора; центровка валов после ремонта - Исполнитель; |
|  |  | 9.5 | Демонтаж/монтаж соединительных муфт компрессора, электродвигателя - Исполнитель; |
|  |  | 9.6 | Демонтаж/монтаж подшипников компрессора - Исполнитель; |
|  |  | 9.7 | Разборка/сборка корпуса компрессора - Исполнитель |
|  |  | 9.8 | Демонтаж/монтаж СПЧ - Исполнитель; |
|  |  | 9.9 | Демонтаж/монтаж ротора - Исполнитель; |
|  |  | 9.10 | Демонтаж/монтаж лабиринтных уплотнений - Исполнитель; |
|  |  | 9.11 | Очистка от загрязнений деталей компрессора - Исполнитель; |
|  |  | 9.12 | ВИК, цветная дефектоскопия всех узлов и деталей компрессора – Исполнитель совместно с Заказчиком; |
|  |  | 9.13 | Измерения зазоров, усадки подшипников, регулировка осевого зазора - Исполнитель; |
|  |  | 9.14 | Проверка затяжки всех резьбовых соединений с заданным моментом - Исполнитель; |
|  |  | 9.15 | Очистка от загрязнений внутренней поверхности маслосистемы компрессора - Исполнитель; |
|  |  | 9.16 | Демонтаж/монтаж приборов КИПиА, настройка датчиков осевого смещения после монтажа - Заказчик; |
|  |  | 9.17 | Уборка прилегающий территории от загрязнения образовавшегося в результате проведения работ – Исполнитель. |
|  |  | 9.18 | При выявлении дополнительных объемов работ подрядчик совместно с заказчиком оформляет акт. На основании акта заключается Дополнительное соглашение по зафиксированным в договоре расценкам. |
|  |  | 9.19 | Техническая поддержка на период подготовки. |
| 10 | Состав технического предложения | 10.1 | График выполнения работ. |
|  |  | 10.2 | Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы). |
|  |  | 10.3 | Информацию о составе и квалификации персонала согласно данного технического задания. |
|  |  | 10.4 | Сведения об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования). |
| 11 | Требования к количеству персонала Подрядчика | 11.1 | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика и установленных сроков проведения работ. |
| 12 | Климатическое условия | 12.1 | Работы в закрытом отапливаемом помещении. |
| 13 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 13.1 | Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. |
|  |  | 13.2 | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: |
|  |  | - | удостоверения по профессии; |
|  |  | - | удостоверения о проверки знаний требований охраны труда; |
|  |  | - | Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" |
|  |  | - | протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: «Общие требования промышленной безопасности» - «А1» «Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11» |
|  |  | 13.3 | Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки). |
|  |  | 13.4 | Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. |
|  |  | 13.5 | Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
| 14 | Требования в области охраны окружающей среды | 14.1 | Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации. |
|  |  | 14.2 | Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
| 15 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы |  | Режим работы предприятия, круглосуточный. |
|  |  |  | Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. |
|  |  |  | При необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни. |
|  |  |  | В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 16 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 16.1 | Подрядчик обеспечивает гарантированное качество выполнения работ, наработку и параметры работы компрессора «Hitachi BSH 458» в соответствии с нормативно - технической документацией, требованиями завода-изготовителя. |
|  |  | 16.2 | Гарантийный срок работы после ремонта (при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации) в течение 6 календарных месяцев, либо 4300 моточасов (что наступит раньше) с момента ввода в эксплуатацию с сохранением основных параметров, но не более 12 календарных месяцев с момента передачи оборудования из ремонта. |
|  |  | 16.3 | При отклонении характеристик от паспортных значений компрессора Заказчик вправе квалифицировать, что услуга по ремонту компрессора проведена не надлежащим образом. |
|  |  | 16.4 | Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания Акта приемки выполненных работ. |
|  |  | 16.5 | За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность. В случае нанесения ущерба при выполнении работ компенсация осуществляется за счет Подрядчика. |
| 17 | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | 17.1 | В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |
|  |  | 17.2 | Результаты работы в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах. |
|  |  | 17.3 | Акты выполненных работ. |
| 18 | Требования к материалам, оборудования, инструментов для выполнения работ | 18.1 | Оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и должны быть разрешены для применения в РФ. Ручной инструмент должен иметь искробезопасное (взрывозащищенное) исполнение. |
| 19 | Дополнительные требования | 19.1 | Официальный язык общения – русский; |
| 20 | Требования к порядку формирования стоимости | 20.1 | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость |
| 21 | Приложение | 21.1 | Сборочный чертеж компрессорного агрегата |
|  |  | 21.2 | Дополнительные данные, необходимые для разработки документации на проведение работ (проекта производства работ) запрашиваются Исполнителем отдельным письмом в адрес Заказчика. |