Организация: ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ»

Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер.

Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20                                                                                                                          Код формы ОС-ТНПЗ-19

| Согласовано (технические специалисты по направлениям): |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Дефектная ведомость по ремонту производственного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от «08» июля 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Наименование объекта: |  |  |  |  | Печь коробчатая трубчатая (C26) типа АП-КСГ-32 (зав.№158) (АТ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Инвентарный номер: |  |  |  |  | Р02528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Год выпуска (постройки): |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Причина выхода из строя: |  |  |  |  | Воздействие окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Описание дефектов и планируемых работ, и материалов, и оборудования, требуемых для восстановительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявленные дефекты |  |  |  |  | Кол-во |  | Необходимые материалы и оборудование для восстановительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование планируемых работ по устранению дефектов | Ед. изм. |  |  | материалы |  |  |  |  |  | оборудование |  |  |  |  |  | наименование |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | ед. изм. | к-во |  | Наимено-вание |  | ед. изм. |  | к-во |  | подразделения |  | Ответственного лица |  |  |  |  |
| Нарушение антикоррозионного покрытия дымовой трубы. |  |  | Монтаж/демонтаж защитного укрытия вокруг необрабатываемых участков с целью исключения разлета ЛКМ | м2 | 150 |  | Плотный укрывной материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарушение антикоррозионного покрытия дымохода печи. |  |  | Подготовка поверхности дымохода печи к нанесению АКЗ механическим способом до степени St3 по ISO 8501-1:2007, с применением промышленного альпинизма отметка от 26 до +45м | м2 | 140 |  | Ручной или механизированный инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарушение антикоррозионного покрытия дымохода печи. |  |  | Антикоррозионная защита дымохода печи обслуживания, с нанесением сигнальных полос. С применением промышленного альпинизма отметка от 26 до +45м | м2 | 140 |  | Термостойкая эмаль с эксплуатационными свойствами применения в макроклиматических районах ХЛ1, УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Узлы, агрегаты, комплектующие, подлежащие ремонту со снятием с основного объекта и передачей в специализированную ремонтную организацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЦПН №1 АТ-2 | Стрелков М.И. |
|  |  | 7. Узлы, агрегаты, комплектующие, подлежащие ремонту со снятием с основного объекта и передачей в специализированное ремонтное обслуживающее подразделение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Узлы, агрегаты, комплектующие, подлежащие замене на данном основном объекте, но пригодные для дальнейшего использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СДАТЬ НА СКЛАД И ОСТАВИТЬ В ЗАПАСЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Узлы,агрегаты,комплектующие не пригодные для дальнейшего использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. наличие деталей, изготовленных из цветных металлов______________________________________________________________________________________________________ Х 10.Необходимость передачи в ремонтное подразделение (ответственным за предстоящий ремонт, в случае перемещения объекта): ДА НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материально ответственное лицо (в чьем подотчете находится объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ___________________ /. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Особые отметки:

Дата актуальности выявленного дефекта: «___» ________ 202_ г.

| Исполнитель/ответственный составление дефектной ведомости: |  |  |  |  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |
| Руководитель структурного подразделения, утверждающий дефектную ведомость: |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |