Техническое задание

На выполнение ремонтно-восстановительных работ по нанесению антикоррозионного покрытия на дымовую трубу печи П-1 ЭЛОУ АТ-2 ТЦПН №1

филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  |  | Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
| 2 | Основание для выполнения работ | 2.1 Дефектные ведомости по восстановлению АКЗ; |
|  |  | 2.2 Локально-сметные расчеты; |
| 3 | Подрядчик | 3.1 Определяется конкурсной комиссией |
| 4 | Наименование объекта | # 4.1 Коробчатая трубчатая печь П-1, # - Рабочая среда нагрева отбензиненой нефти/водяной пар # - Температура на выходе из печи Т=300°С # - Длина дымовой печи П1 = 18 415 мм # - Диаметр дымовой печи П1 = 2216 мм # 4.2 Общий чертёж в приложении №1 |
| 5 | Характеристика объекта | 5.1 Производственные площадки опасных производственных объектов. Технологический цех переработки нефти №1 установка ЭЛОУ АТ-2, |
| 6 | Период выполнения работ | 6.1 Апрель - Май 2026 г. |
| 7 | Объем выполняемых работ | 7. Общая площадь нанесения антикоррозионного покрытия S=140 м2. согласно дефектной ведомости по нанесению АКЗ. |
|  |  | 7.1 Предварительный этап (до предоставления технико-коммерческого предложения по нанесению АКЗ на дымовую трубу ЭЛОУ АТ-2.) |
|  |  | - Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования, инвентаря, точек подключения к электрическим сетям, места хранения материалов и т.д. для выполнения объема работ; |
|  |  | 7.2 Подготовительный этап |
|  |  | 7.2.1 Изучение технической документации: |
|  |  | - генплан филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»; |
|  |  | - схемы площадок с расположением оборудования; |
|  |  | - составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ; |
|  |  | 7.2.2 Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ проекта производства работ (ППР) «На выполнение работ нанесению антикоррозионного покрытия на дымовую трубу печи П-1»; |
|  |  | 7.2.3 Осуществление закупа МТР, необходимых для выполнения работ по нанесению антикоррозионного покрытия согласно дефектной ведомости, согласованных с заказчиком; |
|  |  | 7.2.4 Организация места хранения лакокрасочного материала, оборудования согласно требований противопожарного режима на взрывопожароопасном предприятии. Организация вагон городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами; |
|  |  | 7.3 Основной этап |
|  |  | 7.3.1 Выполнение работ по нанесению антикоррозионного покрытия: - Завоз оборудования и материалов в объеме необходимом для выполнения работ на обрабатываемом участке. - для выполнения работ обеспечить точку подключения, согласованную с заказчиком. - Подготовить альпинистское снаряжение для зачистки старого лакокрасочного покрытия и нанесенные нового. - Устройство защитного укрытия вокруг не обрабатываемых участков с целью исключения разлета лакокрасочного материала в зоне нанесения АКЗ. - подготовку поверхностей под окраску механической очисткой до степени очистки St3 по ISO 8501-1:2007 с нанесением крупной шагрени на обрабатываемую поверхность. - сбор старого лакокрасочного покрытия и мусора на участке проведения работ и прилегающей территории и вывоз с территории предприятия за счет исполнителя работ. - обеспыливание и обезжиривание обработанной поверхности. - нанесение антикоррозионной защита неизолированных трубопроводов свыше 200℃. соответствующего требованиям к применению на поверхности трубопроводов свыше 200℃, а также маркировочная окраска дымовой трубы и соответствующего требованиям к эксплуатации в макроклиматических районах ХЛ1, УХЛ1, по согласованию Заказчика. нанесение антикоррозионного покрытия толщиной в соответствии с паспортом производителя ЛКМ Объемная доля нелетучих веществ готовой смеси ЛКП должна составлять 100±3%. Цветовая гамма и схема окраски в соответствии с приложением №1. - на каждый этап выполненных работ составляется акт освидетельствования скрытых работ и предъявляется заказчику для подтверждения объемов работ. - демонтаж защитного укрытия. - демонтаж систем альпинистского снаряжения. |
|  |  | 7.4 Контрольный этап 7.4.1 Приемка выполненных работ. - Контроль качества нанесения антикоррозионного покрытия на каждом этапе производится путем выборочного измерения толщины сухого слоя покрытия, а также выборочного измерения адгезии методом отрыва по ГОСТ32299-2013. Работы по контролю толщины и адгезионных параметров производятся силами лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) подрядной организации исполнителя. Заказчик в праве произвести контрольный замер собственными силами лабораторией неразрушающего контроля. - подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов; |
|  |  | 7.5 Заключительный этап |
|  |  | формирование исполнительной технической документации в двух экземплярах в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; |
|  |  | Исполнительная документация включает в себя: - Приказ о назначении ответственных лиц при выполнении работ повышенной опасности; - Акт приемки защитного покрытия; - Акты освидетельствования скрытых работ по механической обработке, обеспыливанию, обезжириванию, нанесению антикоррозионного состава; - Исполнительные схемы работ по механической обработке, обеспыливанию, обезжириванию, нанесению антикоррозионного состава; - Журнал производства антикоррозионных работ; - Акты о результатах проверки применяемых изделий и материалов; - Сертификаты и паспорта качества на применяемые изделия и материалы; - сдача исполнительной документации заказчику в двух экземплярах. |
| 8 | Требования к материалам | 8.1 ЛКП должно быть термостойким выдерживать пиковую температуру до 200°С, а также стойкая к воздействию климатических факторов. 8.2 ЛКМ изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного документа (НД) или технической документации (ТД) на ЛКМ конкретной марки, по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке; 8.3 Возможность применения лакокрасочных материалов в системе покрытий для металлоконструкций в открытой промышленной атмосфере (на открытом воздухе), умеренно-холодного УХЛ1 и холодного ХЛ1 климатов должна быть подтверждена заключением/протоколом климатических испытаний по ГОСТ9.401-2018, выданный аккредитованной лабораторией. 8.4 Прогнозируемый срок службы антикоррозионного покрытия должен составлять не менее 10 лет. 8.5 Материалы, входящие в состав комплексной системы лакокрасочного покрытия, включая грунтовочный и финишный слои должны быть одного производителя для соблюдения гарантийных обязательств. 8.6 Антикоррозионное лакокрасочное покрытие должны быть ремонтопригодными. |
| 9 | Сроки выполнения работ * | 9.1 В соответствии с графиком остановочного ремонта Апрель-Май 2025г.: # *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| 10 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 10.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. |
|  |  | 10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки). |
|  |  | 10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. |
|  |  | 10.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | 10.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение стропальщика; - удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - Общие требования промышленной безопасности - А1. - Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работы – области Б1.11 - Работы с применением подъёмных сооружений – Б9.3, Б9.4 |
| 11 | Требования в области охраны окружающей среды | 11.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика, и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации. |
|  |  | 11.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 12 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | 12.1 Режим работы предприятия с 8:00 до 19:00; |
|  |  | 12.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. |
|  |  | 12.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. |
|  |  | 12.4 В случае выявления дополнительных объемов и/или отставания от графика выполнения работ по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 13 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 13.1 Гарантийный срок на выполненные работы по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия - 2 года. 13.2 Прогнозируемый срок службы на антикоррозионного лакокрасочного материала не менее 10 лет. |
|  |  | 13.3 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации. |
|  |  | 13.4 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 14 | Особые условия | 14.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов. |
|  |  | 14.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты. |
|  |  | 14.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. 14.4 При выполнении работ Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ, автотранспортом для доставки персонала и оборудования. Для подключения к электросетям, необходимо иметь шит с автоматическими выключателями и узлом учета эл. Энергии, а также кабелем с запасом длины до ближайшей выделенной точки подключения, сечение кабеля определяется с учетом потребляемой мощности. Подрядчик обеспечивает наличие биотуалета на производственной площадке. Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |
|  |  | 14.5 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке. |
|  |  | 14.6 Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ на высоте, инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика; |
|  |  | 14.7 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). |
|  |  | 14.9 Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ, необходимых для проведения работ по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия в полном объеме и не вошедшие в технико-коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя. |
| 15 | Дополнительные требования | 15.1 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 5 лет. 15.6 Подрядная организация должна иметь опыт работы по нанесению АКЗ объектов нефти- газопереработке и добыче. |
|  |  | 15.2 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. 15.3 Наличие оборудования необходимого для выполнения всего объема работ в соответствии с утвержденным графиком и периодом выполнения работ: - поршневые безвоздушные покрасочные аппараты с производительностью необходимому для нанесения ЛКМ. - альпинистское снаряжение с аттестованным персоналом. - оборудования для зачистка от старого лакокрасочного покрытия |
|  |  | 15.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ. 15.5 Подрядчик должен выполнить все работы, относящиеся к подготовке поверхности, нанесению имеющегося грунтовочного покрытия, финишного покрытия в соответствии с утвержденной системой ЛКП. |
|  |  | 15.6 Официальный язык общения – русский. |
| 16 | Состав технического предложения | В технической части ТКП предоставить: 16.1 Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы). 16.2 Информацию о составе и квалификации персонала; 16.3 Сведенья об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ). 16.4 График выполнения работ по каждому объекту в установленные сроки согласно данного технического задания. |
| 17 | Нормативно-техническая документация | 17.1 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». |
|  |  | 17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». |
|  |  | 17.3 №123-ФЗ от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  |  | 17.4 Единая система защиты от коррозии и старения покрытия лакокрасочные Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов ГОСТ9.401-2018; |
|  |  | 17.5 ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием; |
|  |  | 17.6 Материалы лакокрасочные. Правила приемки. ГОСТ 9980.1-86; |
|  |  | 17.7 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» 17.8 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 17.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». |
|  |  | 17.9 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. |
|  |  | 17.10 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 17.11 Приказ №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
| 18 | Требования к ценообразованию | 18.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённых дефектных ведомостей и технологических карт. |
|  |  | 18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. |
|  |  | 18.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. |
|  |  | 18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с Заказчиком. |
| 19 | Приложения | Приложение 1. Чертеж дымовой трубы печи П-1 с проекта 1274/2007-ПГ1 Приложение 2. Общие данные с проекта 1274/2007-ПГ1 Приложение 3. Дефектная ведомость на АКЗ дымовой трубы с объёмами работ |