# техническое задание

На выполнение работ по замене "Царги" Дымовой трубы 206L-301 УПЭС ТЦПТО №3

на остановочный ремонт

| 1 | Предприятие-Заказчик | 1.1 | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основание для выполнения | 2.1 | Заключение экспертизы промышленной безопасности №ЭЗС-1815-10-22 от 26.10.2022г. |
| 3 | Подрядчик | 3.1 | Определяется конкурсной комиссией. |
| 4 | Наименование объекта и место расположения | 4.1 | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 |
| 5 | Краткая характеристика объекта | 5.1 5.2 | Узел дожига отходящих газов. Дымовая труба 206L-301: Трабочая среды = до 250 оС; Высота дымовой трубы 90.45м. Рабочая среда = Дымовые газы (N2-72/816%об, H2O-16,169%об, CO2-4,92%об, O2-5,698%об. SO2-0,397%об.). - Царга №11 – 30686.08-КМН, Масса 1888,2 кг., L = 6000мм., Dвн = 1400мм., Сталь 12Х18Н10Т, (Труба 1410*6000*6), отметка 87м. - Царга №12 – 30686.09-КМН, Масса 944,56кг., L = 3400мм., Dвн = 1400мм., Сталь 12Х18Н10Т, (Труба 1410*3400*5), отметка 90,4м. - Подкладное кольцо поз.15 30686.12-КМ.Н - 2 шт. |
| 6 | Сроки выполнения работ | 6.1 | Остановочный ремонт 2026г. |
| 7 | Цель работы | 7.1 | Замена секций дымовой трубы 206L-301 (Царга №11, №12). |
| 8 | Подготовительные мероприятия и порядок проведения работ | 8.1 | До проведения ремонтных работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на оборудование, осмотреть спец. оснастку, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме. |
|  |  | 8.2 | За месяц до начала производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденный график проведения работ. |
|  |  | 8.3 | Работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». |
|  |  | 8.4 | Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к проведению работ. |
|  |  | 8.5 | Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | 8.6 | Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутреннего режимов. |
|  |  | 8.7 | Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объекте оборудования и инструмента. |
|  |  | 8.8 8.9 | У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. Исполнитель предоставляет спецтехнику (кран), стоимость крана согласовывает с заказчиком. |
|  |  | 8.10 | Наличие у Исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации данных видов работ. |
|  |  | 8.11 | Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. |
|  |  | 8.12 | Исполнитель за свой счет обеспечивает персонал спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». |
| 9 | Состав работ | 9.1 | Предоставление необходимого оборудования для замены элементов дымовой трубы. |
|  |  | 9.2 9.3 | Демонтаж царги №11, №12 Монтаж царги №11, №12 |
| 10 | Состав технического предложения | 10.1 | График выполнения работ. |
|  |  | 10.2 | Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы). |
|  |  | 10.3 | Информацию о составе и квалификации персонала согласно данного технического задания. |
|  |  | 10.4 | Сведения об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ). |
| 11 | Требования к количеству персонала Подрядчика | 11.1 | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика и установленных сроков проведения работ. |
| 12 | Климатическое условия | 12.1 | Работы на открытых площадках. |
|  |  | 12.2 | Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями. |
| 13 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 13.1 | Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. |
|  |  | 13.2 | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: - удостоверения по профессии; - удостоверения о проверки знаний требований охраны труда; - удостоверения стропальщика; - удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: «Общие требования промышленной безопасности» - «А1» «Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11» |
|  |  | 13.3 | Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки). |
|  |  | 13.4 | Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. |
|  |  | 13.5 13.6 | Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. Составить и утвердить ППРк в Филиале «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». |
| 14 | Требования в области охраны окружающей среды | 14.1 | Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации. |
|  |  | 14.2 | Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
| 15 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | 15.1 | Режим работы предприятия, круглосуточный. |
|  |  | 15.2 | Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. |
|  |  | 15.3 | При необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни. |
|  |  | 15.4 | В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 16 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 16.1 | Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев. |
|  |  | 16.2 | Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания Акта приемки выполненных работ. |
|  |  | 16.3 | За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность. |
| 17 | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | 17.1 | В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |
|  |  | 17.2 | Результаты работы в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. |
|  |  | 17.3 | Акты выполненных работ. |
| 18 | Требования к материалам, оборудования, инструментов для выполнения работ | 18.1 | Оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и должны быть разрешены для применения в РФ. Ручной инструмент должен иметь искробезопасное (взрывозащищенное) исполнение. |
| 19 | Дополнительные требования | 19.1 | Официальный язык общения – русский; |
| 20 | Требования к порядку формирования стоимости | 20.1 | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость |