# техническое задание

На выполнение работ по переводу факельных стволов СФНР-1200/2100-1200/2100-76-00.00.000 ППВ ХЛ факельного хозяйства ТЦПН №1 в горизонтальное положение и возврат в вертикальное положение.

г. Тюмень.

| - Предприятие-Заказчик | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| --- | --- |
| - Наименование объекта и место расположения | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 Технологический цех переработки нефти №1; Факельное хозяйство; Ствол системы факельной СФНР-1200/2100-1200/2100-76-00.00.000 ППВ ХЛ. Заводской номер 14496. |
| - Краткая характеристика оборудования | - Ствол системы факельной СФНР-1200/2100-1200/2100-76-00.00.000 ППВ ХЛ. предназначен для сжигания газа (постоянные, аварийные сбросы с установок). Условный диаметр оголовка, мм – ДУ 1200 Условный диаметр ствола, мм -внутреннего 1200 -внешнего 2100 Высота ствола, м 76 Расход воздуха при 50 мм. вод. ст., м3/ч 169901 Количество дежурных горелок 4 Топливный газ для дежурных горелок: расход на каждую горелку нм/ч 1,25 давление, кг/см2 0,7 Климатическое исполнение ХЛ Минимальная температура, °С минус 50 Срок эксплуатации 20 Вес, кг 106700 (1шт.) |
| - Мощность оборудования | 4.1 Расход, кг/час 333000 |
| - Цель работы | 5.1 Выполнение комплекса работ по переводу факельных стволов в горизонтальное положение 0 м, и возврат факельных стволов в вертикальные положения с применением стационарных лебедок и стационарных опорных элементов. |
| - Состав работ | - Обследование стволов - Разведка местности, анализ необходимых ЗИП, (в том числе крепёж необходимый для замены при переводе стволов в горизонтальное/вертикальное положение), для обслуживания системы опускания-подъёма факельных стволов. (Не менее чем за 1 месяц, до начала производства работ) - Составление программы, по обследованию и обслуживанию системы опускания-подъёма факельных стволов. - Разработанная программа согласовывается с заказчиком, готовый вариант предоставляется заказчику на бумажном носителе и в электронной форме. - Обследование и обслуживание системы опускания-подъема факельных стволов, согласно разработанной и утвержденной программе. - Обследование стволов, опорно-силового каркаса несущей конструкции факельной установки, с предоставлением отчёта. - Перевод стволов в горизонтальное положение - Демонтаж крепежа, соединяющего ствол с мачтой факела - Опускание стволов Н-76м - Перевод стволов в вертикальное положение - Монтаж крепежа, соединяющего ствол с опорной башней. |
| - Заказчик обеспечивает | - Вывод из эксплуатации ствола системы факельной. - Отключение, отглушение от подводящих трубопроводов; - Точку подключения электроэнергии; - Оформление нарядов на работы повышенной опасности. |
| - Исходные данные | - Паспорт на ствол системы факельной СФНР-1200/2100-1200/2100-76-00.00.000 ППВ ХЛ. |
| - Срок проведения работ* | - Согласно графика остановочного ремонта 2026г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю |
| - Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами, (включая каска защитная с подбородочным ремешком, перчатки, защитные очки, противогаз с комбинированным фильтром марки А1В1Е1К1Р1). - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. - Наличия собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение стропальщика; -удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - протокол аттестации по ПБ на ответственных лиц в соответствии с Приказом от 4 сентября 2020 г. N 334, «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»: - А.1 – Общие требования промышленной безопасности; - Б.1.11 – Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ; - Б.9.3 – Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяется подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов; |
| - Дополнительные требования | - Аттестация ответственных за проведение работ, а также исполнителей в порядке, установленном законодательством РФ; - К работам допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, не имеющие медицинские противопоказания к выполнению указанных работ, допущенные к самостоятельной работе после прохождения инструктажа, стажировки, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в установленном порядке - Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ. - Разработка и согласование с Заказчиком ППР регламентирующего безопасную последовательность выполнения работ. |
| - Нормативно-техническая документация | - Все работы должны выполняться с применимыми нормами и правилами, действующими на территории РФ включая следующие нормативно-технические документы, но не ограничиваясь - Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - Приказ от 15 декабря 2020 г. № 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - Приказ от 15 декабря 2020 г. № 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; - №123-ФЗ от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказ от 26 ноября 2020 г. №461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; |
| - Гарантийные обязательства Подрядчика | - Гарантийный срок 24 месяца; - Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации. - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| - Результаты работы | - Приемка выполненных работ и оценка качества фиксируется актом выполненных работ. |
| - Формы отчетности | - Результаты работы в виде отчета на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме. |