ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту затворов дисковых позиции 203XV7202, 130ESDV7235, 130ESDV7217, 130ESDV7209 ТСЦ №4.

| - Предприятие-Заказчик | - ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ» |
| --- | --- |
| - Наименование объекта и место расположения | - Затвор дисковый Ду300 Ру25 позиция 203XV7202 – 1 шт.; - затвор дисковый Ду300 Ру16 позиция 130ESDV7235 – 1 шт.; - затвор дисковый Ду600 Ру16 позиция 130ESDV7217 – 1 шт.; - затвор дисковый Ду200 Ру25 позиция 130ESDV7209 – 1 шт. |
| - Краткая характеристика объекта | 3.1 Согласно паспортам в приложении 1. |
| - Цель работы | - Ремонт с целью восстановления заданного производителем работоспособного состояния. |
| - Место проведения работ | - Ремонтная база исполнителя. |
| - Состав работ | - Ремонт затворов дисковых с применением давальческого ЗИП: - Седельное кольцо - 1 шт.; - седло - 1 шт.; - штифт - 2 шт.; - уплотнение корпуса - 1 шт.; - уплотнение диска - 1 шт; - уплотнение нижней крышки - 1 шт.; - набивка сальника - 1 шт. - Проведение испытаний затворов дисковых согласно ГОСТ 33257-2015 «Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний.» в присутствии представителя от филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» на аттестованном испытательном стенде с оформлением протоколов/заключений аттестованной лабораторией и персоналом на: 6.2.1 прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов; 6.2.2 герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений; 6.2.3 герметичность затвора; 6.2.4 проверка функционирования со штатным пневмоприводом – привод направляется исполнителю только с целью проведения испытаний; 6.2.5 необходимость присутствия представителей Заказчика при испытаниях на заводе-изготовителе определяется Заказчиком. 6.3 упаковка затворов дисковых; 6.4 разработка и изготовление транспортировочной тары, удовлетворяющей требования НТД по безопасной транспортировке к месту эксплуатации, с учетом повышенной категории хранения; 6.5 транспортировка затворов дисковых на место производства работ и обратно в адрес Заказчика производится за счет Исполнителя. |
| 7 Материалы и оборудование | - При выполнении работ Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. - Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. - После выполнения работ Исполнитель вместе с затворами дисковыми передает Заказчику все заменённые материалы бывшего употребления. |
| - Требования к качеству выполнения работ | - Работы необходимо выполнить в полном соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, с соблюдением требований действующего законодательства РФ. |
| - Срок проведения работ | - Апрель-май 2026 года. С момента отгрузки оборудования со склада Заказчика до возврата на склад Заказчика – не более 10 дней. |
| - Результаты работы | - Восстановление работоспособности и герметичности затворов дисковых, которое должно подтверждаться проведением всех методов испытаний (п. 6.2). После проведения ремонта технические и рабочие характеристики должны соответствовать первоначально заданным производителем; - Каждый затвор дисковый должен оставаться в сборе со штатным пневмоприводом с момента проведения успешных испытаний. |
| - Гарантийные обязательства | - Гарантия качества на выполненные работы составляет 18 месяцев с даты начала эксплуатации оборудования или 24 месяца с даты подписания Акта выполненных работ без претензий. |
| - Формы отчетности | 12.1 Отчет по ремонту. Обязательным требованием к отчету является содержание в нем акта выполненных работ, протоколов/заключений по результатам испытаний после ремонта, фото дефектных участков и деталей до ремонта, фото отремонтированных деталей и элементов, подробное описание выполненных операций с фотоподтверждением. Перечень использованных ЗИП. 12.2 Паспорт ремонтный. 12.3 Иные документы, если действующее законодательство РФ предусматривает их оформление на данный вид товара. |
| - Приложения | - Приложение 1. Паспорта на затворы дисковые. - Приложение 2. Принципиальный состав деталей, входящий в сборку затворов дисковых. |

Приложение 1

Паспорта на затворы дисковые

Приложение 2

Принципиальный состав деталей, входящий в сборку затворов дисковых.