# техническое задание

на выполнение работ по замене двухдисковых полнопроходных задвижек DRBS DN60” и DN36” с электроприводом. Производитель Z&J Technologies.

| - Предприятие-Заказчик | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Дефектная ведомость. |
| - Наименование объекта и место расположения | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. - Место расположения: ТЦПТО№3, Секция замедленного коксования установки глубокой переработки мазута, Блок коксовых камер. Сооружение. (Блок №11) |
| - Краткая характеристика объекта | - Двухдисковая полнопроходная задвижка DRBS DN60” включая электропривод – 1шт.; Серийный номер изделия: 19738/19739; Технологическая позиция: 302Х010/11; Производитель Z&J Technologies; Назначение: Автоматическое запорное устройство для коксовых камер; Проход условный ДУ: 60”; Рабочая среда/Агрессивная составляющая: Нефтяной кокс (в том числе сероводород), вода для размельчения кокса; Расчётная температура: 513оС/400оС/300оС; Расчётное давление: 1175 kPa; Класс герметичности: API 598 Ed. 09/2009; Масса без привода: 47250 кг; Масса привода: 8200 кг. Габаритные размеры:9811х3018х1308 мм. Высота установки: +20 м. - Двухдисковая полнопроходная задвижка DRBS DN36” включая электропривод – 1шт.; Серийный номер изделия: 19736/19737; Технологическая позиция: 302Х008/9; Производитель Z&J Technologies; Назначение: Автоматическое запорное устройство для коксовых камер; Проход условный ДУ: 36”; Рабочая среда/Агрессивная составляющая: Углеводородные испарения (в том числе сероводород), пар, коксовые газы; Расчётная температура: 300 оС/488 оС; Рабочее давление: 840 kPa(g); Класс герметичности: API 598 Ed. 09/2009; Масса без привода: 11000 кг; Масса привода: 100 кг. Габаритные размеры:6800х1000х1770 мм. Высота установки: +63,5 м. |
| - Мощность производства | - Суточная производительность по коксу – 1196 т. |
| - Цель работы | - Замена двухдисковых полнопроходных задвижек DRBS: - DN60” – 1 шт.; - DN36” – 1 шт. |
| - Состав работ | - Предоставление графика проведения работ по замене полнопроходных задвижек DRBS. - Расстановка грузоподъемных механизмов и оснастки на территории. - Демонтаж двухдисковых полнопроходных задвижек DRBS: - DN60” – 1 шт.; - DN36” – 1 шт. - Монтаж двухдисковых полнопроходных задвижек DRBS с применением новых прокладочных материалов и крепежа: - DN60” – 1 шт.; - DN36” – 1 шт. - При выявлении дополнительных объемов работ подрядчик совместно с Заказчиком оформляет акт. На основании акта заключается Дополнительное соглашение по зафиксированным в договоре расценкам. |
| - Материалы и оборудование | - При выполнении работ Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. - Исполнитель обеспечивает работоспособность грузоподъёмных механизмов в месте проведения работ. - Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |
| - Срок проведения работ* | - Остановочный ремонт апрель-май 2026г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ |
| - Требования к ремонтному персоналу | 10.1 Работы по ремонту проводить в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию Z&J (приложение к ТЗ). |
| - Результаты работы | 11.1 Приемка результатов оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется после комиссионной приемки (назначаемой комиссией по предприятию) результатов оказанных услуг и отсутствии замечаний у членов комиссии при исполнении возложенных на них обязательств, а также предоставления исполнительной документации в полном объеме. |
| - Формы отчетности | 12.1 Акт выполненных работ. |
| - Приложения | - Технические данные задвижек. - План расположения оборудования и сооружений (Приложение 1,2) - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Z&J. |