| Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс», регистр. № П-113-007705551779-0214 Заказчик – ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ, ТИТ. 208 |  |  |
| БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 208-40-PSV-007А/В |  |  |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |
| 2025-015-208-ТХ.ОЛ 208-40-PSV-007А/В |  |  |
| Начальник ПКО |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |

Опросный лист 2025-015-208-ТХ.ОЛ 208-40-PSV-007А/В

Блок предохранительных клапанов 208-40-PSV-007A/B

Общие сведения

| Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес заказчика | 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |  |  |
| Место установки | Установка производства высокооктановых бензинов (тит. 208), буферная емкость шлюзового бункера 208-40-D-009, трубопровод 40Р-104 |  |  |
| Технологическая позиция | 208-40-PSV-007A/B | Количество блоков, шт. | 1 |
| Схема блока | Переключающее устройство ПУ1 + 1 рабочий/ 1 резервный предохранительные клапана + переключающее устройство ПУ2 |  |  |

Условия эксплуатации

| Место установки (установка на открытом воздухе, в отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении) | На открытом воздухе |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха (в случае установки на открытом воздухе или неотапливаемом помещении) по СП 131.13330.2020, ˚С | Минус 50 |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха (в случае установки на открытом воздухе или неотапливаемом помещении) по СП 131.13330.2020, ˚С | Плюс 38 |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2020, ˚С | Минус 35 |
| Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Категория наружной установки по пожарной и взрывопожарной опасности по №123-ФЗ от 22.07.2008 | АН |
| Класс взрывоопасных зон по №123-ФЗ от 22.07.2008 | 2-ой |

Параметры рабочего процесса

| Расчетное давление защищаемого оборудования/ трубопровода, МПа | 1,650 |
| --- | --- |
| Давление в системе сброса, МПа | Переменное (0,02…0,5) |
| Требуемая пропускная способность (при условиях сброса), кг/ч | 44 |
| Наименование рабочей среды | Технологический газ |
| Молекулярный вес рабочей среды, кг/ кмоль | 5,2 |
| Температура рабочей среды (при условиях сброса), ˚С | Плюс 177 |
| Плотность рабочей среды (при условиях сброса), кг/ м3 | 2,293 |
| Коэффициент адиабаты рабочей среды (при условиях сброса) | 1,33 |

Характеристика блока предохранительных клапанов

| Номинальный диаметр, мм | вход | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | выход | 50 |
| Номинальное давление, МПа | вход | 4,0 |
|  | выход | 1,6 |
| Давление начала открытия (на стенде завода-изготовителя), МПа |  | 1,683* |
| Давление настройки (на стенде завода-изготовителя), МПа |  | 1,573* |
| Давление полного открытия (на стенде завода-изготовителя), МПа |  | 1,809* |
| Состав основных частей |  | Предохранительный клапан – 2 шт. (1 рабочий + 1 резервный), переключающее устройство ПУ1 – 1 шт., переключающее устройство ПУ2 – 1 шт. |
| Расположение органов управления (маховиков) |  | Правое |
| Присоединение к трубопроводам |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Исполнение уплотнительной поверхности фланцев по ГОСТ 33259-2015 | вход | E/ F |
|  | выход | E/ F |

* с учетом поправочного коэффициента Кt влияния температуры

Характеристика предохранительного клапана

| Номинальный диаметр, мм | вход | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | выход | 40 или 50** |
| Номинальное давление, МПа | вход | 4,0 |
|  | выход | 1,6 |
| Тип клапана |  | Предохранительный разгруженный прямого действия, сильфонный |
| Диаметр седла, мм |  | Определяется заводом-изготовителем |
| Площадь проходного сечения седла, мм2 |  |  |
| Коэффициент расхода (α1 – для газа, α2 – для жидкости) |  |  |
| Пружина |  |  |
| Наличие устройства для ручного открытия |  | Нет |
| Присоединение к трубопроводу |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Исполнение уплотнительной поверхности фланцев по ГОСТ 33259-2015 | вход | E/F |
|  | выход | E/F |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 |  | А |
| Материальное исполнение |  | Углеродистое, хладостойкое |

** номинальный диаметр выхода предохранительного клапана зависит от номенклатуры завода-изготовителя

Характеристика переключающего устройства ПУ1

| Номинальный диаметр, мм | вход | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | выход | 25 |
| Номинальное давление, МПа | вход | 4,0 |
|  | выход | 4,0 |
| Присоединение к трубопроводу |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Исполнение уплотнительной поверхности фланцев по ГОСТ 33259-2015 | вход | E/F |
|  | выход | Е/F |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 |  | А |
| Материальное исполнение |  | Углеродистое, хладостойкое |

Характеристика переключающего устройства ПУ2

| Номинальный диаметр, мм | вход | 50*** |
| --- | --- | --- |
|  | выход | 50 |
| Номинальное давление, МПа | вход | 1,6 |
|  | выход | 1,6 |
| Присоединение к трубопроводу |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Исполнение уплотнительной поверхности фланцев по ГОСТ 33259-2015 | вход | E/F |
|  | выход | E/F |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 |  | А |
| Материальное исполнение |  | Углеродистое, хладостойкое |

*** Если номинальный диаметр выхода предохранительного клапана составляет 40 мм, в составе блока предусмотреть переходник концентрический DN40 мм PN1,6 МПа – DN50мм PN1,6 МПа (2 шт.) для соединения предохранительных клапанов с переключающим устройством ПУ2

Дополнительные требования

1 Опросным листом предусматривается расчет согласно требований ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» и ГОСТ 12.2.085-2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности», подбор, изготовление и поставка предохранительной арматуры.

2 Проектирование, изготовление и транспортировку предохранительной арматуры выполнить согласно требований ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

3 Предохранительная арматура должна соответствовать требованиям ГОСТ 31294-2005 «Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия».

4 Строительная длина предохранительной арматуры должна соответствовать требованиям ГОСТ 16587-71 «Клапаны предохранительные, регулирующие и регуляторы давления. Строительные длины».

5 В комплект поставки включить:

- ответный фланец по ГОСТ 33259-2015 (тип 11, ряд 2 (под приварку трубы Ø33,4х4,55 мм), исполнение уплотнительной поверхности – Е/ F, из стали 09Г2С), прокладку СНП, крепежные изделия на вход блока предохранительных клапанов;

- ответный фланец по ГОСТ 33259-2015 (тип 11, ряд 2 (под приварку трубы Ø60,3х3,91 мм), исполнение уплотнительной поверхности – Е/ F, из стали 09Г2С), прокладку СНП, крепежные изделия на выход блока предохранительных клапанов.

6 Технико-коммерческое предложение на поставку предохранительной арматуры обязательно должно содержать:

- тип/ марку блока предохранительных клапанов с указанием состава основных частей и технических характеристик;

- протокол расчета пропускной способности предлагаемых предохранительных клапанов с указанием пропускной способности и запаса;

- чертеж блока предохранительных клапанов с указанием присоединительных и габаритных размеров, массы;

- показатели надежности;

- комплект поставки;

- декларации и сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011,     ТР ТС 32/2013.