# техническое задание

На выполнение работ по восстановлению параллельности поверхностей уплотнения корпуса и распределительной камеры кожухотрубчатого теплообменника поз.302Е208(1шт.).

| - Предприятие-Заказчик | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Дефектная ведомость. - График проведения планового ремонта установок на 2026 год. |
| - Наименование объекта и место расположения | - Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 - Место расположения: установка глубокой переработки мазута ТЦПТО№3. |
| - Краткая характеристика объекта | - Кожухотрубчатый теплообменник Испаритель сжиженного газа углеводороды/паровой конденсат, поз.302Е208 – 1 шт.: Рабочее давление корпуса – 1,96/1,957 МПа Расчетное давление корпуса – 3,63 МПа Рабочее давление трубок – 0,61/0,608 МПа Расчетное давление трубок – 2,9 МПа Рабочая температура трубок – от 185 до 165 °С Рабочая температура корпуса – от 39 до 87 °С Внутренний диаметр корпуса – 400-1100 мм Наружный диаметр трубок – 25 мм, толщ. 2,5мм Материал корпуса – SA 516 Gr.70 Материал корпуса распределительной камеры – SA 516 Gr.70 Материал фланцев и трубной решетки – SA 350 LF2 Cl1 Материал трубок – SA 334 Gr.6 Масса пустого сосуда - 4400 кг Масса трубного пучка 600 кг. Высота установки сосуда + 7,2 м |
| - Цель работы | - Восстановление параллельности поверхностей уплотнения (предельные отклонения размеров обрабатываемой поверхности Н14 допуск плоскостности уплотнительных поверхностей не более 0,8 мм, шероховатость поверхности Ra 12,5 ГОСТ Р 70117—2022); - Обеспечение герметичности соединений корпус/трубная решетка/распределительная камера/крышка распределительной камеры во время эксплуатации, пуска, остановки сосуда. |
| - Заказчик обеспечивает | - Вывод из эксплуатации кожухотрубчатого теплообменника поз.302Е208(1шт.); - Подготовку сосуда к проведению работ (освобождение от продукта, пропарка водяным паром в течении 72 часов, охлаждение до температуры не выше 45 °С). - Отключение, отглушение от трубопроводов (при необходимости); - Точку подключения технической воды; - Точку подключения электроэнергии; - Точку подключения технического воздуха. - Оформление наряда на работы повышенной опасности (ремонтные, огневые). |
| - Исходные данные | - Сборочный чертеж с указанием мест обработки. (приложение №1) - Паспорт на кожухотрубчатый теплообменник (предоставляется по запросу Исполнителя в течение 10 рабочих дней). - Дополнительные исходные данные, необходимые для разработки документации на проведение работ (проекта производства работ) запрашиваются Исполнителем отдельным письмом в адрес Заказчика. |
| - Материалы и оборудование | - При выполнении работ Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. - Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. - Использовать оборудование, при применении которого нет необходимости нарушать целостность корпуса, распределительной камеры, трубной решетки и крышки. |
| - Срок проведения работ* | - Остановочный ремонт апрель-май 2026г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| - Результаты работы | - Отсутствие замечаний после проведения осмотра службой технического надзора Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». - Приемка выполненных работ и оценка качества фиксируются актом выполненных работ. Положительным заключением качества выполнения работ является акт гидравлического испытания сосуда после сборки (отсутствие протечек по восстановленным соединениям). - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| - Формы отчетности | - По результатам оказанных услуг, исполнитель предоставляет заказчику Исполнительную документацию согласно Федеральных Норм и Правил № 536.пункт 201. Не позднее 10 дне после завершения работ. - Результаты работ в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес. |
| - Приложения | - Сборочный чертеж с указанием поверхностей под восстановление. - Паспорт с чертежами. |