Техническое задание

на поставку вибропреобразователя пьезоэлектрического Bently Nevada 177230 подшипников компрессора отдувочного газа 302К001А/В/С

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка вибропреобразователя пьезоэлектрического Bently Nevada 177230 для нужд филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 |
|  | Срок поставки | Определяется договором |
|  | Аналоги | Предусмотрены. Подбор аналога возможен только после проведения опытно-промышленных испытаний на действующем на Тюменском НПЗ оборудовании. Рекомендуемый аналог КД6407-02 (производство ООО «Комдиагностика», Россия). ОПИ проведены. |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Вибропреобразователь пьезоэлектрический Bently Nevada 177230-02 Диапазон изменения виброскорости: 0…25,4 мм/с Рабочий диапазон частот: 10…1000 Гц Токовый выход: 4…20 мА Питание: 24VDC, питание от контура Соединение: 1/4ʺ - 28 UNF Соединитель: 3-pin MIL-C-5015 Соединительный кабель: 10 м. Взрывозащита: 0Ех ia llC T9…T4 Ga X Степень защиты оболочки: IP67 Рабочие условия эксплуатации: -40…+85°С Температура окружающей среды: -19…+38°С Материал корпуса: нержавеющая сталь НТД: ОЛ, Описание типа, Руководство по эксплуатации |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Сертификат соответствия - Паспорт - Руководство по эксплуатации |
|  | Дополнительные требования | В комплекте с соединителем и кабелем |
|  | Особые условия |  |