Техническое задание

на поставку позиционера Foxboro SRI990

на позицию 208-30-FV-3230, КУПВБ тит.208

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка позиционера Foxboro SRI990 для нужд филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (г.Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г.о. Тюмени, город Тюмень, Тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
|  | Срок поставки | Определяется договором |
|  | Аналоги | Предусмотрены* *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества; - Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод. - Сертификат соответствия. По результатам рассмотрения техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. При необходимости будет произведен запрос дополнительной информации. В случае несоответствия требованиям Общества заявки таких участников будут отклонены без объяснения причин несоответствия. |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Производитель Foxboro Модель SRI 990 Характеристики: -двухстороннего действия, с возможностью работы в режиме одностороннего действия. -электрическое питание: 24В -токовый вход: аналоговый 4...20 мА -наличие HART® протокола для диагностики и настройки через HART коммуникатор без использования ПК и дополнительного ПО. -передача обратной связи по HART® протоколу - взрывозащита: искробезопасное исполнение Ex ia -защита от внешнего воздействия: IP66 -температура окружающей среды: -40…+50 С -корпус позиционера из антикоррозийного металла -поддержка работы с подъемными и поворотными приводами -наличие ЖК-дисплея и кнопок управления -вал обратной связи: D-образный хвостовик сталь 316L -возможность подачи питающего воздуха с тыльной стороны позиционера (для режима одностороннего действия) - возможность подачи питающего воздуха с торцевой стороны позиционера (для режима двухстороннего действия) -монтажные отверстия: - крепления позиционера: внутр. резьба M8 x 1.25 - трубная пневматическая проводка: внутр. резьбой 1/4" NPT - кабельный ввод: внутр. резьба M20 x 1.5 - сброс воздуха: внутр. резьба 1/4"NPT -наличие приборного коллектора в комплекте с манометрами |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к сопроводительной документации | Оборудованию КИПиА должно соответствовать нижеуказанным характеристикам НТД КИП: -Полное наименование и расшифровка заказного кода -Полные характеристики -Габаритный чертеж с присоединительными размерами -Инструкцию по хранению и консервации. -Руководство по эксплуатации, настройке, ремонту. -Декларации и сертификаты соответствия требованиям регламентов Таможенного союза ТР ТС 032, ТР ТС 012, ТР ТС 010 (схема декларирования 5д). -Сертификаты должны быть действующими на момент технического согласования. Гарантийные письма не принимаются. -Иные документы, если действующее законодательство РФ предусматривает их оформление на данный вид товара. -Документация должна быть предоставлена на русском языке, как в бумажном, так и в электронном виде. |
|  | Дополнительные требования | -Поставляемый товар должен быть вновь изготовленным (не бывшем в эксплуатации, не восстановленным, без повреждений, сколов, следов ржавчины и т.п.), ремонтопригодным, испытанным на заводе-изготовителе. -Поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать производителем функциональность, быть в комплектном и сохранном состоянии. -Поставка товара, снятого с консервации, либо после длительного хранения не допускается. -Поставщик гарантирует бесперебойную работу оборудования в течении 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки. -На изделии предусмотреть табличку с указанием технических характеристик и параметров, товарного знака, порядкового номера по системе нумерации изготовителя, обозначение изделия. -Предусмотреть антикоррозионное покрытие наружной поверхности, стойкое к окружающей температуре эксплуатации. |
|  | Особые условия | В комплекте к каждому позиционеру требуется: -переходник с D образного хвостовика на хвостовик по NAMUR VDI/VDE 3845 из стали 316L для возможности установки на поворотные приводы EBZG - R (рис.1A) -монтажный комплект для установки на линейные приводы EBZG -H. (рис.1B) |

Приложение 1

Рис.1A

Рис.1B