Техническое задание

на поставку термопреобразователя ТСМУ-205-М-3-АГ-10-с-t1070-Pt 100,-50+200-145-10-ГП-ТУ

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка Термопреобразователь ТСМУ-205-М-3-АГ-10-с-t1070-Pt 100,-50+200-145-10-ГП-ТУ для нужд филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (г.Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г.о. Тюмени, город Тюмень, Тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
|  | Срок поставки | Определяется договором |
|  | Аналоги | Предусмотрены* *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества; - Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод. - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Термопреобразователь ТСМУ-205-М-3-АГ-10-с-t1070-Pt 100,-50+200-145-10-ГП-ТУ Вариант исполнения – М Конструктивное исполнение – 3 Тип корпуса – АГ-10 Тип кабельного ввода – С Код климатического исполнения - t1070 НСХ первичного преобразователя - Pt 100 Диапазон измеряемых температур - -50+200С Длина монтажной части L – 145 мм Диаметр монтажной части – 10мм Область применения(среда) – газ(воздух) Напряжение питания - 24V(постоянное напряжение) Материал корпуса – алюминий, кабельный ввод М20х1,5 |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к сопроводительной документации | Оборудованию КИПиА должно соответствовать нижеуказанным характеристикам НТД КИП: -Полное наименование и расшифровка заказного кода -Полные характеристики -Габаритный чертеж с присоединительными размерами -Инструкцию по хранению и консервации. -Свидетельство о поверке. -Руководство по эксплуатации, настройке, ремонту. -Декларации и сертификаты соответствия требованиям регламентов Таможенного союза ТР ТС 032, ТР ТС 012, ТР ТС 010 (схема декларирования 5д). -Сертификаты должны быть действующими на момент технического согласования. Гарантийные письма не принимаются. -Иные документы, если действующее законодательство РФ предусматривает их оформление на данный вид товара. -Документация должна быть предоставлена на русском языке, как в бумажном, так и в электронном виде. |
|  | Дополнительные требования | -Поставляемый товар должен быть вновь изготовленным (не бывшем в эксплуатации, не восстановленным, без повреждений, сколов, следов ржавчины и т.п.), ремонтопригодным, испытанным на заводе-изготовителе. -Поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать производителем функциональность, быть в комплектном и сохранном состоянии. -Поставка товара, снятого с консервации, либо после длительного хранения не допускается. -Поставщик гарантирует бесперебойную работу оборудования в течении 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки. -На изделии предусмотреть табличку с указанием технических характеристик и параметров, товарного знака, порядкового номера по системе нумерации изготовителя, обозначение изделия. -Предусмотреть антикоррозионное покрытие наружной поверхности, стойкое к окружающей температуре эксплуатации. |
|  | Особые условия | Котельная поз.А12 |