Техническое задание

на оказание услуг по кузовному ремонту автобуса Higer KLQ6826Q

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Услуги по кузовному ремонту автобуса для нужд филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал «Тюменский НПЗ» |
|  | Место оказания услуг | На территории исполнителя |
|  | Срок выполнения работ | Период оказания услуг: с даты заключения договора по 31.08.2026г. |
|  | Аналоги | Предусмотрены |
|  | Марка, модель транспортного средства | Higer KLQ6826Q гос. номер У691РВ72 |
|  | Объем работ | Кузовной ремонт с восстановление лакокрасочного покрытия и заменых кузовных элементов: - Замена каркаса колесных арок (4 шт), восстановление грязезащитных пыльников; - Замена крыльев колесных на стеклопластик; - Замена каркаса отсека под мочевину; - Замена каркаса аккумуляторно отсека; - Замена каркаса подножки пассажирской двери (2 шт); - Замена каркаса крепления механизма открывания дверей (2 шт); - Восстановление облицовки средней пассажирской двери; - Замена каркаса отсека под топливные баки (2 шт.); - Восстановление каркаса с частичной заменой нижнего профиля технологических отсеков ДВС (2 шт); - Восстановление каркаса с частичной заменой нижнего профиля багажных отсеков (3 шт); - Восстановление каркаса с частичной заменой кузовных элементов отсека автономного отопителя ДВС; - Восстановление каркаса с частичной заменой кузовных элементов отсека под водителем ДВС; - Восстановление рамки лобового стекла с заменой лобового стекла; - Восстановление рамки заднего стекла с сохранением стекла; - Восстановление рамки бокового заднего левого стекла с сохранением стекла; - Восстановление капота; - Замена заднего бампера на стеклопластик; - Демонтаж и восстановление молдинга правого и левого борта; - Подготовка кузова с удалением коррозии и дефектов окрашиваемых участков; - Замена уплотнителя технологических и багажных отсеков с восстановлением посадочных мест; - Антикоррозионная обработка отсеков, колесных арок, ступеней; - Окрасочные работы кузова (без крыши). |
|  | Расходные материалы | Исполнитель использует свои расходные материалы (грунковка, лак, краска, металл и тд.) |
|  | Наличие запасных частей | Возможность поставки запасных частей для выполнения ремонта. |
|  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
|  | Особые условия | - Опыт работы с данными марками транспортных средств; - Отдаленность от места расположения заказчика не более 30 км; - В коммерческом предложении должна быть полная калькуляция, выполняемых работ и материалов, необходимых ремонта транспортного средства. |
|  | Наличие специального оборудования и инструмента | Рихтовочное оборудование; Сварочное оборудование; Инфракрасные сушки; Окрасочные столы; Окрасочно-сушильная камера, оборудованная приточно-вытяжной вентиляцией. |