# Техническое задание

на поставку комплекса реагентов для защиты оборудования

от коррозии на установках ЭЛОУ АТ-1, ЭЛОУ АТ-2, ЭЛОУ АТ-3

для ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

г. Тюмень

| 1. | Предмет поставки | ## Поставка комплекса химических реагентов для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ». |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Предприятие-заказчик | ## ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |  |
| 3. | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |  |
| 4. | Срок поставки | Поквартально в зависимости от фактической потребности в химиреагентах ТЦПН №1 |  |
| 5. | Аналоги | Предусмотрены |  |
| 6. | Количество | За 2021 год израсходовано: Деэмульгатор – 16,195 т; Ингибитор – 3,793 т; Нейтрализатор – 8,079 т. |  |
| 7. | Тара | Стандартные бочки объемом 200 л. Тара должна иметь маркировку либо упаковочный лист со следующими данными: - наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; - наименование продукта; - дата изготовления; - номер партии; - масса брутто и нетто; - обозначение стандарта на продукцию. |  |
| 8. | Требования к сопроводительной документации | Поставка химреагентов сопровождается следующими документами: - паспорт безопасности; - паспорт качества, с указанием наименований показателей с единицами измерения, методов испытаний, норм по НД, фактических данных. Иные документы - представляются по дополнительному запросу. |  |
| 9. | Срок хранения | Гарантийный срок хранения химреагента должен составлять не менее 1 года. Дата изготовления химреагента не должна превышать 6 месяцев на дату поставки. |  |
| 10. | Срок предоставления предложений. | В соответствии с запросом заказчика. |  |
| 11. | Требования к документации, передаваемой Заказчику | Техническая часть ТКП передается в электронном виде на адреса электронной почты tender@tnpz.rusinvest.ru и на бумажном носителе. |  |
| 12. | Особые условия | 1. Поставляемый реагент обязательно должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ранее не использованным, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), поставка восстановленных химреагентов не допускается. 2. Использование существующего оборудования реагентного хозяйства по приему, приготовлению рабочих растворов и их дозированию (характеристика представлена в приложении 5). |  |
| 13. | Технические условия |  |  |
|  | Деэмульгатор | I. Технические требования Класс опасности - не опаснее 3-го класса (ГОСТ 12.1.007). Температура застывания - не выше минус 40 °С. Условия хранения - стабилен в течение года при температуре окружающей среды (от минус 40 °С до плюс 40 °С). Воздействие кислорода воздуха - устойчив к разложению и самовоспламенению. Физическое состояние - нефтерастворимая жидкость, не содержащая метанол. II. Характеристика сырья: среднее содержание солей в нефти до ЭЛОУ за 1 полугодие 2021 г. 7,4 мг/дм3, кратковременно до 35 мг/дм3, за 2 полугодие 2021 г. 6,9 мг/дм3, кратковременно до 17,3 мг/дм3. III. Технические условия для деэмульгатора — обеспечение: содержания солей в обессоленной нефти до 3 мг/дм3; содержания воды в обезвоженной нефти - до 0,1 % масс; содержание нефти в сточной воде, не более 50 мг/дм3. |  |
|  | Нейтрализатор | I. Технические требования: Физическое состояние - жидкость (растворимость в бензине). Класс опасности - не опаснее 3-го класса (ГОСТ 12.1.007) Температура застывания - не выше минус 40°С. Условия хранения - стабильны в течение года при температуре окружающей среды (от минус 40°С до плюс 40°С). Воздействие кислорода воздуха - устойчив к разложению и самовоспламенению. II. Технические условия для реагентов защиты от коррозии: - обеспечение значения водородного показателя (ph) в рефлюксных водах - для всех установок 6,5÷8,5; |  |
|  | Ингибитор коррозии | I. Технические требования: Физическое состояние - жидкость (растворимость в бензине). Класс опасности - не опаснее 3-го класса (ГОСТ 12.1.007) Температура застывания - не выше минус 40°С. Условия хранения - стабильны в течение года при температуре окружающей среды (от минус 40°С до плюс 40°С). Воздействие кислорода воздуха - устойчив к разложению и самовоспламенению. II. Технические условия для реагентов защиты от коррозии: - обеспечение содержания растворенного железа в рефлюксных водах - не более 2,0 мг/дм3; - защита от коррозии (HCl, H2S). Скорость коррозии оборудования и трубопроводов до 0,1 мм в год. |  |
| 14. | Наименование и характеристика | В качестве расчетного сырья принять нефть трубопроводной системы ОАО «АК «Транснефть» (Усть-Балыкская, 1 группа по степени подготовки). Качество сырья приведено в Приложении 1. Принципиальные схемы установок ЭЛОУ- АТ-1, ЭЛОУ АТ-2, ЭЛОУ АТ-3 приведены в приложение 2, 3, 4. |  |
| 15. | Требования к процедуре входного контроля |  | При поступлении химреагентов на склад заказчика, партия поставки проходит обязательную процедуру входного контроля путем проверки: - внешнего осмотра, на предмет нарушения целостности тары и тд; - наличия и укомплектованности сопроводительной документации в соответствии с договором поставки; - веса и количества, заявленных в товарной накладной; - показателей, заявленных в паспорте качества. Перечень определяемых показателей из паспорта качества может быть скорректирован инженерно-техническим персоналом. В случае выявления нарушений вышеуказанных пунктов в объеме выборки из партии, вся партия считается не прошедшей входной контроль. (Отбор объединенной пробы по ГОСТ 2517-2012) Химреагенты, поступившие без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией (исправления, неразборчивость, отсутствие информации о предприятии-изготовителе и предприятии-поставщике) на входной контроль не допускаются. Химреагенты не прошедшие входной контроль, запрещаются к выдаче в производство, в этом случае предъявляется претензия к поставщику специалистом ответственным за поставку химреагентов. Если поставщик отказывается выполнять свои обязательства и не найдены пути решения проблем, информация передается в правовое управление Общества для проведения претензионно-исковых работ. При положительных результатах входного контроля, химреагенты принимаются с составлением акта входного контроля. |
| 16. | Потребность |  | Для проведения опытно-промышленного испытания в течение 3 месяцев (объем переработки на ЭЛОУ АТ-1 – до 2,2 т.т/сут, ЭЛОУ АТ-2 – до 9,7 т.т/сут, ЭЛОУ АТ-3 – до 13,9 т.т/сут). |

Принципиальная схема установки ЭЛОУ АТ-1

Принципиальная схема установки ЭЛОУ АТ-2

ХК-1

Е-2

Принципиальная схема установки ЭЛОУ АТ-3

Характеристика оборудования реагентного хозяйства

установок ЭЛОУ АТ-1, ЭЛОУ АТ-2, ЭЛОУ АТ-3