|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» ________________ В.Ф. Беляков «____»___________202_ г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на поставку Автоматического аппарата для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка Автоматического аппарата для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 2177, ASTM D 86 для нужд контрольной лаборатории центральной заводской лаборатории филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | в соответствии с договорными документами |
|  | Аналоги | Предусмотрены Возможное оборудование: DIST-A1, производитель TECHNO; АРН-ЛАБ-11, производитель АО «ЛОИП» или аналогичное. |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Автоматический аппарат для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями ГОСТ 2177, ASTM D 86. Требования к оборудованию: - автоматический контроль процесса испытания, - встроенная система охлаждения (без внешних источников охлаждения) с программным управлением, - термостатируемый отсек приемного цилиндра, - предустановленные программы для определения фракционного состава, возможность задания нестандартных параметров испытания, - оптическая система измерения объема конденсата с автоматическим детектированием первой и последней капель, - датчик температуры паров Pt-100, - встроенный датчик давления (возможность измерения давления и автоматического введения поправки на атмосферное давление в соответствии с требованиями ГОСТ 2177, ASTM D 86), - автоматическая система позиционирования столика нагревателя с автоматическим приводом, - аварийная/пожарная сигнализация, - система автоматического пожаротушения, - подключение к ПК и сети LIMS, - программное обеспечение (с возможностью обновления) Запасные части и расходные материалы на 1 год работы (исходя из загруженности 7-12 испытаний на прибор в сутки) (В КП попозиционно прописать запасные части и расходные материалы на 1 год работы). Комплект ГСО для проверки работоспособности/аттестации оборудования (В КП попозиционно прописать комплект ГСО для проверки работоспособности/аттестации оборудования). |
|  | Количество | 1 шт |
|  | Тара | - |
|  | Требования к хранению | - |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Наличие паспорта и инструкции/ руководства по эксплуатации прибора на русском языке (на бумажном носителе). - Программа и методика аттестации. - Руководство пользователя программного обеспечения на русском языке (на бумажном носителе) (при наличии). - Наличие авторизации (официальное письмо производителя на фирменном бланке с печатью, актуальными датами и подписью руководителя). - Сертификат об обучении (копия) на фирме производителя инженера, осуществляющего пуско-наладочные работы (ПНР). - СО при поставке должны иметь следующую документацию: - паспорт стандартного образца (СО), - свидетельство об утверждении типа СО, - инструкция по применению, срок годности СО на дату поставки должен быть не менее 2/3 установленного для СО данного типа. |
|  | Дополнительные требования | - Пуско-наладочные работы. - Аттестация на территории заказчика. - Инструктаж персонала. |
|  | Особые условия | - |

Разработчик:

Начальник КЛ								Некрасова А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЦЗЛ				Багмут Н.В.

Главный метролог				Стаськов А.В.