Организация:  Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»                                                                          №21                            Код формы ОС- ТНПЗ -18

Адрес: г. Тюмень 6км. Старого Тобольского тракта ст. 20

| Согласовано (технические специалисты): |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ТЦПТО №3 |  |  |  |  | Главный механик | К.С. Игнатьев |  |  |  |
| Л.В. Двинских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механик Цеха №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.А. Филиппов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник сметного отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К.А. Пащенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости № 12/01-300 от «23» января 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование объекта: |  |  | Здание водяной насосной. Нежилое здание поз.300-010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Инвентарный номер: |  |  | Р01087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Год выпуска (постройки): |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Причина выхода из строя: |  |  | Частичное отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-010). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявленные дефекты | Наименование планируемых работ по устранению дефектов |  | Необходимые материалы и оборудование для восстановительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  | наименование |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
|  |  |  | Наименование |  | ед. изм. |  | К-во |  | Наимено-вание |  | ед. изм. |  | К-во |  |  | подразделения |  |  | Ответственного лица |  |  |  |
| Отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-010). | Монтаж строительных лесов. |  | # Строительные леса. # Внутренние Горизонтальная проекция, h=9,0 м. |  | м2 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механическая очистка поверхности под ОГЗ (степень очистки Sa3 по ISO 85011:2007) |  | УШМ, щетки, скребки |  | м2 |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-010). Треб. предел огнестойкости, R90 мин. |  | Огнезащитный материал |  | м2 |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж укрытия |  | Укрывной материал |  | м2 |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж укрытия |  | Укрывной материал |  | м2 |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж строительных лесов. |  | # Строительные леса. # Горизонтальная проекция, h=9,0 м. |  | м2 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V 6.Необходимость передачи в ремонтное подразделение ДА НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник УГПМ ТЦПТО №3 Насонов А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( должность) (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |