Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту 2022-016-233-ТХ.СО |  |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |
|  | Адсорбционный генератор азота № 1 |  |  |  |
|  | Адсорбер V=5,8 м3, Трасч=100°С, Ррасч=2,0 Мпа из стали 09ГС в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (В наличии на складе ТНПЗ) | 2 шт. | + В наличии на складе ТНПЗ 2 620 000,00 |  |
|  | Трубопровод 4в: |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0,7 м. |  | + |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114х6-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0,6 м. |  | + |
|  | Тройник 219х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Переход К-219х10,0-114х6,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Опора хомутовая бескорпусная 114-ХБ-А-Ст20 Применительно ОСТ 36-146-88 | 2 шт. |  | + |
|  | Антикоррозийная окраска трубопровода (площадь поверхности 1,25 м2) Эмаль КО-8111, толщина слоя 20 мкм, 2 слоя ТУ 2312-001-59545798-2003 | 0,38 кг. |  | + |
|  | Растворитель 646 (для разбавления) ГОСТ 18188-2020 | 0,04 кг. |  | + |
|  | Трубопровод 5а: |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х5,5-09Г2С ГОСТ 8732-89 | 4 м. |  | + |
|  | Отвод 90-89х5,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 6 шт. |  | + |
|  | Тройник 1-88,9х5,6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Переход К-108х6,0-89х6,0-09Г2С Гост 17378-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Фланец 80-16-11-1-В-09Г2С ГОСТ 33259-2015 | 4 шт. |  | + |
|  | Прокладка СНП-Г-В-В-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | 2 шт. |  | + |
|  | Шпилька 1-М16-8qх90,20 ОСТ 26-2040-69 | 8 шт. |  | + |
|  | Шайба 16.20 ОСТ 26-2042-96 | 16 шт. |  | + |
|  | Гайка М16.7Н.20 ОСТ 26-2041-96 | 16 шт. |  | + |
|  | Антикоррозийная окраска трубопровода (площадь поверхности 1,68 м2) Эмаль КО-8111, толщина слоя 20 мкм, 2 слоя ТУ 2312-001-59545798-2003 | 0,5 кг. |  | + |
|  | Растворитель 646 (для разбавления) ГОСТ 18188-2020 | 0,05 кг |  | + |
|  | Адсорбционный генератор азота № 2 |  |  |  |
|  | Адсорбер V=5,8 м3 , Трасч=100°С, Ррасч=2,0 Мпа из стали 09ГС в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (В наличии на складе ТНПЗ) | 2 шт. | + В наличии на складе ТНПЗ 2 620 000,00 | + |
|  | Трубопровод 4в: |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0,7 м. |  | + |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114х6-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0,6 м. |  | + |
|  | Тройник 219х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Переход К-219х10,0-114х6,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Опора хомутовая бескорпусная 114-ХБ-А-Ст20 Применительно ОСТ 36-146-88 | 2 шт |  | + |
|  | Антикоррозийная окраска трубопровода (площадь поверхности 1,25 м2) Эмаль КО-8111, толщина слоя 20 мкм, 2 слоя ТУ 2312-001-59545798-2003 | 0,38 кг. |  | + |
|  | Растворитель 646 (для разбавления) ГОСТ 18188-2020 | 0,04 кг. |  | + |
|  | Трубопровод 4в: |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х5,5-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 4 м. |  | + |
|  | Отвод 90-89х5,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 6 шт. |  | + |
|  | Тройник 1-88,9х5,6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Переход К-108х6,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Фланец 80-16-11-1-В-09Г2С ГОСТ 33259-2015 | 4 шт. |  | + |
|  | Прокладка СНП-Г-В-В-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | 2 шт. |  | + |
|  | Шпилька 1-М16-8qх90,20 ОСТ 26-2040-69 | 8 шт. |  | + |
|  | Шайба 16.20 ОСТ 26-2042-96 | 16 шт. |  | + |
|  | Гайка М16.7Н.20 ОСТ 26-2041-96 | 16 шт. |  | + |
|  | Антикоррозийная окраска трубопровода (площадь поверхности 1,68 м2) Эмаль КО-8111, толщина слоя 20 мкм, 2 слоя ТУ 2312-001-59545798-2003 | 0,5 кг. |  | + |
|  | Растворитель 646 (для разбавления) ГОСТ 18188-2020 | 0,05 кг. |  | + |
|  | Адсорбционный генератор азота № 3 |  |  |  |
|  | Адсорбер V=5,8 м3 , Трасч=100°С, Ррасч=2,0 МПа из стали 09ГС в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (В наличии на складе ТНПЗ) | 2 шт. | + В наличии на складе ТНПЗ 2 620 000,00 |  |
|  | Трубопровод 4в: |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0,7 м. |  | + |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114х6-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0,6 м. |  | + |
|  | Тройник 219х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Переход К-219х10,0-114х6,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Опора хомутовая бескорпусная 114-ХБ-А-Ст20 Применительно ОСТ 36-146-88 | 2 шт. |  | + |
|  | Антикоррозийная окраска трубопровода (площадь поверхности 1,68 м2) Эмаль КО-8111, толщина слоя 20 мкм, 2 слоя ТУ 2312-001-59545798-2003 | 0,38 кг. |  | + |
|  | Растворитель 646 (для разбавления) ГОСТ 18188-2020 | 0,04 кг. |  | + |
|  | Трубопровод 5в: |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х5,5-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 4 м. |  | + |
|  | Отвод 90-89х5,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 6 шт. |  | + |
|  | Тройник 1-88,9х5,6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Переход К-108х6,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Фланец 80-16-11-1-В-09Г2С ГОСТ 33259-2015 | 4 шт. |  | + |
|  | Прокладка СНП-Г-В-В-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | 2 шт. |  | + |
|  | Шпилька 1-М16-8qх90,20 ОСТ 26-2040-69 | 8 шт. |  | + |
|  | Шайба 16.20 ОСТ 26-2042-96 | 16 шт. |  | + |
|  | Гайка М16.7Н.20 ОСТ 26-2041-96 | 16 шт. |  | + |
|  | Антикоррозийная окраска трубопровода (площадь поверхности 1,68 м2) Эмаль КО-8111, толщина слоя 20 мкм, 2 слоя ТУ 2312-001-59545798-2003 | 0,5 кг. |  | + |
|  | Растворитель 646 (для разбавления) ГОСТ 18188-2020 | 0,05 кг. |  |  |
|  | Трубопровод 8гс: |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 15 м. |  | + |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 108х8-09Г2С ГОСТ 8732-78 | 6 м. |  | + |
|  | Отвод 45-219х6,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 3 шт. |  | + |
|  | Заглушка 1-100-1,6-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | 3 шт. |  | + |
|  | Опора хомутовая бескорпусная 219-ХБ-А-Ст20 ОСТ 36-146-88 | 3 шт. |  | + |
|  | Опора хомутовая бескорпусная 108-ХБ-А-Ст20 ОСТ 36-146-88 | 3 шт. |  | + |
|  | Антикоррозийная окраска трубопровода (площадь поверхности 1,68 м2) Эмаль КО-8111, толщина слоя 20 мкм, 2 слоя ТУ 2312-001-59545798-2003 | 0,92 кг. |  | + |
|  | Растворитель 646 (для разбавления) ГОСТ 18188-2020 | 0,09 кг. |  | + |
|  | Трубопровод ВО (пр)-1 |  |  |  |
|  | Фильтр сетчатый Y – образный DN200 мм PN1,6 Мпа из стали 20 с дренажным штуцером/ пробкой, фильтроэлемент из стали 12Х18Р10Т, размер ячейки фильтроэлемента 0,5 мм, с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 из стали 20,Ю прокладками и крепежем ФС-IX-200-16-0,5-20-УХЛ | 1 шт. | + 100 000,00 – 250 00,00 |  |
|  | Задвижка клиновая DN200 мм PN1,6 Мпа фланцевая из углеродистой стали, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015, с ответными фланцами из стали 20, прокладками и крепежом под трубу 219х6 Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 ЗКС-ВАРК-0200-016-00-10, ФВ с КОФ ТУ 3741-001-97965425-2007 | 1 шт. | 60 000,00 – 90 000,00 в наличии склад АНПЗ Т019379 Задвижка клиновая стальная Ду200 Ру16 30с41нж, с КОФ, прокладками и крепежом |  |
|  | Затвор дисковый серии Стандарт DN200 мм PN1,6 Мпа межфланцевый из углеродистой стали с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 из стали 20, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 АС1 615 4223-ФК ТУ 3741-029-35491454-2015 | 2 шт. | + 30 000,00 – 50 000,00 |  |
|  | Клапан запорный DN15 мм PN1.6 МПа муфтовый из углеродистой стали, с внутренней резьбой М20х1,5 по ГОСТ 8724-2002 Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 КЗ-ВАРК-015-016-00-31, М20х1,5 ТУ 3742-004-97965425-2007 | 2 шт. | + 6000,00 – 8000,00 в наличии склад АНПЗ Т019285 Клапан запорный Ду15 Ру16 муфтовый 15с68нж |  |
|  | Клапан запорный DN15 мм PN1.6 МПа муфтовый из углеродистой стали, с внутренней конической резьбой Rc1/2» по ГОСТ 6211-81Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 КЗ-ВАРК-015-016-00-31 Rc1/2 ТУ 3742-004-97965425-2007 | 2 шт. | + 6000,00 – 8000,00 в наличии склад АНПЗ Т019285 Клапан запорный Ду15 Ру16 муфтовый 15с68нж |  |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х6-Ст20 ГОСТ 8732-78 | 2 м. |  | + |
|  | Отвод 90-219х6-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Тройник 219х6,0-Ст20 ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Штуцер приварной Шц М20х1,5 L=100 мм, Ст20 Применительно ТУ 36-1118-84/ ТУ 4218-048-013-95839-2007/ТУ 25.99.29-001-65431426-2018 | 2 шт. |  | + |
|  | Штуцер 3-R1/2-100-Cт20 АТК 26-18-11-96 | 2 шт. |  | + |
|  | Опора швеллерная приварная 219-ШП-А1-Ст20 ОСТ 36-146-88 | 2 шт. |  | + |
|  | Антикоррозийная окраска трубопровода (площадь поверхности 2,75 м2) Эмаль КО-8111, толщина слоя 20 мкм, 2 слоя ТУ 2312-001-59545798-2003 | 0,83 кг. |  | + |
|  | Растворитель 646 (для разбавления) ГОСТ 18188-2020 | 0,08 кг. |  | + |

Начальник ОМТС Ситников Е.В.________________