Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту 1302/1312-2-208-00-0000-ПТ2.2.СО |  |  |  |  |
|  | Трубопровод водяной завесы ВО2с |  |  |  |
|  | Задвижка стальная клиновая под электропривод фланцевая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями DN 150 мм, PN1,6 Мпа 30лс941нж | 2 шт. | + |  |
|  | Электропривод во взрывозащищенном исполнении под задвижку Ду 150 Ру 1,6 АУМА SAEX 14.2/AMEX 01.1 | 2 шт. | + |  |
|  | Задвижка клиновая фланцевая из хладостойкой стали в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями Класс герметичности А по ГОСТ 33259-2015 DN 25 мм, PN 1,6 Мпа ЭКС-ВАРК-025-016-01-10 (30c41нж) | 1 шт. | + |  |
|  | Задвижка клиновая фланцевая из хладостойкой стали в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями Класс герметичности А по ГОСТ 33259-2015 DN 50 мм, PN 1,6 Мпа ЭКС-ВАРК-050-016-01-10 (30c41нж) | 1 шт. | + |  |
|  | Ороситель дренчерный для водяных завес из нержавеющей стали ЗВН-8, с резьбовым уплотнителем ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/B1- «ЗВН-8» -нерж. ГОСТ Р 51043-2002 | 88 шт. | + |  |
|  | Муфта приварная L40 для монтажа оросителей (резьба трубная G1/2) | 88 шт. | + |  |
|  | Отвод 90-159х6,0-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 6 | + |  |
|  | Отвод 45-159х6,0-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 2 шт. | + |  |
|  | Тройник 159х6,0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 1 шт. | + |  |
|  | Тройник 159х6,0-108х5,0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 1 шт. | + |  |
|  | Переход К-108х4,0-57х3,0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 1 шт. | + |  |
|  | Заглушка 159х4,5-Ст.20 ГОСТ 17379-2001 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора корпусная хомутовая подвижная 159-КХ-А11В20 ОСТ 36-146-88 | 3 шт. | + |  |
|  | Опора хомутовая бескорпусная 159-ХБ-А-В20 ОСТ 36-146-88 | 18 шт. | + |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 ϕ32х2,5 | 0,3 м. | + |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 ϕ57х3,5 | 0,2 м. | + |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 ϕ159х6,5 | 124 м. | + |  |
|  | Антикоррозийная и опознавательная окраска Грунтовка ГФ-021, 1 слой (цвет красно-коричневый) ГОСТ 25129-82 | 62,5/6,3 м2/кг | + |  |
|  | Антикоррозийная и опознавательная окраска Эмаль ПФ-115, 2 слоя (цвет голубой) ГОСТ 6465-76 | 122,0/12,2 м2/кг | + |  |
|  | Антикоррозийная и опознавательная окраска Эмаль ПФ-115, 2 слоя (цвет красный) ГОСТ 6465-76 | 3,0/0,3 м2/кг | + |  |
|  | Окраска для маркировочных надписей и стрелок трубопроводов. Эмаль ПФ-115, 2 слоя (цвет белый) ГОСТ 6465-76 | 0,3/0,03 м2/кг | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________