Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК № 52-2022-1-204-01-ПТ.СО |  |  |  |  |
|  | Задвижка клиновая электроприводная из углеродистой стали исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015 в комплекте с ответными фланцами из марки 20 по ГОСТ 1050-2013, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. DN 65 мм, PN 1,6 Мпа, под трубу ϕ76х4,0 ТУ 3741-001-97965425-2007 ЗКСП-ВАРК-65-16-00-10 | 2 шт. | + |  |
|  | Электропривод AUMA для задвижек клиновых стальных DN 65 мм, PN 1,6 МПа | 2 шт. | + |  |
|  | Универсальный водопенный насадок с изменяемым углом факела струи, регулятором карты орошения УВПН «Антифайер» -I/5-0.8-50-90-PK-H(12)-КОФ-50-16-11-20-У ТУ 4854-011-72410778-07 | 4 шт. | + |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 ϕ57х3,5 | 8,80 м. | + |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 ϕ76х4,0 | 18,70 м. | + |  |
|  | Отвод 90-57х3,5-20 | 7 шт. | + |  |
|  | Отвод 90-76х4,0-20 ГОСТ 17375-2001 | 15 шт. | + |  |
|  | Переход Э-76х5,0-57х4,0 ГОСТ 17378-2001 | 3 шт. | + |  |
|  | Тройник 76х6,0-57х4,0-20 ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. | + |  |
|  | Тройник 76х6,0-20 ГОСТ 17375-2001 | 3 шт. | + |  |
|  | Опора хомутовая бескорпусная подвижная для трубопровода ϕ57х3,5 ОСТ 36-146-88 57-ХБ-А-20 | 8 шт. | + |  |
|  | Опора хомутовая бескорпусная неподвижная для трубопровода ϕ57х3,5 в комплекте с упорами из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 ОСТ 36-146-88 57-ХБ-Б-20 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора хомутовая бескорпусная подвижная для трубопровода ϕ76х4,0 ОСТ 36-146-88 76-ХБ-А-20 | 6 шт. | + |  |
|  | Опора хомутовая бескорпусная неподвижная для трубопровода ϕ76х4,0 в комплекте с упорами из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 ОСТ 36-146-88 76-ХБ-Б-20 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора под задвижку ОПЗ-65-16 | 2 шт. | + |  |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопроводов, в том числе опознавательная окраска трубопроводов – грунтовка ГФ-021, 1 слой ГОСТ 25129-2020 | 6,0/0,75 м2/кг | + |  |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопроводов, в том числе опознавательная окраска трубопроводов –эмаль БТ-177, 2 слоя ГОСТ 6531-73 | 12,0/1,5 м2/кг | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________