Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во |  | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК№64.2-2022-1-300-009-НВ.СО |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№15-2019-НВ) Монтаж |  |  |  |  |
|  | Задвижка из углеродистой стали клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015 в комплекте с ответными фланцами из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ9544-2015. Ду 80 PN 1,6 Мпа, под трубу ϕ89х4,0 ТУ 3741-001-97965425-2007 ЗКСП-ВАРК-80-16-00-10 | 1 шт. |  | + |  |
|  | Кран шаровый фланцевый из хладостойкой стали, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015 с ответными фланцами из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Ду, PN 1,6 Мпа, под трубу ϕ32х2,5 ТУ 3742-008-97965425-2007 КШ 1.1-ВАРК-25-16-01-10 | 1 шт. |  | + |  |
|  | Электропривод AUMA для задвижки клиновой стальной DN 80 мм, PN 1,6 МПа ТК №64.2-2022-1-3000-009-НВ.ОЛ | 1 шт. |  | + |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 ϕ89х4,0 | 1,12 м. |  | + |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 ϕ32х2,5 | 0,25 м. |  | + |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 ϕ89х4,0 | 22,58 м. |  | + |  |
|  | Отводы ГОСТ 90-89,4-20 | 1 шт. |  | + |  |
|  | Отводы ГОСТ 90-89,4-09Г2С | 8 шт. |  | + |  |
|  | Переход Э-219х6,0-89х3,5-20 ГОСТ 17378-2001 | 1 шт. |  | + |  |
|  | Тройник 325х8-219х6-20 ГОСТ 17376-2001 | 1 шт. |  | + |  |
|  | Опора трубчатая крутоизогнутого отвода подвижная для трубопровода ϕ86х4,0 ОСТ 36-146-88 89-ТО-А1-09Г2С | 1 шт. |  | + |  |
|  | Опора хомутовая бескорпусная подвижная для трубопровода ϕ89х4,0 в комплекте с упорами ОСТ 36-146-88 89-ХБ-Б-09Г2С | 5 шт. |  | + |  |
|  | Опора хомутовая бескорпусная неподвижная для трубопровода ϕ89х4,0 ОСТ 36-146-88 | 3 шт. |  | + |  |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопроводов, в том числе опознавательная окраска трубопроводов –грунтовка ГФ-021, 1 слой ГОСТ 25129-82 | 6,8/0,68 м2//кг |  | + |  |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопроводов, в том числе опознавательная окраска трубопроводов –эмаль ПФ-133, 2 слоя ГОСТ 926-82 | 13,6/1,63 м2/кг |  | + |  |
|  | Теплоизоляция трубопровода: |  |  |  |  |
|  | –мат прошивной из минеральной ваты ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.40 толщиной 40 мм для трубы ϕ89х4,0 ТУ 5762-016-74182181-2014 | 0,02 м3 |  | + |  |
|  | -проволока 2-0-4 ГОСТ 3282-74 | 0,03 кг. |  | + |  |
|  | -покровный слой из стали оцинкованной ОЦБ-ПН-НО толщиной S=0,5 мм ГОСТ 19904-90 | 1,66 м2 |  | + |  |
|  | –винт самонарезающий ПШС В-2 4,2х13-Z- сверло А2J ГОСТ Р 59571-2021 | 11 шт. |  | + |  |
|  | Теплоизоляция трубопровода: |  |  |  |  |
|  | –мат прошивной из минеральной ваты ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.50 толщиной 50 мм для трубы ϕ325х8,0 ТУ 5762-016-74182181-2014 | 0,06 м3 |  | + |  |
|  | - проволока 2-0-4 ГОСТ 3282-74 | 0,07 кг. |  | + |  |
|  | -покровный слой из стали оцинкованной ОЦБ-ПН-НО толщиной S=0,5 мм ГОСТ 19904-90 | 1,43 м2 |  | + |  |
|  | –винт самонарезающий ПШС В-2 4,2х13-Z- сверло А2J ГОСТ Р 59571-2021 | 15 шт. |  | + |  |
|  | Тепловая изоляция арматуры |  |  |  |  |
|  | - маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные с обкладкой из стеклоткани МП(СТ)-100-1000.500.500 ГОСТ 21880-2011 | 0,02 м3 |  | + |  |
|  | – проволока 2-0-4 ГОСТ 3282-74 | 0,04 кг. |  | + |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 | 0,44 м. |  | + |  |
|  | Теплоизоляция трубопровода: |  |  |  |  |
|  | – мат прошивной из минеральной ваты ТЕХНО 80 ГП 2400.1500.50 толщиной 50 мм для трубы ϕ325х8,0 ТУ 5762-016-74182181-2014 | 0,06 м3 |  | + |  |
|  | - проволока 2-0-4 ГОСТ 3282-74 | 0,07 кг. |  | + |  |
|  | - покровный слой из стали оцинкованной ОЦБ-ПН-НО толщиной S=0,5 мм ГОСТ 19904-90 | 1,43 м2 |  | + |  |
|  | - саморез с пресс-шайбой со сверлом 4,2х13 | 15 шт. |  | + |  |
| Начальник ОМТС Ситников Е.В._______________ |  |  |  |  |  |