Техническое задание

на поставку мешков Bigbag

участок отгрузки сыпучих нефтепродуктов

служба отгрузки

управление отгрузки нефтепродуктов и транспортных операции

(Техническая часть)

г. Тюмень, 2022 г.

| 1 | Предприятие-заказчик -почтовый адрес - | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование | Мешок Bigbag. |
| 3 | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | - Материал мешка: полипропиленовая не ламинированная УФ-стабилизированная ткань; - Плотность материала – не менее 180 г/м2; - Антистатичность – Да, без токопроводящей нити; - Морозостойкость – Да; - Вкладыш – полиэтиленовый, раздут (развернут внутри); - Коэффициент безопасности – 6:1; - Габариты (ШxГxВ) – 830x830x1150 мм (погрешность макс.+/- 1 см); - Горловина – Ø 450 мм, высота 550 мм; - Высота петель от верхнего края мешка: 300 мм; - Мешки четырехстропные, стропы вшивные. - Дно – глухое; - Маркировка Big bag - смотри приложение №2,3. Дополнительные требования к мешкам Bigbag: - Толщина материала, применяемого для изготовления вкладыша должна быть не менее 90 мкм; - Полиэтиленовый вкладыш должен быть расправленным (развернутым) внутри основного мешка, для исключения необходимости расправки вкладыша перед его загрузкой; - Грузоподъемность 1,0 т. (необходимо учесть погрешность весов ±5%); - На «воротнике» мешка должны иметься вязки (после того, как загрузка серы произведена, загрузочный люк вкладыша засовывается внутрь мешка, после чего «воротник» самого мешка стягивается и завязывается веревкой); - При изготовлении мешков Bigbag необходимо учесть то, что заполненные гранулятом мешки будут составляться на складе друг на друга максимум в пять рядов в высоту (нижестоящие мешки должны выдерживать нагрузку от мешков, расположенных сверху). - Необходима возможность загрузки гранулята температурой около 60÷80°С. |
| 4 | Количество общее (по партиям) | Согласно БДР 2022 гг. |
| 5 | Тара | на поддонах 1000х1200 мм. |
| 6 | Требования к хранению | Указать гарантийный срок хранения и требования к хранению. |
| 7 | Требования к сопроводительной документации | - Нормативная документация на продукцию (ТУ, ГОСТ) (для отечественной продукции); - Паспорт безопасности на материалы; - Свидетельство о государственной регистрации; - Сертификат на соответствие правилам перевозки опасных грузов ж/д и автотранспортом, сертификат соответствия Минтранса РФ; - Декларацию о соответствии требований Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; |

Эскиз мешка

Приложение №2 к ТЗ на мешки Bigbag от «22» декабря 2022 г.

*Маркировка должна быть нанесена с двух противоположных сторон мешка!

Приложение №3 к ТЗ на мешки Bigbag от «22» декабря 2022 г.

Эскиз рисунка