УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

_______________Бокин И.В.

«___»__________2023 г.

# техническое задание

на выполнение работ по ремонту запорного шарового крана DN14’’ Class900 под электропривод и переключающего шарового крана DN14’’ Class900 под электропривод. Производитель VELAN GMBH.

| - Предприятие-Заказчик | - Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ», 625047, РФ, г. Тюмень, 6-ой км Старого Тобольского тракта, 20. |
| --- | --- |
| - Наименование объекта и место расположения | - Кран шаровый DN14’’ Class 900 R19-71K09-CA2R-M – 1 шт.; кран шаровый 4-х ходовой переключающий класс 14”, DN 350 поз.302Х001 – 1 шт. - Технологический цех переработки тяжелых остатков ТЦПТО №3, установка глубокой переработки мазута, секция замедленного коксования. |
| - Краткая характеристика объекта | - Кран шаровый DN14’’ Class 900 R19-71K09-CA2R-M (№Р0000017930) – 1 шт. Серийный номер изделия: 602533; технологическая позиция: 302UV7019; производитель VELAN GMBH; назначение: автоматическое запорное устройство; проход условный ДУ: 14”; давление условное по ANSI: Class 900; рабочая среда: жидкость, пар, газ с содержанием H2S; расчётная температура: 518оС; допустимые протечки в затворе по ANSI: API 598 Modified. Кран шаровый 4-х ходовой переключающий класс 14”, DN 350 поз.302Х001 (инв.№Р04846) – 1 шт. Серийный номер изделия: 602488; технологическая позиция: 302Х001; производитель VELAN GMBH; назначение: автоматическое переключающее устройство; проход условный ДУ: 14”; давление условное по ANSI: Class 900; рабочая среда: жидкость, пар, газ с содержанием H2S; расчётная температура: 513оС; допустимые протечки в затворе по ANSI: API 598 Modified. |
| - Цель работы | - Ремонт с целью восстановления заданного производителем (Velan) работоспособного состояния кранов шаровых (п. 2.1). |
| - Место проведения работ | - Ремонтная база исполнителя |
| - Состав работ | - Ремонт кранов шаровых. - Изготовление (приобретение) ЗИП для ремонта шаровых кранов, полная стоимость должна быть включена в затраты на ремонт. - Проведение полного спектра неразрушающего контроля применяемых материалов с выдачей заключения аттестованными лабораториями. - В объём ремонтных работ должна входить обязательная замена шаров, сёдел и сильфонов, остальные элементы меняются на основании актов дефектации. Запасные части и материалы заказчиком не предоставляются, должны быть учтены в стоимости ремонта. - Проведение испытаний шаровых кранов в присутствии представителя от Филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» на аттестованном испытательном стенде с оформлением протоколов/заключений аттестованной лабораторией и персоналом (после проведения ремонта): 6.5.1 гидроиспытания - согласно Руководству по техническому обслуживанию (приложение 3) п. 6.4.1 (для запорного крана), п. 7.4.1 (для переключающего крана); 6.5.2 испытание седла на герметичность - согласно Руководству по техническому обслуживанию (приложение 3) п. 6.4.3 (для запорного крана), п. 7.4.3 (для переключающего крана); 6.5.3 проверка функционирования – согласно ГОСТ 33257-2015 «Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний.» 6.6 Изготовление дополнительного комплекта ЗИП на 2 года эксплуатации кранов шаровых VELAN согласно Приложению 4. 6.7 Разработка и изготовление транспортировочной тары, удовлетворяющей требования НТД по безопасной транспортировке кранов шаровых к месту эксплуатации, с учетом повышенной категории хранения. - Транспортировка кранов шаровых на место производства работ и обратно в адрес Заказчика производится за счет Исполнителя. - Покраска и упаковка кранов шаровых с применением абразивной очистки и с контролем качества нанесенного ЛКП с выдачей заключения аттестованной лабораторией (адгезия, диэлектрическая сплошность, толщина покрытия). |
| - Материалы и оборудование | - При выполнении работ Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. - Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |
| - Требования к качеству выполнения работ | - Работы необходимо выполнить в полном соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, с соблюдением требований действующего законодательства РФ. - Должны быть предоставлены все сертификаты на все используемые материалы при изготовлении деталей кранов шаровых. |
| - Срок проведения работ | - С момента поступления оборудования на ремонтную площадку исполнителя – не более 4 месяцев. |
| - Результаты работы | - Восстановление работоспособности и герметичности шаровых кранов, которое должно подтверждаться проведением всех методов испытаний (п. 6.5) для каждого крана шарового. После проведения ремонта технические и рабочие характеристики должны соответствовать первоначально заданным производителем Velan. |
| - Формы отчетности | 11.1 Отчет по ремонту. Обязательным требованием к отчету является содержание в нем акта выполненных работ, протоколов/заключений по результатам испытаний после ремонта, заключения лаборатории на применяемые материалы, фото дефектных участков и деталей до ремонта, фото отремонтированных деталей и элементов, подробное описание выполненных операций с фото-подтверждением. Перечень использованных ЗИП. 11.2 Паспорт ремонтный. 11.3 Иные документы, если действующее законодательство РФ предусматривает их оформление на данный вид товара. |
| - Приложения | - Приложение 1. Паспорт на запорный шаровый кран DN14’’ Class 900; - Приложение 2. Паспорт на переключающий (четырехходовой) шаровый кран DN14’’ Class 900; - Приложение 3. Руководство по техническому обслуживанию шаровых кранов VELAN (отдельным документом на 34 страницах). - Приложение 4. Перечень ЗИП на 2 года эксплуатации кранов шаровых VELAN. - Приложение 5. Акт дефектации запорного шарового крана DN14’’ Class 900. - Приложение 6. Акт дефектации переключающего (четырехходового) шарового крана DN14’’ Class 900. |

| Подготовил: |  |
| --- | --- |
| Механик цеха ТЦПТО №3 | __________________ В.А. Филиппов |
| Согласовано: |  |
| Главный механик | __________________ К.С. Игнатьев |

Приложение 1

Приложение 2